Spirálkaros dagasztógép üzembehelyezési és használati útmutató
S16, S20, S30, S40, S50

L16, L20, L30, L40, L50

Közlemény a kezelő számára:
A biztonságos üzemeltetés és üzembe helyezés érdekében figyelmesen olvassa el, és tartsa be az utasításokat. Így biztosítható a biztonságos munkavégzés és a készülék maximális kihasználhatósága.
Az ábrákat melléklet tartalmazza.

A készülék biztonsági berendezései és előírásai az európai előírásoknak megfelelőek.

- Általános információk
A hivatkozott ábrákat és táblázatokat melléklet tartalmazza.

- Készülék azonosítása
Az alábbi üzembehelyezési és használati útmutató spirálkaros, fix- vagy kivehető edényes dagasztógépekre vonatkozik.
Az elektromos üzemű készülékek keverésre és dagasztásra szolgálnak. Lisztből, vízből, olaj/zsír esetleges hozzáadásával tészta dagasztható pizzához, kenyérhez, leveles tésztához, süteményhez. Egy dagasztóciklus körülbelül 18 percig tart.
A típustábla (1. ábra) a készülék hátoldalán az elektromos csatlakozókábel mellett található.

- Műszaki adatok (lásd: táblázat)
Kapacitás ciklusonként (18 perc):
S, L16: 12 kg (9 kg liszt + 3 liter víz)
S, L20: 17 kg (12 kg liszt + 5 liter víz)
S, L30: 25 kg (18 kg liszt + 7 liter víz)
S, L40: 35 kg (25 kg liszt + 10 liter víz)
S, L50: 42 kg (29 kg liszt + 13 liter víz)

Átlagos zajszint: 61 dB (terheléses üzemmód alatt mérve)

A készülék felépítése a 2. ábra szerint
A – talpazat	C – fedél	E – állvány
B – edény	D – kezelőfelület

- Jellemzők:
A keverőszár és az edény forog. A szétszerelhető kivitelnél, pontosabban kivehető edénynél gyors és alapos tisztításra van lehetőség. A készülék alkalmas saját vagy nagyüzemi felhasználásra éttermekben, pizzériákban, cukrászdákban, kisebb tésztagyártó üzemekben, vagyis ahol kenyeret, pizza-, süteménytésztákat, stb. készítenek.
A készüléket a gyártó által meghatározott célra való felhasználáson kívül másra felhasználni tilos!

- Szállítás és tartozékok
A készülék kartondobozba, PVC fóliába és polystirolba csomagolva kerül szállításra. Ez szakszerű szállítás, raktározás esetén megfelelő védelmet nyújt a készülék sérülése ellen. A szállítás, rakodás megkönnyítésére, fa palettára kerül a készülék. (lásd: 3. ábra)
Tartozékok:	használati és üzembehelyezési útmutató
 	garancialevél
 	CE tanúsítvány

- Biztonsági előírások:
Ez a készülék a törvényi és műszaki követelmények szerint készült, az előírt biztonsági előírásokat teljesíti a kezelőre és a környezetre nézve, megfelel a következő irányelveknek: CE89/392, EMC89/336

- Elektromos biztonsági előírások:
A készülék kezelőpanelje alacsony feszültséggel működik (CE96-2).
IP fokozat: IP55
A készülék mikrokapcsolója megakadályozza a készülék visszakapcsolását egy esetleges áramkimaradás utáni áram visszakapcsolás esetén, a készüléket kizárólag a kezelő tudja újra üzembe helyezni. A kapcsolók, gombok, elektromos alkatrészek az európai normáknak megfelelnek: EN60204-1 (CE44-5), EN60204-1 (CE44-6), CE161-50, EN60335-1.

- Műszaki, biztonsági előírások:
A szükséges biztonsági előírásokat a készülék felépítése kielégíti. Az edény tetején lévő, nagy furatok lehetővé teszik annak vízzel való feltöltését, a fedél felnyitása illetve a készülék leállítása nélkül. Egy műanyagból készült védőlap, fedél, mely az edényre illeszkedik, óvja a kezét és egyéb testrészeket a sérüléstől.

- Elektromos bekötés: CEI 44-6- CEI EN 60204-1 szerint

- Biztonsági előírások:
Ezen leírás karbantartó és kezelő általi figyelmes átolvasása és betartása szükséges. 
A leírás be nem tartása illetve a készülék nem céljára való felhasználása balesethez vezethet. 
1. A készülék modern felépítése nagy teljesítményt és baleset elleni védelmet nyújt. 
2. Az elektromos bekötést, üzembehelyezést csak szakember végezheti, a földelő hálózat megfelelő működését ellenőrizni kell bekötés előtt.
3. A készülék bekapcsolása előtt a leírást figyelmesen el kell olvasni. 
4. A kezelőszemélyzet megfelelően szakképzett legyen, kiváló ismeretekkel és alkalmassággal a kifogástalan géphasználathoz, ismerje a biztonsági előírásokat. 
5. Ne nyúljunk a forgó edénybe a mozgó részek közelébe!
6. Az edény fedelét eltávolítani tilos!
7. A kezelő megfelelő öltözéket viseljen:
 - A ruházat ujja a csuklónál szorosan illeszkedjen!
 - Ne viseljünk sálat, nyakkendőt, ezeket a forgó részek feltekerhetik.
 - Hosszú hajat összekötve, sapkát viselve hordjuk (higiénia miatt is).
 - Gyűrűt, órát, karkötőt, nyakláncot a készülék üzemeltetése közben ne viseljünk! 
8. A munkahelyet tartsuk mindig rendben! A nagy por, kifröccsenő nyersanyag, víz a kezelő elcsúszását okozhatja.
9. A biztonságos munkavégzéshez, megfelelő munkateljesítményhez megfelelő világítást biztosítsunk!
10. A készülék működése alatt nem szabad a készüléken beállításokat végezni.
11. Tisztítás, ürítés esetén a készüléket feltétlenül kapcsoljuk ki, áramtalanítsuk!
12. Az edényt, a keverőszárat minden esetben alaposan tisztítsuk le! Tisztítás közben használjunk védőkesztyűt!
13. Tisztítás után a kivett alkatrészeket helyezzük vissza, és biztosítsuk rögzítőelemeivel. A készülék csak így használható újra.
14. Üzemeltetés közben fokozottan ügyeljünk testi épségünkre!
15. A balesetvédelmi, biztonsági előírásokat, működési funkciókat rendszeresen ellenőrizzük!
16. Ittas és nyugtatószer hatása alatt álló személy a készüléket nem üzemeltetheti!
17. Gyermekeket a készüléktől tartsuk távol!
18. A készülék semmilyen részére ne lépjünk fel.
19. A készüléket vízbe mártani, vízsugárral tisztítani tilos!
20. Kézzel, szerszámmal ne nyúljunk a mozgó alkatrészek közelébe!
21. A készülék szellőzőnyílásainak eltakarása, lefedése tilos!
22. A készülék beindítása előtt győződjünk meg a készülék működőképességéről, valamint hogy a betöltendő mennyiség a megadott max. értéket nem lépi-e túl.
23. A készülék alkatrészeinek, biztonsági alkatrészeinek megváltoztatása tilos! A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő használatból keletkező károkért.

- Zajszint
A zajszint mérése a munkahelyen DIN45635/a szerint:
Üresjáratban: 55dB (A)
Üzem közben: 67dB (A)

- Üzembe helyezés:

- Kicsomagolás:
– Az acélpántot távolítsuk el!
– Távolítsuk el a műanyag pántokat!
– Emeljük le a kartondobozt a palettáról!
– Oldjuk a rögzítő csavarokat a palettán, vegyük le a készüléket a palettáról!
– Nedves ruhával töröljük át a készüléket, majd töröljük szárazra!

- Készülék felállítása:
– A készüléket kellően nagy helyiségben üzemeltessük, az üzemeltetőnek elegendő helye legyen a nyersanyag és a késztermék kezelésére.
– A készüléket vízszintes talajra állítsuk.
– A készüléket nem szükséges a talajhoz rögzíteni.

- Áramellátás:
Figyelem! A készülék hálózati csatlakoztatását kizárólag képzett szakember végezheti.
– Bekötés előtt ellenőrizzük, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a készülék hátoldalán található adattábla (1. ábra) feszültségértékével.
– A hálózati csatlakozóaljzat a készülék közelében legyen, a lehető legrövidebb kábelt használjuk.
– A készülék csak védelemmel ellátott aljzatba csatlakoztatható.
– A helyiség elektromos hálózata, és a készülék csatlakoztatása az érvényes szabványoknak megfelelő legyen! 
CEE73/23, 89/336, CE164-8
Ügyeljünk a készülék hálózatra való csatlakoztatásánál a helyes fázisbekötésre, a készüléknek meghatározott forgásirányban kell működnie (4. ábra).

- Üzemeltetés:

- Kezelőfelület
Kezelőfelület a készülék oldalán könnyen elérhető helyen található. Elrendezését az 5. ábra mutatja.
A – kontrollámpa
B – indítógomb, zöld
C – leállító gomb, piros. A készülék működése alatt a készülék leállítására alkalmas, az indítógombbal bármikor újra indítható.
A készülék fedelét ne nyissuk fel üzem közben, ez a készülék leállását okozza a biztonsági berendezés által.

- A készülék indítása:
Üzembe helyezés és csatlakoztatás után a következőképpen járjunk el:
1. A készülék feltöltés alatt kikapcsolt állapotban legyen, a csatlakozódugót húzzuk ki!
2. Az edényt töltsük fel a szükséges mennyiségű vízzel!
3. Körülbelül a liszt felét, és az egyéb, hozzáadandó anyagokat adjuk hozzá!
4. Zárjuk a tetőt, az edényt helyezzük a helyére!
5. A csatlakozóaljzat főkapcsolóját forgassuk bekapcsolt állapotba, a hálózati csatlakozóvezetéket csatlakoztassuk!
6. Indítás előtt ellenőrizzük: 
a) A hálózatra való csatlakoztatás után a zöld kontrollámpának világítania kell.
b) Ellenőrizzük, hogy a fedél megfelelően legyen zárva!
7. Indítsuk el a készüléket!
a) Egy pár perc múlva a STOP gombbal állítsuk le a készüléket
b) Töltsük be a maradék lisztet is!
8. Győződjünk meg a fedél biztos lezárásáról, kapcsoljuk vissza a készüléket!
9. A ciklus végén ürítsük ki az edényt!
10. Az edényt, a keverőszárat, a spirált alaposan tisztítsuk le, öblítsük el, majd töröljük szárazra!

- Teljesítmény és munkaciklus:
– A készülékbe az 1.2 táblázat adatainál nagyobb mennyiségű nyersanyagot tölteni tilos!
– Az alapanyagokat felváltva körülbelül 2 kg liszthez 1 liter vizet öntve adagoljuk. Ajánlatos először a vizet, majd utána a lisztet betölteni.
A következőkben a maximális tésztamennyiség olvasható készülékenként:
L, S-16: 12 kg	L, S-30: 25 kg	L, S-50: 42 kg
L, S-20: 17 kg	L, S-40: 35 kg
Egy munkaciklus készüléktől függően körülbelül 14-20 percig tart.

- Tisztítás:
A tisztítás megkezdése előtt a főkapcsolót kapcsoljuk le, a készülék dugóját távolítsuk el a csatlakozóaljzatból!
A csatlakozódugót ne a kábelnél fogva húzzuk ki az aljzatból!
A kifogástalan és hosszantartó üzem, a higiénia miatt ajánlott naponta tisztítani a készüléket.
Az edény és a spirál tisztítására melegvizes szivacsot használjunk. Fontos, hogy az elmosott alkatrészeket gondosan szárítsuk meg.
A kivehető edénnyel és keverőszárral rendelkező készülékkel a következőképpen járjunk el:
a.) Vegyük le a fedelet!
b.) A kart óramutató járásával egyezően felfelé forgassuk!
c.) Húzzuk ki a spirálokat!
d.) Két kézzel emeljük ki helyéről a keverőedényt!
e.) A fenti utasításokat követve mossuk el a kivett alkatrészeket!
A készülék külsejét mosogatószeres, nedves szivaccsal tisztítsuk! Ne alkalmazzunk agresszív, karcoló súrolószert, oldószert, szintetikus súrolószert!

- Karbantartás
A készülék alkatrészei gondosan válogatott anyagból készülnek, megfelelő használat esetén minden külső beavatkozás nélkül évekig üzemképes és zavarmentesen működik. Meghibásodás esetén értesítsük a szervizszolgálatot!

- Problémamegoldás:
A) A készülék az indítógomb megnyomása ellenére nem indul.
B) Vizsgáljuk meg a következőket!
C) A csatlakozódugó rendesen be van-e dugva, a főkapcsoló bekapcsolt állapotban legyen, a keverőedény megfelelően be legyen helyezve.
D) Győződjünk meg a hálózati biztosíték bekapcsolt állapotáról!
E) Ha mindezek ellenére sem működik a készülék, próbáljuk meg egy másik aljzatba csatlakoztatva elindítani!
F) Megfelelően működő hálózat esetén hívjunk szakembert a készülékhez!
G) Megfelelő alkatrészek esetén a készüléket a hálózatra csatlakoztatva végezzük el a következőket:
H) A piros kikapcsoló gomb kikapcsolt állapotban legyen!
I) Ellenőrizzük a zöld kontrollámpa működését.
L) A zöld indítógomb megnyomásakor a készüléknek működnie kell. Ha ez nem teljesül, további ellenőrzésekre van szükség:
A készüléket áramtalanítsuk, hívjunk szakembert!
A készüléket csak képzett szakember javíthatja.
A nem szakszerű javításból, kezelésből, egyéb beavatkozásból és a leírt utasítások be nem tartásából, nem eredeti alkatrészek használatából, a biztonsági berendezések megváltoztatásából adódó hibákért a gyártó nem vállal felelősséget.

- Hosszabb üzemszünet:
Végezzünk alapos tisztítást. Egy tiszta ruhaszövettel takarjuk le a készüléket, megóvva így azt a portól. A letakaráshoz műanyag fóliát ne használjunk, mert a készüléken kondenzvíz csapódhat le.

- Műszaki információk
A készülékre vonatkozó feszültségadat az 1.2 fejezetben található.

Garanciafeltételek:
1) A gyártó garantálja a teljesítőképességet, hosszú élettartamot termékeire, a precíz gyártás és a gyártó által az adattáblának és az előírt üzemi feltételeknek megfelelően végzett szigorú átvételi vizsgálatok alapján. A garanciaidő a vásárlástól számított 12 hónap.
2) A garancia nem vonatkozik a műanyag, törékeny alkatrészekre, fogantyúkra, kivehető alkatrészekre, lakkozott, krómozott részekre és a tartozékokra. A gyártó nem vállal felelősséget a szakszerűtlen szállításból, raktározásból, a nem megfelelő használatból, üzembehelyezésből, rossz elektromos bekötésből, a kezelőszemélyzet hibájából adódó meghibásodásért, és azokért, amelyekért a gyártó nem vonható felelősségre.
3) A gyártó javítja, vagy kicseréli az anyag vagy gyártási hibás alkatrészeket az alább leírt feltételekkel. A gyártónál végzett javítás esetén a szállítás költségei a vevőt terhelik.
A garanciaidő alatti javítás nem vonja maga után a garanciaidő meghosszabbodását.
4) A garanciaigény érvényesítéséhez szükség van garancialevélre, számlára, vásárlási bizonylatra (a vásárlás dátumával). Ezek a dokumentumok szakszerűen, olvashatóan legyenek kitöltve, javítás nélkül.
5) Az alkatrészhiányból adódó üzemkiesésért a gyártó nem vonható felelősségre.
6) A gyártó kizárólag a fenti feltételeket ismeri el, bármilyen más szóbeli, írásbeli megállapodás érvénytelen.

A gyártó elutasít minden felelősséget a használati utasítás be nem tartásából, vagy szándékosan elkövetett rongálásból, vagy nem szakképzett személy általi üzemeltetésből, vagy nem eredeti alkatrész alkalmazásából adódó hibákért.

ELEKTHERMAX Kft.

Nagykonyhai üzletág

8500 Pápa, Gyár u. 5.

Tel.: 89/ 313-255

Fax: 89/ 313-456