Elektromos pizzakemence üzembehelyezési és használati útmutató
M, MD, MS, Small3T sorozat

Előszó:
Az üzembehelyezéshez és használathoz figyelmesen olvassa el a leírást!

Tisztelt Vevő!
Köszönjük, hogy a mi termékünket választotta.
Az alkatrészek szigorú minőségellenőrzése biztosítja készülékeink hosszú élettartamát.
A hosszú élettartam, a biztos és biztonságos működés érdekében csak eredeti alkatrészek használata ajánlott.
Készülékeink modern technikával és megbízható minőségbiztosítási rendszer ellenőrzésével készülnek, mely által megfelelnek az európai normáknak.
Készülékeink kielégítik a következő előírásokat, követelményeket:
CEE 89/392, 91/368, 85/374, 73/23, 93/68, 89/336, CEI EN 60204-1-CE
Közlemény a vevőkör számára:

A vásárolt készülék működése kis mértékben eltérhet a leírásban szereplő készülékektől, felszereltségtől, vásárolt kelléktől függően.
A tényleges tartozéklistát az árlista illetve a rendelésigazolás tartalmazza.
A fejlődés és változó igények miatt a gyártó fenntartja készülékei változtatási jogát a felépítésre, alkatrészekre, méretre, tartozékokra, építési módra, funkciókra tekintettel.
Ezeket a műszaki tulajdonságokat, méreteket, stb. minden előzetes bejelentés nélkül a gyártó megváltoztathatja.

A leírásban meghivatkozott ábrákat és táblázatokat melléklet tartalmazza.

- Csomagolás:
A készülék palettára pántolva és kartondobozba csomagolva kerül szállításra, mely megfelelő védelmet nyújt a szakszerű szállítás és raktározás alatt. 
A kartondobozon szimbólumok jelzik az utasításokat:
- megfelelő helyzetben szállítani, tárolni
– törékeny
– a jelölt pontoknál rögzíthető pánttal, illetve emelhető targoncával
A készülék kizárólag arra alkalmas emelőgéppel emelhető. Kézzel való emelés, szállítás tilos! Szállításkor ügyeljen a biztonsági előírásokra! Az emelési pontok fekete háromszöggel vannak jelölve, kizárólag ezeknél a pontoknál pántolható, emelhető.
A szállítópapírok aláírása előtt a fuvarozó jelenlétében vizsgáljuk át a csomagolás sértetlenségét. A csomagolás sérülése esetén a készüléket is vizsgáljuk át alaposan. 
Távolítsuk el a műanyag pántokat, a készüléket vegyük ki a kartondobozból, távolítsuk el a fóliát. A készülék károsodása esetén vegyünk fel jegyzőkönyvet, és írassuk alá a szállítóval is, különben az esetleges kárigény nem érvényesíthető. A készüléket a távtartókkal, ami az állvány sarkainál található, állítsuk a talajra, majd emelővillával mozgassuk, illetve helyezzük munkahelyzetbe. A sütő belsejében levő tartóelemeket távolítsuk el, melyek a tűzálló téglákat biztosították szállítás alatt.
Az eldobandó csomagolóanyagot a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük!
A hálózati feszültség a készülék adattábláján feltüntetett feszültségértékkel egyezzen meg.
A készülék csak védővezetővel ellátott hálózati aljzatba csatlakoztatható.
A készülék üzembehelyezését, hálózatra való csatlakoztatását csak képzett, biztonsági előírásokat ismerő szakember végezheti.
 A készülék körül minimum 50 cm széles szabad helyet hagyjunk a szellőzés, takarítás, esetleges karbantartási munkák elvégezhetősége miatt.
A készüléket óvjuk a nedvességtől, a közelben ne legyen vízcsap, nehogy a készüléket vízsugár érje.
A helyiség megfelelő világítással rendelkezzen, és úgy legyen berendezve, hogy a kezelő a készülék mindkét oldalát könnyen megközelíthesse.
A készülék alá fémből készült állványt helyezzünk. Ez az állvány nem rendelkezhet kerékkel, mert a nem szándékos mozgatás, kábelsérülés veszélyt jelent.

- Készüléktartó állvány felépítése (opció):
A csomagolás felnyitása után csoportosítsa az alkatrészeket a 2. ábra szerint
Alkatrészek megnevezése:
- 4 db szögvas profil: lábak (1-2-3-4)
– 2 db átkötő hosszú oldalra (7-8)
– 1 db alsó polc (9)
– 4 db beállítócsavar lábakhoz, M12x50 (B)
– 2 db átkötő rövid oldalra (5-6)
- 24 db anya M8 (A)
– 24 db rögzítőcsavar M8x15 (A)
– 4 db biztosítócsavar M6 (C)
– 4 db anya M6 (C) 
A (1,2,3,4) lábakat az (A) rögzítőcsavarral rögzítsük a (9) alsó polchoz, de az anyákat ne húzzuk meg. Az (5-6) rövid átkötőket rögzítsük a lábakhoz. Rögzítsük a (7-8) hosszú átkötőket a lábakhoz. A billegés kiküszöbölésére szolgáló (B) lábbeállító csavarokat csavarjuk be. Egy vízmércével, vagy derékszöggel állítsuk be a lábakat és az alsó polcot. Húzzuk meg az összes rögzítőcsavart. A készüléket a (C) biztosítócsavarokkal rögzítjük az állványhoz. Más állvány alkalmazása esetén, az robosztus kialakítású legyen, a készülék súlyát biztonságosan elbírja! 
A kezelőnek azonban vigyáznia kell, hogy a forró oldalfelületeket ne érintse. A készülék külső felületén sárga háromszögű ábra figyelmeztet: Forró felület! A felület érintése égési sérülést okozhat! Viseljünk hőálló, ötujjas kesztyűt! A felforrósodott elemeket, fűtőtestet se érintse csupasz kézzel!

- Üzembe helyezés:
A készülékre beüzemelési kötelezettség vonatkozik, melyet az általunk kijelölt szakszervizek valamelyike köteles végezni, melynek költségei a vevőt terhelik.
Állítsuk az előbbiek szerint az állványra a készüléket a kívánt helyre úgy, hogy a közelben és a kezelő által könnyen elérhető helyen legyen a hálózati csatlakozóaljzat. Hagyjunk elegendő helyet a készülék körül a megfelelő szellőzéshez és a takarításhoz. Az állványt vízszintes, szilárd talajra helyezzük. Az állvány lerögzítése a talajra nem szükséges. A felállítás után a lábak állítócsavarjaival (M12) vízszintezzük ki a készüléket, szüntessük meg a billegést, az ellenanyát húzzuk meg.

- Utasítás az elektromos bekötéshez:
A készülék elektromos berendezése megfelel az EN- és CEI normáknak:
- Főkapcsoló/szakaszkapcsoló – véletlen bekapcsolástól védve
– Hőmérsékletkorlátozó és ellenőrző
– Biztonsági termosztát
– Fűtőtest
– Kontrollámpa
– Elektromos vezetékek.

- Hálózati csatlakoztatás:
Az üzembehelyezést, hálózatra való csatlakoztatás munkálatait csak képzett szakember végezheti. A hálózati csatlakozó aljzat a készülék közelében legyen. A csatlakozó kábelhez hosszabbítót ne alkalmazzunk! A technikai adatok a készülék adattábláján találhatók. A szakember az érvényes előírások szerint a következők figyelembevételével helyezze üzembe a készüléket:
– megfelelő csatlakozódugó és aljzat alkalmazása
– megszakító főkapcsoló beépítése az aljzat elé
Ezek a kapcsolók a készülék közelében, a kezelő számára könnyen elérhető helyen legyenek felszerelve.
Ügyeljünk a megfelelő elektromos bekötésre, különös figyelemmel a védőföldelésre. (3. ábra)
L1-fázis	-N/MP - nulla vezeték
L2-fázis	-PE (zöld/sárga) védőföldelés
L3-fázis
Bekötés után vizsgálja felül annak helyességét.
Vizsgálja meg, hogy nincs-e éghető anyag a sütőtérben.
A kapcsoló forgatásával állítsunk be 150 oC-t. Kapcsoljuk be a készüléket. Vizsgáljuk meg az áramfelvételt, a funkciók, a kontrollámpa működését Várjuk meg, amíg a termosztát kikapcsolja a fűtést, majd kapcsoljuk ki a készüléket. Ha mindent rendben találtunk, a készülék üzemkész.

- Készülék jellemzői:
Készülékeink igazodva a vevők igényeihez többféle méretben, teljesítménnyel kaphatók.
– A készülék oldalfelületei korrózióálló, vagy festett acélból készülnek.
– A sütőfelület élelmiszerbarát bélésanyagból készült (TOP verziónál az oldalfelületek is).
– A készülékben képződő gőz, esetleges füst csővel (nem tartozék) elvezethető.
– Kerámiaszigeteléssel szigetelt sütőtér kétoldalt alumíniumborítással.
– Az elektromos berendezések EG - normák szerint.
– Főkapcsoló az elülső oldalon.
– A sütőtér hőmérséklete beállítható és ellenőrizhető 450 oC - ig.
– Egy biztonsági termosztát védi a készüléket a túlfűtés ellen.
– A készülék feszültsége típustól függően ~230V vagy 3N~400V.
– A sütés ellenőrzéséhez belső világítás.
A levehető ajtó megkönnyíti a karbantartási munkákat.

- Utasítások a készülék használatához:
A készülék felépítését a 4. ábra ábrázolja:
A – forgatógomb fokosztással a hőmérséklet beállításához (termosztát – 2db)
B – a fűtőtest működését jelző kontrollámpa (termosztátonként 1db)
C – Üzemkész állapotot jelző kontrollámpa
D – Sütőtér világítás kapcsolója
E – Hőmérsékletjelző
F – Főkapcsoló
G – Sütőtér ajtaja üvegablakkal a sütési folyamat ellenőrizhetőségére.
H – Gőz- füstelvezető nyílás csővel való elvezetéshez
I – Biztonsági termosztát (készülék hátoldalán)

- Használat:
Sütés előtt a készüléket fel kell fűteni.
– Állítsuk be a hőmérsékletet kb. 250 oC–ra, és hagyjuk ezen a hőmérsékleten kb. egy óráig.
– Az előfűtés alatt gőz, kellemetlen szag keletkezhet a fűtőelemekre rakódott anyagoktól.
– A ciklus lefutása után kellemetlen szag nem keletkezik többé. Az ajtót ezután hagyjuk nyitva egy pár percig. Ez alatt a készüléket ne hagyjuk őrizetlenül.
– Ezután a művelet után a készülék sütésre alkalmas.
A következőkben az előbb leírt felfűtést már nem szükséges elvégezni.

- Periodikus használat:
Használat előtt a következő ellenőrzéseket, előkészítő lépéseket végezzük el.
– Csatlakoztassuk a hálózati csatlakozódugót az aljzatba.
– Győződjünk meg róla, hogy a készülék főkapcsolója „0” állapotban legyen.
– Állítsuk be a kiválasztott hőmérsékletet.
– Kapcsoljuk be a főkapcsolót.
– Várjuk meg, amíg a hőmérséklet a beállított értéket eléri, ezt a kontrollámpa kialvása jelzi.
– Ezután nyissuk ki a sütő ajtaját, helyezzük a tésztát közvetlenül a tűzálló anyagra, vagy serpenyőbe.
A sütőtér alsó felülete tűzálló, nem toxikus, élelmiszerbarát anyagból van, melyre a tészta közvetlenül ráhelyezhető. Az ajtó kinyitásakor a sütőtér meleg levegője gyorsan kiáramlik, így az ajtót csak addig hagyjuk nyitva, míg feltétlenül szükséges, a tészta gyors behelyezéséig, illetve kivételéig. Így csökkenthető az energiafelhasználás és a hőmérsékletingadozás is. A kijelző folyamatosan mutatja a sütőtér belső hőmérsékletét.
A sütés végén a készüléket a főkapcsolóval kapcsoljuk ki.

- Karbantartás, tisztítás
A készüléket kizárólag lehűlt állapotban tisztítsuk. A hálózati csatlakozódugót távolítsuk el az aljzatból. A samottéglákat vizes ruhával, esetleg drótkefével tisztítsuk, de ne használjunk semmilyen mosó- vagy mosogatószert.
A magas hőmérséklet sterilizálja a sütőtér felületeit. Az odaégett tésztát kefével, pengével távolíthatjuk el, de közben viseljünk védőkesztyűt.
A külső felületet (korrózióálló vagy festett acél) nedves szivaccsal tisztítsuk. Ne alkalmazzunk klórtartalmú, karcoló, agresszív tisztítószert. A készüléket vízsugárral tisztítani tilos!
Meghibásodás esetén értesítsük a szervizt!

- Szakszerűtlen használatból eredő veszélyek:
A készülék használata során folyamatos felügyelet szükséges az ellenőrző- és biztonsági termosztát ellenére.
- A sütő kezelhetőségének egyszerűsége ellenére a szakszerűtlen használat balesetveszélyt jelenthet!
– Rendszeresen ellenőrizzük a csatlakozókábel, dugó, aljzat épségét!
– Sérülés esetén ezeket azonnal cseréltessük ki szakemberrel!
– 15 naponként ellenőrizzük a differenciálkapcsoló működését az ellenőrzőgomb megnyomásával!
– A készüléket ne használjuk szabadban még lefedve, ill. csak tetővel rendelkező helyen se!
– Csak zárt polgári, ipari épületben használható a készülék!
– A készüléket ne használjuk állatok felmelegítésére, szárítására, egyéb hasonló műveletre!
– Vizet, gyúlékony anyagot a sütőtérbe ne permetezzünk!
– A készüléket kizárólag szakképzett személy üzemeltetheti, aki tisztában van a szakszerűtlen használatból eredő veszélyekkel
– A kezelő alaposan ismerje a készüléket!
– Semmi esetre se végezzünk tisztító-, karbantartási munkákat bekapcsolt, vagy meleg állapotban!
– A készüléket kizárólag egészséges, alkohol, nyugtató, kábítószer hatása alatt nem álló kezelő üzemeltetheti!
– Tisztításkor a készülék csatlakozódugóját távolítsuk el az aljzatból, a készülék kikapcsolt, kihűlt állapotban legyen. A kihűlés több órát is igénybe vehet.
– A készüléket csak emberi fogyasztásra alkalmas ételek, pontosabban pizzák, egyéb lisztből készült tészták sütésére használjuk!
– A leégett tésztát ne vágószerszámmal és ne kefés forgófejjel távolítsuk el!
– A kezelő sem javítást, sem az alkatrészek eltávolítását nem végezhet, bármilyen javítási beavatkozást csak szakember végezhet!
– A készülék mozgatását, áthelyezését egyedül ne végezzük!
– Törött tűzálló téglabetétet azonnal cseréltessük ki!
– A készülék körül tartsunk rendet a könnyű megközelíthetőség miatt!
– Csupasz kézzel ne érintsük a forró részeket, az ajtó nyitásakor használjuk a hő ellen védő kesztyűt!
– Dobozos és egyéb zárt csomagolású élelmiszert (pl.: konzervet) ne tegyünk a készülékbe, mert a magas hőmérséklet miatt felrobbanhat!

Garanciafeltételek:

- A garancia kizárólag lepecsételt garancialevéllel, vagy a vásárlás dátumát is tartalmazó számlával érvényes.

- A garanciaidő 12 hónap. A garancia az alkatrészek cseréjét vagy a készülék javítását jelentheti.

- Garanciaigény csak a gyártó, kereskedő által jóváhagyott alkatrészekre érvényesíthető. Kopott, elhasználódott alkatrészek valamint izzó, ajtóüveg, fogantyú cseréjére, műanyag alkatrészek törésére a garancia nem terjed ki.

- A garancia nem terjed ki a nem rendeltetésszerű használatból, a használati üzembehelyezési leírás be nem tartásából, nem eredeti alkatrész, tartozék használatából eredő meghibásodás esetére.

- Gyártó, vagy kereskedő által végzett javítás esetén a szállítás költségei a vevőt terhelik.

- Illetéktelen személy általi javítás, beavatkozás esetén a garanciaigény többé nem érvényesíthető.

ELEKTHERMAX Kft.

Nagykonyhai üzletág

8500 Pápa, Gyár u. 5.

Tel.: 89/ 313-255

Fax: 89/ 313-456