# Gáz főzőasztal, gáztűzhely, gáztűzhely elektromos sütővel üzembehelyezési és használati utasítás

| 6GF21A | G6F2B |  |  | 6GT41G1 | G6F4+FG1 |  |  | 7GF21A | G7F2BE |  |  | 7GT41G1 | G7F4E+FG1 |  |  | 9GF21L | G9F2ME |  |  | 9GT41G1 | G9F4E+FG1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6GF21L | G6F2M |  | 6GT41E1 | G6F4+FE1 |  | 7GF21L | G7F2ME |  | 7GT41G2 | G7F4E+FG |  | 9GF41L | G9F4ME |  | 9GT41E1 | G9F4E+FE1 |
| 6GF41A | G6F4B |  | 6GT61G1 | G6F6+FG1 |  | 7GF41A | G7F4BE |  | 7GT41E1 | G7F4E+FE1 |  | 9GF61L | G9F6ME |  | 9GT61G1 | G9F6E+FG1 |
| 6GF41L | G6F4M |  | 6GT61E1 | G6F6+FE1 |  | 7GF41L | G7F4ME |  | 7GT41E2 | G7F4E+FE |  |  |  |  | 9GT61E1 | G9F6E+FE1 |
| 6GF61A | G6F6B |  |  |  |  | 7GF61A | G7F6BE |  | 7GT61G1 | G7F6E+FG1 |  |  |  |  |  |  |
| 6GF61L | G6F6M |  |  |  |  | 7GF61L | G7F6ME |  | 7GT61G2 | G7F6E+FG |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7GT61G3 | G7F6E+T |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7GT61E1 | G7F6E+FE1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7GT61E2 | G7F6E+FE |  |  |  |  |  |  |

Készülékadatok:

Ez a leírás a gáz és gáz-elektromos üzemű készülékek üzembehelyezési és használati utasítását tartalmazza.

Az adattábla a készülék elülső oldalán található, a gyártóra, feszültségre, gázadatokra vonatkozó információkkal.

A készülék megfelel a következő EU normáknak:

90/396 CEE gázalkatrészek

73/23 CEE   elektromos alkatrészek

89/336 CEE elektromágneses komp.

93/68 CEE   készülékszabv.

98/37 CEE   készülékszabv.

Nyilatkozat:

A gyártó kijelenti, hogy a készülék a fent felsorolt EU normáknak megfelelően készült.

A készülékbekötést az érvényes előírásoknak megfelelően végezzük, a készüléket jól szellőztethető helyiségben állítsuk fel. Az üzembehelyezési, használati útmutatót, üzembe helyezés, használat előtt olvassuk át. A készülék üzembehelyezésköteles, melyet az Elekthermax Rt. által kijelölt szakszervizek valamelyike köteles végezni, ennek költsége a vevőt terheli.

A leírás hivatkozott ábráit és táblázatait melléklet tartalmazza.

- Táblázat: Gázkészülékek, gáz-elektromos üzemű tűzhelyek (típus, tulajdonság, külméret, égéstermék elvezetés típusa)

- Táblázat: Égőadatok

Üzembehelyezési leírás:

Készülék leírás:

Felépítés: „Önhordó” acélváz, 4 állítható lábbal, az oldalfelületek korrózióálló (CRNi 10/18) acélból.

Főzőfelület: Állítható lángnagyság. Termoelektromos égésbiztosító. Zománcozott edénytartó rács. Égőfej sárgaréz, öntöttvas, alumínium alkatrészekből.

SÜTŐ:

Sütőtér korrózióálló acélból, könnyebb tisztításhoz kivehető edénytartó. Hőszigetelt dupla falú sütőajtó, hőszigetelt ajtófogantyúval.

Gázfűtésű sütőtér: Csőalakú sütőégő acélból. Hőmérsékletszabályozó. A főégő termoelektromos égésbiztosítóval. 160 0C-300 0C beállítási lehetőség.

Elektromos fűtésű sütőtér (GN2/1 méretű):

Felső és alsó fűtőtesttel rendelkezik. A hőmérséklet 50 0C-300 0C között állítható be, egy hőmérsékletszabályozó segítségével, mely háromfázisú. Az alsó és felső fűtőtest különálló, külön, vagy együtt is üzemeltethetőek.

Elektromos fűtésű sütőtér (FES):

A sütőtér csak alsó fűtéssel rendelkezik. A hőmérséklet 50 0C-300 0C között állítható be, egy hőmérsékletszabályozó segítségével, mely háromfázisú. Bekapcsolt állapotot kontrollámpa jelzi.

Elektromos fűtésű sütőtér (GN1/1 méretű):

Légkeveréses sütőtér. A motor a sütőtér hátoldalán található fűtőtesttel körbevéve. A hőmérséklet 50 0C-300 0C között állítható be, egy hőmérsékletszabályozó segítségével. Bekapcsolt állapotot kontrollámpa jelzi.

Felállítás:

Használati helyiség:

A készüléket jól szellőztethető helyiségben kell felállítani, ajánlott elszívóernyő alá.

A készülék állhat önállóan, vagy főzősorba állítva is.

Éghető fal stb. mellé állítva az oldalfelületek és a hátoldal mellett MSz 1600/15-nek megfelelően legalább 25 cm szabad helyet hagyjunk, ezek az éghető felületek legyenek hőszigetelve.

Csatlakoztatás előtt győződjünk meg arról, hogy a készülék adattábláján feltüntetett adatok megegyeznek-e a gáz és elektromos hálózat tényleges adataival. Eltérés esetén olvassuk el az „átállítás” c. fejezetet.

Törvényi és műszaki előírások:

Üzembehelyezéskor a következő előírásokra ügyeljünk:

- megfelelő rendeletek

- tűzvédelmi előírások

- gázkészülékek üzembehelyezésére vonatkozó előírások

- földgázra vonatkozó műszaki szabványok

- nagykonyhai készülékek üzembehelyezési előírási

- balesetvédelmi előírások

- helyi gázszolgáltató előírásai

Üzembe helyezés:

Felállítás: A 4db állítható láb segítségével szüntessük meg a készülék billegését.

Gázcsatlakozás: A készülék előtt a gázvezetékbe egy elzárócsap beépítése szükséges. A készülék gázcsonkja 3/8”-os méretű. Csatlakoztatás után a tömítést vizsgáljuk meg a szivárgás elkerülése miatt.

Égéstermék elvezetés: A készüléket az égéstermék elvezetéséhez megfelelő, jól szellőztethető helyiségben kell elhelyezni. A készülék az égéstermék elvezetésének módja szerint „A” kivitelű.

- nem kell kéményhez csatlakoztatni

- elszívóernyő alá állítva az égéstermék közvetlenül a szabadba, vagy kéménybe vezethető

- ventilátor is alkalmazható az elszívóernyőben, mely közvetlenül a szabadba szállítja az égésterméket.

Elektromos csatlakoztatás: Csatlakoztatás előtt vizsgáljuk meg a következőket:

- készülék adattábláján feltüntetett adatok megegyeznek-e az elektromos hálózat tényleges adataival

- földelővezeték megfelelő működését

- a hálózati teljesítmény megfelelősségét a készülékhez

Helyezzünk el a hálózati csatlakozó aljzat előtt egy főkapcsolót, mely a készülék közelében, jól megközelíthető helyen legyen. A készülék hálózati csatlakozó vezetéke megfelelő keresztmetszetű legyen, típusa H07 RN-F.

Potenciálkiegyenlítés: A készülék hátulján található csavar ad lehetőséget a készülék potenciálkiegyenlítésére.

ÜZEMELTETÉS:

Előkészítés: Használat előtt a védőfóliát távolítsuk el a készülékről.

Használatba vétel: Győződjünk meg arról, hogy a készülékhez megfelelő-e a helyi gázcsalád, gázcsoport. Eltérés esetén a készülék átállítása szükséges. Használat előtt olvassuk el a „Használati utasítás” c. fejezetet.

Hőterhelés vizsgálata: A készülék fúvókájának teljesítménye kis mértékben eltérhet a névlegestől. A hőterhelés lehet:

- az adattáblán megadott névleges érték

- kislángállású hőterhelés

A fúvókák teljesítménye a 2. táblázatban található (Nennwarmeleistung-névleges teljesítmény, Brenner-égő).

Csatlakozónyomás vizsgálata: Csatlakozónyomás mérésére U-manométert használjunk (0,1 mbar osztás). Távolítsuk el az (F) tömítőcsavart (5. ábra), majd ide csatlakoztassuk a manométert. Mérés után a tömítőcsavart gondosan helyezzük vissza.

Hőterhelés mérése: Ehhez a vizsgálathoz egy gázfogyasztásmérő órára és egy stopperórára van szükség. Mérjük le a fogyasztást (E) l/h, vagy l/min mértékegységgel. A következő képletet használva kiszámítható a hőterhelés:

E= hőterhelés/fűtőérték

A mérést állandósult állapotban végezzük. A gáz fűtőértékéről a helyi gázműveknél érdeklődhet.

Hőterhelés vizsgálat PB gáz esetén: Vizsgáljuk meg, hogy a beszerelt fúvóka a gázfajtának megfelelő-e, valamint a nyomáscsökkentő is megfelelő-e! Hasonlítsuk össze az értékeket az adattáblán feltüntetett értékekkel.

Gyújtóláng ellenőrzése: Megfelelő beállítás esetén a láng körülveszi a termoelemet, a lángkép kifogástalan. Nem megfelelő beállítás esetén a beállítócsavar segítségével korrigálható.

Primerlevegő ellenőrzés: Az égő primerlevegő adagolása szabályozható. Helyes beállítás esetén a láng nem emelkedik el az égőfejtől, meleg állapotban nincs visszaégés. A 6. ábra (H) mérete a 2. táblázatban adott (Einstellung Primerluft (Wert H)-primerlevegőköz).

Funkcióellenőrzés: Ellenőrizzük a tömítések jóságát, vizsgáljuk meg a lángképet, kisláng állásban is. Gyújtóláng megfelelő beállítását ellenőrizzük.

Átállítás: Más gázfajtára, gázcsoportra való átállítás a fúvóka cseréjét jelenti. A készülékhez tasakban századmilliméterben jelzett fúvókákat szállítunk, más gázra való átállítás estére. A fúvóka cseréje után is szükség van a „Funkcióellenőrzés” c. fejezet utasításainak elvégzésére.

FŐZŐASZTAL:

Fúvókacsere (5. ábra):

A fúvóka cseréjéhez az edénytartó rács, az égőfedél, az égőtest kivétele szükséges.

Kisláng beállítás:

PB gáz esetén a kislángállás csavarját (2) ütközésig be kell csavarni.

Földgáz esetén a kisláng beállításához a következőket végezzük:

- helyezzük üzembe a készüléket

- a forgatógombot állítsuk kisláng állásba

- az állítócsavar (2) segítségével állítsuk be a lángot (jobbra forgatás- csökkentés, balra forgatás- lángnövelés)

Az égők nem rendelkeznek gyújtólánggal és levegőszabályozással.

GÁZSÜTŐ GN1/1 méretű (6. ábra):

Égőfúvóka cseréje:

A sütőégőhöz való hozzáféréshez a fenékborítás kivétele szükséges. A (D) csavar kivétele után az égő előre kihúzható, ilyenkor vigyázzunk, hogy a termoelem ne sérüljön. A (C) fúvókát vegyük ki egy megfelelő csavarkulcs segítségével, cseréljük ki a gázfajtának megfelelőre. Az égőt szereljük vissza.

Primerlevegő ellenőrzése:

Az égő visszaszerelése előtt ellenőrizzük, hogy az (E) levegőszabályozó bilincsének (H) mérete megfelel-e a 2. táblázatban megadott értékének.

Kisláng beállítás:

A kisláng beállítást az (N) állítócsavar segítségével a következőképpen végezzük:

PB gáz esetén a kislángállás csavarját ütközésig be kell csavarni.

Földgáz esetén a kisláng beállításához a következőket végezzük:

- keressük meg a megfelelő forgatógombot

- gyújtsuk meg az égőt, állítsuk kisláng állásba

- az átfolyó gázmennyiség az (N) állítócsavarral szabályozható. A láng mérete a csavar befelé csavarásával növelhető, kifelé csavarásával csökkenthető.

- a megfelelő lángbeállítás biztosítja a 2. táblázatban megadott értékek teljesítését. A gázfogyasztás volumetrikus módon ellenőrizhető.

- gázfogyasztásmérő órát csatlakoztatva stopperórával indítsuk el a készüléket.

- kb. 10 perc múlva állítsuk le a készüléket, olvassuk le a mért értéket.

- Számoljuk ki, mennyi gáz fogyott a kb. 10 perces időtartam alatt.

- A teljesítmény a köv. képlettel számítható. Teljesítmény=Fogyasztás x Fűtőérték

- Ha a mért/számolt teljesítmény a táblázatban megadott érték alatt van, hajtsuk kijjebb az állítócsavart, és ismételjük meg a mérést.

- Ha a mért/számolt teljesítmény a táblázatban megadott érték felett van, hajtsuk beljebb az állítócsavart, és ismételjük meg a mérést.

GÁZSÜTŐ GN2/1 méretű és Tuttoforno:

Égőfúvóka cseréje (GN2/1, 7. ábra):

Az előbbiekhez hasonlóan szereljük le az alsó előlapot. A levegőszabályozó hüvely rögzítőcsavarját oldjuk. A hüvelyt toljuk be az égőcsőbe, így a fúvóka könnyen hozzáférhetővé válik. Cseréljük le a fúvókát a gázfajtának megfelelőre. A 2. táblázatnak megfelelően állítsuk be a primerlevegő beáramlásához szükséges (H) távolságot.

Égőfúvóka cseréje (Tuttoforno T típus, 8. ábra):

Vegyük ki a sütődob bal oldali alját. Csavarjuk ki a primerlevegő (1) szabályozócsavarját, cseréljük ki a fúvókát. Tegyük vissza a szabályozócsavart, a (H) primerlevegő közt állítsuk be.

Gyújtóláng fúvóka beállítás (gázüzemű sütőnél, 7-8. ábra):

A készülék elülső részén a csavarok oldásával vegyük le az alsó előlapot.

Vegyük ki a bal oldali fenéklapot.

Vegyük ki a (11) zárócsavart.

Csavarhúzó segítségével állítsuk be a gyújtólángot a (12) állítócsavarral.

Beállítás után a tömítéssel együtt szereljük vissza a zárócsavart.

PB gáz esetén a kis állítócsavart ütközésig be kell hajtani.

Kisláng beállítás (9. ábra):

A beállítást a 2. táblázat adatai alapján végezzük:

PB gáz esetén a kislángállás csavarját ütközésig be kell csavarni.

Földgáz esetén a kisláng beállításához a következőket végezzük:

- keressük meg a megfelelő forgatógombot

- gyújtsuk meg az égőt, állítsuk kisláng állásba

- az átfolyó gázmennyiség az (N) állítócsavarral szabályozható. A láng mérete a csavar befelé csavarásával növelhető, kifelé csavarásával csökkenthető.

- a megfelelő lángbeállítás biztosítja a 2. táblázatban megadott értékek teljesítését. A gázfogyasztás volumetrikus módon ellenőrizhető.

- gázfogyasztásmérő órát csatlakoztatva stopperórával indítsuk el a készüléket.

- kb. 10 perc múlva állítsuk le a készüléket, olvassuk le a mért értéket.

- Számoljuk ki, mennyi gáz fogyott a kb. 10 perces időtartam alatt. Pl.: 1.érték-2.érték= 30 liter (0,03 m3)

- A teljesítmény a köv. képlettel számítható. Teljesítmény(KW)=Fogyasztás(m3/h) x Fűtőérték(9,45 KW/h)

P(KW)= 30 liter x 60/10 x 9,45KW/h= 1700KW

- Ha a mért/számolt teljesítmény a táblázatban megadott érték alatt van, hajtsuk kijjebb az állítócsavart, és ismételjük meg a mérést.

- Ha a mért/számolt teljesítmény a táblázatban megadott érték felett van, hajtsuk beljebb az állítócsavart, és ismételjük meg a mérést.

KARBANTARTÁS:

Figyelem: Minden karbantartási, javítási munka megkezdése előtt a gáz és áramellátást zárjuk le.

A következő karbantartási munkákat legalább évente végezzük el:

- Ellenőrizzük a szabályozó és biztonsági berendezések működését.

- Ellenőrizzük az égőket (lángkép, égőbiztonság, stb.).

- Funkcióellenőrzés a „Funkcióellenőrzés” c. fejezet szerint

Végezzük el a főégők tisztítását a következők szerint:

Vegyük ki az edénytartót, égőfedelet, égőtestet. Az égőalkatrészeket mosószeres meleg vízzel, esetleg megfelelő tisztítóeszközzel tisztítsuk meg, öblítsük le és töröljük szárazra. Összeszereléskor ügyeljünk arra, hogy az alkatrészeket megfelelő pozíciójukba helyezzük vissza.

ELŐÍRÁS: A gázvezető alkatrészek cseréje után tömítésvizsgálat és funkcióvizsgálat szükséges.

ALKATRÉSZEK CSERÉJE:

Kizárólag eredeti, a gyártó által szállított alkatrészek használhatóak fel. Karbantartást, javítást kizárólag szakember végezhet. Az alkatrészek cseréjéhez először a forgatógombokat, az előlapot kell levenni.

Főégő csap cseréje (5.ábra):

Az elosztócső csatlakozását és a termoelemet oldjuk, majd oldjuk a csap rögzítőcsatlakozásást, cseréljük az alkatrészt.

Főégő termoelem cseréje (5.ábra):

A termoelem csapon és az égőn levő rögzítőanyáját csavarjuk ki, és cseréljük ki az alkatrészt.

Gázsütő termosztát cseréje (6.ábra):

A gázcsatlakozás és a termoelem anyáját oldjuk, a sütőtérben található támasztórugót és a termosztátgolyót vegyük ki, cseréljük az alkatrészt.

Gázsütő főégő csere (6.ábra):

A főégő (D) rögzítőcsavarját oldjuk, és az égőt cseréljük ki.

Gázsütő termoelem csere (6.ábra):

Távolítsuk el a sütő alját, a csapon és az égőn levő anyát csavarjuk ki, cseréljük ki a termoelemet.

Fűtőtest cseréje (elektromos sütőnél):

A csatlakozódugót távolítsuk el az aljzatból!

FE1 típusú légkeveréses sütőnél a fűtőtest a sütőtér hátoldala mögött található. A ventilátor fűtőeleme a légterelő lemezek mögött található. A fűtőtest peremének csavarjait oldjuk, a fűtőtestet előre húzzuk ki. A vezetéket csavarhúzó segítségével kössük le, cseréljük a fűtőtestet, és fordított sorrendben szereljük vissza.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

Gyújtóláng nélküli főzőégő be- és kikapcsolása (6.ábra):

A gombot forgassuk maximumállásba. Gyújtsuk meg az égőt gyufával. Tartsuk nyomva a gombot addig, amíg a termoelem átmelegszik, és begyújtva tartja az égőt. A kikapcsoláshoz a gombot forgassuk „0” állásba. A láng kisláng állástól nagy lángig szabályozható.

Gyújtóláng nélküli gázüzemű sütőégő be- és kikapcsolása, GN1/1 (6.ábra):

Gyújtás: nyissuk ki a sütőajtót, a gombot nyomjuk be és forgassuk (7) állásba. A gombot tartsuk benyomva, majd az (M) gyújtócsőnél gyufával gyújtsuk be az égőt. Kb. 10 másodpercig tartsuk benyomva a gombot, így a termosztát eléri a megfelelő hőmérsékletet. Arra ügyeljünk, hogy eközben a forgatógomb a fent megadott állásban legyen.

Gyújtólánggal ellátott gázüzemű sütőégő be- és kikapcsolása, GN2/1, Tuttoforno (12.ábra):

Gyújtás: nyissuk ki a sütőajtót, a gombot nyomjuk be és forgassuk (*) állásba (9.ábra). A gombot tartsuk benyomva, gyufával gyújtsuk be a gyújtóégőt a nyíláson keresztül. A gombot kb. 10 mp-ig tartsuk benyomva, így a termosztát begyújtva tartja az égőt. A kívánt sütési hőmérséklet a forgatógombbal beállítható az alábbiak szerint:

Gombállás:		Hőm. (oC):	160

- 170

- 185

- 200

- 215

- 235

- 260

- 300

Figyelem!

Egyes készülékek opcióként elektromos főző- és sütőégő gyújtóval rendelkezhetnek. Ez elemes égőgyújtó. Az elem (1,5V AA) behelyezéséhez le kell venni a készülék kapcsolófedelét, és az elemet a tartójába bele kell tenni! Mindkét opcióval rendelkező készüléknél két darab elemre is szükség lehet.

Elektromos üzemű sütő használata:

GN2/1 méretű elektromos sütő be- és kikapcsolása (10.ábra):

A (23) választókapcsolót forgassuk a megfelelő állásba, attól függően, hogy a felső és/vagy az alsó fűtőtestet akarjuk bekapcsolni. Ilyenkor a készülék bekapcsolását jelző (25) zöld kontrollámpa világít. A fűtés a (24) forgatógombbal kapcsolható be. Fűtés alatt a (26) kontrollámpa világít a kívánt hőmérséklet eléréséig. A sütő kikapcsolásához forgassuk a hőm. beállító gombot a „” pozícióba, majd a választókapcsolót „0” állásba.

FES típusú elektromos sütő be- és kikapcsolása (11.ábra):

Ennél a típusnál csak alsó fűtés található. A (24) forgatógombbal kapcsolhatjuk be a készüléket és állíthatjuk be a hőmérsékletet. Fűtés alatt a (26) kontrollámpa a beállított hőm. eléréséig világít. Kikapcsoláshoz forgassuk a gombot „0” állásba.

GN1/1 méretű elektromos sütő be- és kikapcsolása (12.ábra):

Ennél a típusnál a fűtőtest a sütőtér hátsó oldalán található, és a sütő légkeveréses funkcióval rendelkezik. A (24) forgatógombbal kapcsolhatjuk be a készüléket és állíthatjuk be a hőmérsékletet. Fűtés alatt a (26) kontrollámpa a beállított hőm. eléréséig világít. Kikapcsoláshoz forgassuk a gombot „0” állásba. A forgatógomb első állása a sütőtér gyors kihűléséhez használható.

ÜZEMEN KÍVÜL HELYEZÉS:

Meghibásodás esetén:

Hiba esetén a készüléket kapcsoljuk ki, kapcsoljuk le az áramellátást, zárjuk el a gázcsapot.

Utasítások meghibásodás, hosszabb üzemszünet esetére:

Hosszabb üzemszünet esetén alaposan tisztítsuk meg a készüléket, a gázcsapot zárjuk el, az elektromos hálózati csatlakozó dugót távolítsuk el az aljzatból. Meghibásodás esetén ugyanígy járjunk el, és értesítsük a szervízhálózatot.

TISZTÍTÁS:

Figyelem: A készüléket tilos vízsugárral, magasnyomású tisztítóberendezéssel tisztítani!

A rendszeres napi tisztítás a hosszú élettartam és a kifogástalan működés elengedhetetlen feltétele. A korrózióálló alkatrészeket mosószeres, melegvizes ruhával tisztítsuk, ne használjunk karcoló, agresszív súrolószert. Kerüljük fémszövetes súrolóeszköz, csiszolóeszköz használatát is. Erőteljesebb tisztításhoz erős műanyagból készült kefét használjunk. Tisztítás után tiszta vízzel öblítsük le, puha ruhával töröljük szárazra a készüléket.

Bármilyen karbantartási, javítási munkát csak szakember végezhet.

Ajánlatos évente felülvizsgálatot végezni a készüléken.

Figyelem: A gyártó nem vállal felelősséget a használati, üzembehelyezési utasítás be nem tartásából, nem megfelelő használatból eredő, nem szakképzett személy üzemeltetése miatt bekövetkezett hibákért.

Jelmagyarázat körvonalrajzokon:

T – adattábla

G – gázcsatlakozás

ELEKTHERMAX

Nagykonyhai Kft

8500 Pápa, Gyár u. 5.

Tel.: 89/ 313-255

Fax: 89/ 313-456