Elektromos üzemű olajsütő üzembehelyezési és használati útmutató:

A készülék üzembe helyezéséhez és kezeléséhez ezen útmutató gondos átolvasása és betartása szükséges!

A készülék megfelel a következő előírásoknak:

73/23 CEE   elektromos alkatrészekre vonatkozó előírások

89/336 CEE elektromágneses komp.

93/68 CEE   készülékszabv.

98/37 CEE   készülékszabv.

A hivatkozott ábrákat melléklet tartalmazza.

Műszaki adatok:

1.táblázat

| Típus |  | Méret (mm) | Feszültség | Teljesítmény | Kosárkapacitás (kg) | Sütési kapacitás (kg/h) | Hál. csatl. kábel ker. m. (mm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ELT 4 B |  | 195x400x160 | 230V~ | 1,8 KW | 0,4 | 4 | 3x1 |
| ELT 4+4 B |  | 390x400x160 | 230V~ | 2x1,8 KW | 0,4+0,4 | 8 | 3x1 |
| ELT 8 B |  | 310x400x205 | 230V~ | 2,7 KW | 0,6 | 6 | 3x1,5 |
| ELT 8 B-E |  | 310x400x205 | 230V~ | 3,5 KW | 0,8 | 12 | 3x1,5 |
| ELT 8+8 B |  | 605x400x205 | 230V~ | 2x2,7 KW | 0,6+0,6 | 12 | 3x1,5 |
| ELT 8+8 B-E |  | 605x400x205 | 230V~ | 2x3,5 KW | 0,8+0,8 | 24 | 3x1,5 |
| ELT 10 B |  | 310x455x280 | 400V 2~; 230V~ | 3,1 KW | 0,8 | 8 | 3x1,5; 3x1 |
| ELT 10 B-E |  | 310x455x280 | 400V 3~; 230V 3~ | 5 KW | 0,9 | 13 | 4x1; 4x1,5 |
| ELT 10+10 B |  | 615x455x280 | 400V 2~; 230V~ | 2x3,1 KW | 0,8+0,8 | 16 | 3x1,5; 3x1 |
| ELT 10+10 B-E |  | 310x455x280 | 400V 3~; 230V 3~ | 2x5 KW | 0,9+0,9 | 26 | 4x1; 4x1,5 |
| ELT 12 B |  | 310x530x310 | 230V~ | 3,5 KW | 1,2 | 12 | 3x1,5 |
| ELT 12 B-E |  | 310x530x310 | 400V 3~; 230V 3~ | 6 KW | 1,3 | 20 | 4x1; 4x1,5 |
| ELT 12+12 B |  | 615x530x310 | 230V~ | 2x3,5 KW | 1,2+1,2 | 24 | 3x1,5 |
| ELT 12+12 B-E |  | 615x530x310 | 400V 3~; 230V 3~ | 2x6 KW | 1,3+1,3 | 40 | 4x1; 4x1,5 |
| ELT 18 B |  | 365x530x310 | 400V 3~ | 7 KW | 1,8 | 18 | 4x1,5 |
| ELT 18 B-E |  | 365x530x310 | 400V 3~ | 9 KW | 2 | 30 | 4x1,5 |
| ELT 18+18 B |  | 750x530x310 | 400V 3~ | 2x7 KW | 1,8+1,8 | 36 | 4x1,5 |
| ELT 18+18 B-E |  | 750x530x310 | 400V 3~ | 2x9 KW | 2+2 | 60 | 4x1,5 |
| ELT 16 B |  | 615x530x310 | 400V 3~ | 7 KW | 3,5 | 35 | 4x1,5 |
| ELT 30 B |  | 615x530x310 | 400V 3~ | 9,6 KW | 4 | 40 | 4x1,5 |
| ELT 12 M |  | 310x530x850 | 230V ~ | 3,5 KW | 1,2 | 12 | 3x1,5 |
| ELT 12 M-E |  | 310x530x850 | 400V 3~; 230V 3~ | 6 KW | 1,3 | 20 | 4x1,5 |
| ELT 12+12 M |  | 615x530x850 | 230V ~ | 2x3,5 KW | 1,2+1,2 | 24 | 3x1,5 |
| ELT 12+12 M-E |  | 615x530x850 | 400V 3~; 230V 3~ | 2x6 KW | 1,3+1,3 | 40 | 4x1,5 |
| ELT 18 M |  | 365x530x850 | 400 V 3~ | 7 KW | 1,8 | 18 | 4x1,5 |
| ELT 18 M-E |  | 365x530x850 | 400 V 3~ | 9 KW | 2 | 30 | 4x1,5 |
| ELT 18+18 M |  | 750x530x850 | 400 V 3~ | 2x7 KW | 1,8+1,8 | 36 | 4x1,5 |
| ELT 18+18 M-E |  | 750x530x850 | 400 V 3~ | 2x9 KW | 2+2 | 60 | 4x1,5 |
| ELT 30 M |  | 615x530x850 | 400 V 3~ | 9,6 KW | 4 | 40 | 4x1,5 |
| E6F8-3B | 6EO11A8 | 300x600x290 | 230V ~ | 3,5 KW | 1,2 | 12 | 3x1,5 |
| E6F8-3M | 6EO11L8 | 300x600x900 | 230V ~ | 3,5 KW | 1,2 | 12 | 3x1,5 |
| E6F8-6B | 6EO21A8 | 600x600x290 | 230V ~ | 2x3,5 KW | 1,2+1,2 | 24 | 3x1,5 |
| E6F8-6M | 6EO21L8 | 600x600x900 | 230V ~ | 2x3,5 KW | 1,2+1,2 | 24 | 3x1,5 |
| E6F10-3B | 6EO11A10 | 300x600x290 | 400 V 3~ | 6 KW | 1,7 | 25 | 4x1,5 |
| E6F10-3M | 6EO11L10 | 300x600x900 | 400 V 3~ | 6 KW | 2 | 30 | 4x1,5 |
| E6F10-6B | 6EO21A10 | 600x600x290 | 400 V 3~ | 2x6 KW | 1,7 | 25 | 4x1,5 |
| E6F10-6M | 6EO21L10 | 600x600x900 | 400 V 3~ | 2x6 KW | 2 | 30 | 4x1,5 |
| E7F10-4B | 7EO11A10 | 400x700x290 | 400-415V 3~ | 6 KW | 1,7 | 25 | 4x1,5 |
| E7F10-4BS | 7EO12A10 | 400x700x290 | 400-415V 3~ | 9 KW | 2 | 30 | 4x1,5 |
| E7F10-4M | 7EO11L10 | 400x700x900 | 400-415V 3~ | 6 KW | 1,7 | 25 | 4x1,5 |
| E7F10-4MS | 7EO12L10 | 400x700x900 | 400-415V 3~ | 9 KW | 2 | 30 | 4x1,5 |
| E7F10-8B | 7EO21A10 | 800x700x290 | 400-415V 3~ | 2x6 KW | 1,7+1,7 | 50 | 4x2,5 |
| E7F10-8BS | 7EO22A10 | 800x700x290 | 400-415V 3~ | 2x9 KW | 2+2 | 60 | 4x4 |
| E7F10-8M | 7EO21L10 | 800x700x900 | 400V 3N~ | 2x6 KW | 1,7+1,7 | 50 | 4x2,5 |
| E7F10-8MS | 7EO22L10 | 800x700x900 | 400V 3N~ | 2x9 KW | 2+2 | 60 | 4x4 |
| E7F15-4M | 7EO11L15 | 400x700x900 | 400V 3N~ | 9 KW | 2,5 | 25 | 4x1,5 |
| E7F18-4M | 7EO11L18 | 400x700x900 | 400V 3N~ | 13,5 KW | 2,5 | 30 | 4x2,5 |
| E7F15-8M | 7EO21L15 | 800x700x900 | 400V 3N~ | 2x9 KW | 2,5+2,5 | 50 | 4x4 |
| E7F18-8M | 7EO21L18 | 800x700x900 | 400V 3N~ | 2x13,5 KW | 2,5+2,5 | 60 | 4x6 |
| E9F15-4M | 9EO11L15 | 400x900x900 | 400V 3N~ | 9 KW | 2,5 | 25 | 4x1,5 |
| E9F18-4M | 9EO11L18 | 400x900x900 | 400V 3N~ | 13,5 KW | 2,5 | 30 | 4x2,5 |
| E9F15-8M | 9EO21L15 | 800x900x900 | 400V 3N~ | 2x9 KW | 2,5+2,5 | 50 | 4x4 |
| E9F18-8M | 9EO21L18 | 800x900x900 | 400V 3N~ | 2x13,5 KW | 2,5+2,5 | 60 | 4x6 |

A készülék I. érintésvédelmi osztályú, melyet csak érintésvédelemmel ellátott csatlakozó aljzatba szabad csatlakoztatni az MSz 172/1 lap vonatkozó előírásai szerint.

Műszaki leírás:

A készülék korrózióálló acéllemezből készül. A sütés az üstben elhelyezkedő kosárban történik, mely megkönnyíti az étel kiszedését az olajból. A készülék kizárólag élelmiszerek sütésére alkalmas.

Csomagolás, szállítás, raktározás:

A csomagolás megfelelő védelmet biztosít szakszerű szállítás, raktározás esetén. A becsomagolt készüléket esőtől, csepegő víztől óvni kell, használati helyzetének megfelelően kell szállítani, raktározni. Raktározás száraz, -5 és +40C közötti helyiségben.

Üzembe helyezés:

A készülékre beüzemelési kötelezettség vonatkozik, melyet az Elekthermax Rt. által kijelölt szakszervizek valamelyike köteles végezni, ennek költségei a vevőt terhelik.
A készüléket kicsomagolás után mosószeres vizes ruhával meg kell tisztítani, majd szárazra kell törölni. Vízszintes felületre helyezve a kisebb egyenetlenségeket esetleg billegést a lábak állítócsavarjaival korrigálni lehet. Ajánlatos a készüléket elszívóernyő alá állítani, hogy a közvetlen gőzelvezetés megoldott legyen. A készüléket fal, konyhabútor, stb. közelébe állítva azoknak tűzálló anyagból kell lenniük, különben tűzálló anyaggal, hőszigetelővel kell borítani a tűzvédelmi szabályok figyelembevételével. Az áramellátást biztosító hálózati csatlakozó aljzat elé egy főkapcsolót kell beiktatni. Az elektromos csatlakozóvezetéknek H07 RN-F típusúnak kell lennie, keresztmetszete legalább a táblázatban megadott legyen. Csatlakoztatási hely a fej hátsó oldalán található Bekapcsolás előtt feltétlenül győződjünk meg arról, hogy a készülék adattábláján feltüntetett feszültségadat megegyezik-e a hálózati feszültséggel. Az üzembehelyezést és karbantartást csak szakképzett személy végezheti. Az üzembehelyezést ezen előírások figyelembevételével kell elvégezni. A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő üzembehelyezésből adódó hibákért.

Potenciálkiegyenlítés:

A készülék potenciálkiegyenlítéssel ellátható a baloldalon alul található csatlakozócsavarral.

Kezelés:

Használat előtt a medencét töltsük fel előmelegített folyékony zsírral, vagy olajjal. Az üzemi folyadékszintnek a min. és a max. jelzés között kell lennie (A, B ábra). A folyadékszint nem lehet a min. jelzés alatt, mert gyulladás veszélye állhat fenn. Elhasználódott olajat ne használjunk. A tartós használatban az olaj gyulladási hőmérséklete csökken, így az olaj könnyebben felforrhat. Különösen a víztől le nem csepegtetett élelmiszer vezet az olaj gyorsabb felforrásához.

Az olajsütő bekapcsolásához a forgatógombot kell a ’’0’’ állásból a kívánt hőfokra eltekerni (C ábra).

A készülék működését két kontrollámpa jelzi (C ábra):

zöld-bekapcsolt állapot (1)

sárga-fűtés (2)

Normális üzemben a sárga, fűtést jelző lámpa felváltva kapcsol ki és be.

Ezután az előkészített ételt helyezzük a kosárba, majd a kosarat az üzemi állapotnak megfelelően helyezzük a medencébe. Különböző ételféleségeknél, a nedvesség gyors távozása következtében erős habosodás következik be. Ilyen esetben a kosarat kis időre emeljük ki, majd miután a habosodás csillapodik, megszűnik, helyezzük vissza.

A készülék kikapcsolásához a kapcsolót forgassuk a ’’0’’ állásba. Az olaj lehűlése után a medencét fedjük le.

Az egyes modellek befogadóképességét és az óránkénti sütési kapacitást táblázat mutatja.

Figyelem egyes típusok mikrokapcsolóval vannak felszerelve, mely a fej kiemelése, elfordulása estén megszakítja a csőfűtőtest áramellátását (E ábra).

A helytelen üzemeltetésből adódó hibákért a gyártó nem vállal felelősséget.

Tisztítás:

A biztonságos használathoz, a hosszú élettartamhoz és a megfelelő higiéniához szükség van a készülék rendszeres tisztítására, melyhez tartsuk be az alábbi utasításokat:

- tisztítás előtt a csatlakozódugót távolítsuk el a hálózatból

- csak a készülék és az olaj lehűlése után kezdjük el a tisztítást

- a fejet vízbe meríteni tilos!

- a fűtőcsövet vizes, mosószeres ruhával töröljük át, és töröljük szárazra

- szemcsés súrolószert ne használjunk!

- vízsugárral tisztítani tilos!

- ne tisztítsuk a készüléket klórtartalmú szerrel!

Javítás:

Javítást csak szakember végezhet. Minden ilyennemű beavatkozás előtt az áram-összeköttetést meg kell szakítani. Csak eredeti cserealkatrészek alkalmazhatóak.

Figyelmeztetések:

A zsírral, olajjal feltöltött, bekapcsolt készüléket mozgatni tilos!

A készüléket folyadék nélkül bekapcsolni tilos!

A készülék csak üzemszerű helyzetbe felállítva működtethető!

A készüléket csak engedéllyel rendelkező szakember, szakvállalat javíthatja.

A készüléket csak szakszerűen kioktatott kezelő üzemeltetheti!

A kosárba soha ne tegyünk túl sok ételt, mert a folyadékszint ez esetben túlságosan megemelkedik.

Üzem közben a folyadékszintet ellenőrizzük, mert annak mindig az alsó és felső szintjelzés között kell lennie.

A megjelölt legkisebb folyadékmennyiségnél kevesebb olaj használata tűzveszélyt jelent.

Használat után a forró olajat, zsírt csak lehűlés után fedjük le.

A sütendő ételeket előre ne sózzuk, mert így az olaj sütőképessége csökken.

Tartós üzemen kívül helyezéskor, vagy bármilyen meghibásodás esetén a készülék csatlakozódugóját ki kell húzni az aljzatból.

Modelljellemzők:

Az ELT modelleknél a ’’V’’ jelű csavar oldásával a csőfűtőtest kivehető. Az alul, asztali kivitelnél elöl található csap segítségével az olaj a medencéből leereszthető (A, B ábra).

ELT4B, ELT4+4B, ELT8B és ELT8+8B modelleknél a medence kivehető, melyből lehűlés után az olaj kiönthető majd a medence tisztítható.

E6F8-3, E6F8-6, E6F10-3, E6F10-6, E7F10-4, E7F10-4S, E7F10-8, E7F10-8S, E7F15-4, E7F18-4, E7F15-8, E7F18-8, E9F15-4, E9F18-4, E9F15-8, E9F18-8 modelleknél a könnyű és alapos tisztításhoz a fűtőtest kifordítható. Visszaengedéshez a baloldalon található gombot kell megnyomni (D ábra).

Bármilyen karbantartási, javítási munkát csak szakember végezhet.

Ajánlatos évente felülvizsgálatot végezni a készüléken.

A gyártó elutasít minden felelősséget a használati utasítás be nem tartásából, vagy szándékosan elkövetett rongálásból, vagy nem szakképzett személy általi üzemeltetésből, nyomdahibából adódó hibákért.

Az elektromos kapcsolási rajzokat a melléklet tartalmazza.

ELEKTHERMAX

Nagykonyhai Kft

8500 Pápa, Gyár u. 5.

Tel.: 89/ 313-255

Fax: 89/ 313-456