600, 700, 900-as elektromos szeletsütő üzembe helyezési és használati utasítás

| Típus |  | Teljesítmény | Méret (mm) | Feszültség | Hálózati csatl.(mm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6ES1AS | E6FL3B | 2,5 KW | 300x600x290 | 400V | 5x1,5 |
| 6ES1LS | E6FL3M | 2,5 KW | 300x600x900 | 400V | 5x1,5 |
| 6ES1AP | E6FL3B/SX | 2,5 KW | 300x600x290 | 400V | 5x1,5 |
| 6ES1LP | E6FL3M/SX | 2,5 KW | 300x600x900 | 400V | 5x1,5 |
| 6ES1AB | E6FR3B | 2,5 KW | 300x600x290 | 400V | 5x1,5 |
| 6ES1LB | E6FR3M | 2,5 KW | 300x600x900 | 400V | 5x1,5 |
| 6ES2AS | E6FL6B-2 | 5 KW | 600x600x290 | 400V | 5x2,5 |
| 6ES2LS | E6FL6M-2 | 5 KW | 600x600x900 | 400V | 5x2,5 |
| 6ES2AP | E6FL6B-2/SX | 5 KW | 600x600x290 | 400V | 5x2,5 |
| 6ES2LP | E6FL6M-2/SX | 5 KW | 600x600x900 | 400V | 5x2,5 |
| 6ES2AB | E6FR6B-2 | 5 KW | 600x600x290 | 400V | 5x2,5 |
| 6ES2LB | E6FR6M-2 | 5 KW | 600x600x900 | 400V | 5x2,5 |
| 6ES2AV | E6FM6B-2 | 5 KW | 600x600x290 | 400V | 5x2,5 |
| 6ES2LV | E6FM6M-2 | 5 KW | 600x600x900 | 400V | 5x2,5 |
| 7ES1AS | E7FL4B | 3,75 KW | 400x700x290 | 400V | 5x1,5 |
| 7ES1AP | E7FL4B/SX | 3,75 KW | 400x700x290 | 400V | 5x1,5 |
| 7ES1AB | E7FR4B | 3,75 KW | 400x700x290 | 400V | 5x1,5 |
| 7ES1AC | E7FL4B/CR | 3,75 KW | 400x700x290 | 400V | 5x1,5 |
| 7ES1LS | E7FL4M | 3,75 KW | 400x700x900 | 400V | 5x1,5 |
| 7ES1LP | E7FL4M/SX | 3,75 KW | 400x700x900 | 400V | 5x1,5 |
| 7ES1LB | E7FR4M | 3,75 KW | 400x700x900 | 400V | 5x1,5 |
| 7ES1LC | E7FL4M/CR | 3,75 KW | 400x700x900 | 400V | 5x1,5 |
| 7ES2AS | E7FL8B-2 | 7,5 KW | 800x700x290 | 400V | 5x2,5 |
| 7ES2AP | E7FL8B-2/SX | 7,5 KW | 800x700x290 | 400V | 5x2,5 |
| 7ES2AB | E7FR8B-2 | 7,5 KW | 800x700x290 | 400V | 5x2,5 |
| 7ES2AV | E7FM8B-2 | 7,5 KW | 800x700x290 | 400V | 5x2,5 |
| 7ES2AC | E7FL8B-2/CR | 7,5 KW | 800x700x290 | 400V | 5x2,5 |
| 7ES2AK | E7FL8B-2/VTR | 5,5 KW | 800x700x290 | 400V | 5x1,5 |
| 7ES2LS | E7FL8M-2 | 7,5 KW | 800x700x900 | 400V | 5x2,5 |
| 7ES2LP | E7FL8M-2/SX | 7,5 KW | 800x700x900 | 400V | 5x2,5 |
| 7ES2LB | E7FR8M-2 | 7,5 KW | 800x700x900 | 400V | 5x2,5 |
| 7ES2LV | E7FM8M-2 | 7,5 KW | 800x700x900 | 400V | 5x2,5 |
| 7ES2LC | E7FL8M-2/CR | 7,5 KW | 800x700x900 | 400V | 5x2,5 |
| 7ES2LK | E7FL8M-2/VTR | 5,5 KW | 800x700x900 | 400V | 5x1,5 |
| 9ES1LS | E9FL4M | 5,7 KW | 400x900x900 | 400V | 5x2,5 |
| 9ES1LP | E9FL4M/SX | 5,7 KW | 400x900x900 | 400V | 5x2,5 |
| 9ES1LB | E9FR4M | 5,7 KW | 400x900x900 | 400V | 5x2,5 |
| 9ES1LC | E9FL4M/CR | 5,7 KW | 400x900x900 | 400V | 5x2,5 |
| 9ES2LS | E9FL8M-2 | 11,4 KW | 800x900x900 | 400V | 5x2,5 |
| 9ES2LP | E9FL8M-2/SX | 11,4 KW | 800x900x900 | 400V | 5x2,5 |
| 9ES2LB | E9FR8M-2 | 11,4 KW | 800x900x900 | 400V | 5x2,5 |
| 9ES2LV | E9FM8M-2 | 11,4 KW | 800x900x900 | 400V | 5x2,5 |
| 9ES2LC | E9FL8M-2/CR | 11,4 KW | 800x900x900 | 400V | 5x2,5 |
| 9ES2LK | E9FL8M-2/VTR | 8,5 KW | 800x900x900 | 400V | 5x2,5 |

A készülék körvonalrajzait, valamint kapcsolási rajzait és a hivatkozott ábrákat a melléklet tartalmazza.

ÜZEMBE HELYEZÉSI LEÍRÁS

FELÁLLÍTÁS

- Csomagoljuk ki a készüléket.

- Távolítsuk el a védőfóliát az oldalfelületekről. Ha szükséges, lemosóbenzint is alkalmazhatunk.

- Az állítható lábak segítségével vízszintezzük ki a készüléket, szüntessük meg a billegést. Asztali készüléket olyan asztalra, állványra helyezzük a készüléket, amely biztonságosan elbírja a készülék súlyát.

- A főkapcsolóval ellátott hálózati csatlakozó aljzat a készülék közelében, jól megközelíthető helyen legyen.

- Ajánlatos a készüléket elszívóernyő alá állítani, hogy a képződő gőz azonnal elvezethető legyen. Éghető fal stb. mellé állítva az oldalfelületek és a hátoldal mellett MSz 1600/15-nek megfelelően legalább 25 cm szabad helyet hagyjunk, ezek az éghető felületek legyenek hőszigetelve.

- A készülék körül elegendő helyet hagyjunk az esetleges javítási, karbantartási munkák elvégzésére.

Műszaki előírások, irányelvek
Az üzembe helyezés alatt a következő előírásokra ügyeljünk:

- Érvényes jogszabályok

- Higiéniai, nagykonyhai előírások

- Érvényes tűzvédelmi, egyéb helyi előírások

- Balesetvédelmi előírások

- Különleges helyi előírások

Üzembe helyezés

- A készülékre beüzemelési kötelezettség vonatkozik, melyet az Elekthermax Kft. által kijelölt szakszervizek valamelyike köteles végezni, melynek költségei a vevőt terhelik.

- Karbantartást, javítást kizárólag szakember végezhet.

- Az üzembe helyezést az érvényes előírásoknak megfelelően végezzük.

- A gyártó elhárít minden felelősséget olyan hibákért, mely a nem megfelelő üzembe helyezésből adódik.

Figyelem!

- A készülék elé egy, mindhárom fázist megszakító főkapcsolót építsünk be.

- A védővezetéket mindenképpen kössük be.

Elektromos csatlakoztatás

- A hálózati csatlakozó kábel H07 RN-F típusú legyen, a keresztmetszete a készüléknek megfelelő legyen (ld.: táblázat).

- A bemeneti pont asztali készülékeknél a készülék hátulján, lábon álló készülékeknél alul található.

- A csatlakozó kapocs az előlap mögött található.

- Csatlakoztassuk a vezetékeket.

- A védővezető olyan hosszú legyen, hogy esetleges kábelkiszakadás esetén ez szakadjon utoljára.

Potenciál kiegyenlítés

- A készülékek potenciálkiegyenlítését is végezzük el. A csatlakozási pont szimbólummal jelzett, asztali készülékeknél a hátoldalon, lábon álló készülékeknél jobb oldalon alul található.

Figyelem!

- A gyártó elhárít minden felelősséget olyan hibákért, mely a nem megfelelő üzembe helyezésből, a leírás be nem tartásából adódik.

ÜZEMELTETÉS:

Figyelem!

- A készülék csak felügyelet mellett üzemeltethető.

Használati leírás

- Első használat előtt alaposan tisztítsuk meg a sütőfelületet. (ld.: Tisztítás c. fejezet)

- A készüléket kb. 15 percig üzemeltessük üresen.

Használat

- Győződjünk meg arról, hogy a zsírgyűjtő edény a helyén van-e.

- Kapcsoljuk be a készülék főkapcsolóját. A forgatógombot forgassuk „0” állásból a kívánt hőmérsékletre 50-300oC között. Ilyenkor mindkét kontrollámpa világít.

- A zöld kontrollámpa jelzi, hogy a készülék feszültség alatt van, a sárga pedig, hogy a fűtőtest működésben van. A kívánt hőmérséklet elérése után a sárga lámpa kialszik.

- Kikapcsoláshoz forgassuk a gombot „0” állásba.

- A 6ES2.., 7ES2.., 9ES2.. típusjelzésű készülékek két, külön vezérelhető sütőzónával rendelkeznek.

Tudnivalók

- Üzem közbeni tisztításhoz, pontosabban ételmaradék eltávolításhoz lapátszerű kaparóeszközt, vizes ruhát használjunk. Ez kisebb füst-, gőzképződéssel, sistergés szerű zajjal járhat.

TISZTÍTÁS

Figyelem!

- A készüléket tilos vízsugárral tisztítani!

- A tisztítást csak kihűlt állapotban végezzük.

- Tisztítás megkezdése előtt a hálózati csatlakozó dugót távolítsuk el az aljzatból.

- A zsírgyűjtő edényt óvatosan vegyük ki, ürítsük és mossuk el rendszeresen.

- A ráégett ételt egy kaparószerszámmal, vizes ruhával távolítsuk el a sütőfelületről.

- A sütőlapot és a rozsdamentes felületeket mosószeres melegvízzel tisztítsuk.

- Öblítsük le tiszta vizes ruhával a megtisztított felületeket.

- Töröljük szárazra a készüléket, különös tekintettel a sütőlapra!

- Ne használjunk agresszív, klórtartalmú, vagy karcoló tisztítószert.

- A sütőfelületeket ajánlott étolajjal vékonyan bekenni, mivel nem rozsdamentes acélból készülnek!

Sütőfelület tisztítása

A hatékony és higiénikus sütéshez az alábbi tisztítási tanácsokat tartsuk be:

- Először távolítsuk el egy kaparó segítségével a nagyobb, vagy ráégett ételdarabokat.

- Csepegtessünk tisztítószert a hideg sütőfelületre, dörzsöljük szét azt egy papírtörlővel, vagy száraz ruhával.

- Mossuk le vízzel a felületet, majd töröljük szárazra.

- Rendszeresen tisztítsuk a sütőfelületet.

Tudnivalók

- Véletlenül a sütőfelületre került műanyagot, alufóliát, cukrot, stb. egy kaparó segítségével azonnal távolítsuk el, hogy elkerüljük a sütőfelület károsodását.

- A sütőlap tisztítására ne használjunk karcoló súrolószert, kémiailag agresszív tisztítószert, sütőtisztító spray-t.

Teendők hosszabb üzemszünet esetén

- A készüléket tisztítsuk meg alaposan az előbb leírtaknak megfelelően, a hálózati csatlakozó dugót távolítsuk el az aljzatból.

Teendők meghibásodás esetén

- A készüléket helyezzük üzemen kívül és értesítsük a szervizszolgálatot.

KARBANTARTÁS

- Karbantartást, javítást kizárólag szakember végezhet. A hálózati csatlakozó dugót távolítsuk el az aljzatból.

Az elektromos kapcsolási rajzokat melléklet tartalmazza.

Bármilyen karbantartási, javítási munkát csak szakember végezhet.

Ajánlatos évente felülvizsgálatot végezni a készüléken.

A gyártó nem vállal felelősséget a használati-, üzembe helyezési utasítás be nem tartásából, szándékos rongálásból, nem eredeti alkatrész beszereléséből adódó, nem szakképzett kezelőszemélyzet általi üzemeltetés miatt bekövetkezett hibákért.

ELEKTHERMAX

Nagykonyhai Kft.

8500 Pápa, Gyár u. 5.

Tel.: 89/ 313-255

Fax: 89/ 313-456