600, 700, 900-as elektromos főzőasztal és elektromos tűzhely üzembehelyezési és használati utasítás

| 6ET42E1 | E6PQ2H6+FE1 |  |  | 7ET41E1 | E7P4+FE1 |  | 9ET41E1 | E9P4+FE1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6ET43E1 | E6PQ2P9+FE1 |  | 7ET41E2 | E7P4+FE |  | 9ET41E2 | E9P4+FE |
| 6ET43E3 | E6PQ2P9+TE |  | 7ET42E1 | E7PQ4+FE1 |  | 9ET42E1 | E9PQ4+FE1 |
| 6ET41E1 | E6P4+FE1 |  | 7ET42E2 | E7PQ4+FE |  | 9ET42E2 | E9PQ4+FE |
| 6ET61E1 | E6P6+FE1 |  | 7ET43E1 | E7P4/VTR+FE1 |  | 9ET61E1 | E9P6+FE1 |
|  |  |  | 7ET43E2 | E7P4/VTR+FE |  | 9ET61E2 | E9P6+FE |
| 6EF21A | E6P2B |  | 7ET61E1 | E7P6+FE1 |  | 9ET62E1 | E9PQ6+FE1 |
| 6EF21L | E6P2M |  | 7ET61F2 | E7P6+FE |  | 9ET62E2 | E9PQ6+FE |
| 6EF41A | E6P4B |  | 7ET62E1 | E7PQ6+FE1 |  | 9ET43E1 | E9P4/VTR+FE1 |
| 6EF41L | E6P4M |  | 7ET62E2 | E7PQ6+FE |  | 9ET43E2 | E9P4/VTR+FE |
| 6EF61A | E6P6B |  |  |  |  |  |  |
| 6EF61L | E6P6M |  | 7EF21A | E7P2B |  | 9EF21L | E9P2M |
| 6EF22A | E6PQ2BH6 |  | 7EF22A | E7PQ2B |  | 9EF22L | E9PQ2M |
| 6EF22L | E6PQ2MH6 |  | 7EF21L | E7P2M |  | 9EF41L | E9P4M |
| 6EF23A | E6PQ2BP9 |  | 7EF22L | E7PQ2M |  | 9EF42L | E9PQ4M |
| 6EF23L | E6PQ2MP9 |  | 7EF41A | E7P4B |  | 9EF61L | E9P6M |
|  |  |  | 7EF42A | E7PQ4B |  | 9EF62L | E9PQ6M |
|  |  |  | 7EF41L | E7P4M |  | 9EF43L | E9P4M/VTR |
|  |  |  | 7EF42L | E7PQ4M |  |  |  |
|  |  |  | 7EF61A | E7P6B |  |  |  |
|  |  |  | 7EF62A | E7PQ6B |  |  |  |
|  |  |  | 7EF61L | E7P6M |  |  |  |
|  |  |  | 7EF62L | E7PQ6M |  |  |  |
|  |  |  | 7EF43A | E7P4B/VTR |  |  |  |
|  |  |  | 7EF43L | E7P4M/VTR |  |  |  |

A készülék körvonalrajzait, táblázatos adatait, elektromos kapcsolási rajzait melléklet tartalmazza.

1A táblázat: 700-as sorozat készülékei (típus, külméret, feszültség, elektromos kábel keresztmetszet)

1B táblázat: 900-as sorozat készülékei (típus, külméret, feszültség, elektromos kábel keresztmetszet)

2.táblázat: Teljesítményadatok (típus, kerek főzőlap teljesítménye, szögletes főzőlap telj., sütőteljesítmény (GN2/1, GN1/1, FES), összteljesítmény)

Készülékadatok:

Ez a leírás az elektromos üzemű készülékek üzembehelyezési és használati utasítását tartalmazza.

Az adattábla a készülék elülső oldalán található, a gyártóra, feszültségre, gázadatokra vonatkozó információkkal.

A készülék megfelel a következő EU normáknak:

73/23 CEE   elektromos alkatrészek

89/336 CEE elektromágneses komp.

93/68 CEE   készülékszabv.

98/37 CEE   készülékszabv.

Nyilatkozat:

A gyártó kijelenti, hogy a készülék a fent felsorolt EU normáknak megfelelően készült.

Az üzembehelyezési, használati útmutatót, üzembe helyezés, használat előtt olvassuk át. A készülék üzembehelyezésköteles, melyet az Elekthermax Rt. által kijelölt szakszervizek valamelyike köteles végezni, ennek költsége a vevőt terheli.

Üzembehelyezési leírás:

Készülék leírás:

Felépítés: A keret lakkozott acélból készült, 4 állítható lábbal, az oldalfelületek korrózióálló (CrNi 18/10) acélból.

Főzőfelület:

- Öntöttvas elektromos főzőlap

- Cerán főzőfelület (VTR)

- 7 fokozatú kapcsoló

- Energiaszabályozás dupla áramkörrel (VTR)

- Műanyag kezelőgombok

Elektromos sütő:

- A fűtőtestek modelltől függően a sütődob tetején (felső fűtés) és/vagy a sütődob alján (alsó fűtés), vagy a hátlap mögött található. A hőmérsékletszabályozás hárompólusú kapcsoló segítségével 50-300oC között állítható.

- A felső és alsó fűtés külön szabályozható. Kontrollámpa jelzi a készülék bekapcsolt állapotát, pontosabban a fűtőtestek működését. A sütőtér rozsdamentes acélból.

FELÁLLÍTÁS:

Csomagoljuk ki a készüléket. A rozsdamentes felületek fóliával borítottak, ezt gondosan távolítsuk el. Egyes helyeken esetlegesen fennmaradó ragasztónyomokat lemosóbenzinnel, egyéb arra alkalmas szerrel távolítsuk el, de semmi esetre se alkalmazzunk súrolószert. Az állítható lábak segítségével a billegést szüntessük meg, vízszintezzük ki a készüléket.

Az elektromos hálózati csatlakozóaljzat elé egy főkapcsoló beépítése szükséges, mely a készülék közelében, jól megközelíthető helyen legyen.

Ajánlatos a készüléket elszívóernyő alá állítani, megoldva így a képződő gőz elszívását.

Éghető fal stb. mellé állítva az oldalfelületek és a hátoldal mellett MSz 1600/15-nek megfelelően legalább 25 cm szabad helyet hagyjunk, ezek az éghető felületek legyenek hőszigetelve.

Műszaki előírások:

A készülék felállításakor a következő előírásokra ügyeljünk:

- Megfelelő rendeletek

- Tűzvédelmi előírások

- Nagykonyhai készülékek üzembehelyezési előírási

- Balesetvédelmi előírások

ÜZEMBE HELYEZÉS:

Üzembe helyezést, karbantartást, javítást kizárólag szakember végezhet, az érvényes előírásoknak megfelelően.

A gyártó elutasít minden felelősséget a nem megfelelő üzembehelyezésből adódó hibákért.

Elektromos csatlakoztatás:

A készülék elektromos vezetéke feleljen meg az 1A-1B táblázat értékeinek, típusa HO7 RN-F típusú legyen. A csatlakoztatási pont az előlap mögött található.

A földelővezeték olyan hosszúságú legyen, hogy esetleges kábelszakadás esetén a földelővezeték szakadjon utoljára.

Potenciálkiegyenlítés:

A készülék hátulján található csavar ad lehetőséget a készülék potenciálkiegyenlítésére.

ÜZEMELTETÉS:

Figyelem!

- A készüléket kizárólag felügyelet mellett üzemeltessük.

- A főzőlapokat sose üzemeltessük ráhelyezett edény nélkül.

- A választott edény fedje a főzőlapot, pontosabban, sose legyen annál kisebb átmérőjű.

Bekapcsolás:

Kapcsoljuk be a főkapcsolót.

Főzőlap:

A főzőlaphoz tartozó kapcsolót forgassuk a kívánt pozícióba 1-6-ig.

A kontrollámpa világítani kezd, jelezve a bekapcsolt állapotot.

Ajánlott a forgatógombot max. állásba forgatni, hogy előbb elérje a kívánt hőmérsékletet, majd kisebb állásba visszaállítani. Kikapcsoláshoz vissza kell forgatni a gombot „0” állásba. Kapcsolóállások:

6 – a főzés kezdete max 5/10 percig

5 – főzés magas hőmérsékleten

4 – főzés közepes hőmérsékleten

3 – további főzés nagy mennyiségnél

2 – további főzés kisebb mennyiségnél

1 – melegentartás

0 – kikapcsolt állapot

Üvegkerámia (cerán) főzőfelület (15.ábra):

A megfelelő forgatógombot forgassuk a kívánt pozícióba.

Az (1) pozícióba forgatva bekapcsol az első fűtőtest, (2) pozícióba forgatva bekapcsol a második fűtőtest is. A két fűtőtest jól látható a főzőfelületen, melyek a forgatógomb forgatása által kapcsolódnak be. Egyidejű működtetés esetén a (2) szimbólummal jelölt második fűtőtest is működik.

A fűtőlap teljes kikapcsolásához forgassuk a gombot a „0” állásba.

A készülékek több méretben és teljesítményben eltérő főzőfelülettel rendelkeznek.

A főzőzónák körrel jelölve vannak, a fűtés kizárólag ezen a területen történik.

A gazdaságos használat érdekében vastag, egyenes fenekű edényt alkalmazzunk. (16.ábra)

Az edény a főzőfelületet teljesen fedje le, kisebb semmiképp ne legyen. (16.ábra)

Az edény fenekét és a főzőfelületet mindig tartsuk szárazon.

Mindig tartsuk be ezeket az utasításokat az energia- és áram-megtakarítás miatt.

A főzőfelület ellenálló, de nem törhetetlen, ezért ne ejtsünk rá kemény tárgyat.

Törés, repedés észlelése esetén azonnal kapcsoljuk ki a készüléket és értesítsük a szervizszolgálatot.

ELEKTROMOS SÜTŐ HASSZNÁLATA

FE típusú GN2/1 méretű elektromos sütő be- és kikapcsolása (17.ábra):

A (23) választókapcsolót forgassuk a megfelelő állásba, attól függően, hogy a felső és/vagy az alsó fűtőtestet akarjuk bekapcsolni. Ilyenkor a készülék bekapcsolását jelző (25) zöld kontrollámpa világít (sütő feszültség alatt). A fűtés a (24) forgatógombbal kapcsolható be. Fűtés alatt a (26) kontrollámpa világít a kívánt hőmérséklet eléréséig, majd kikapcsol. A sütő kikapcsolásához forgassuk a hőm. beállító gombot a „” pozícióba, majd a választókapcsolót „0” állásba.

FES típusú elektromos sütő be- és kikapcsolása (18.ábra):

Ennél a típusnál csak alsó fűtés található. A (24) forgatógombbal kapcsolhatjuk be a készüléket és állíthatjuk be a hőmérsékletet. Fűtés alatt a (26) kontrollámpa a beállított hőm. eléréséig világít. Kikapcsoláshoz forgassuk a gombot „0” állásba.

FE1 típusú GN1/1 méretű elektromos sütő be- és kikapcsolása (19.ábra):

Ennél a típusnál a fűtőtest a sütőtér hátsó oldalán található, és a sütő légkeveréses funkcióval rendelkezik. A (24) forgatógombbal kapcsolhatjuk be a készüléket és állíthatjuk be a hőmérsékletet. Fűtés alatt a (26) kontrollámpa a beállított hőm. eléréséig világít. Kikapcsoláshoz forgassuk a gombot „0” állásba. A forgatógomb első állása a sütőtér gyors kihűléséhez használható.

ALKATRÉSZEK CSERÉJE:

Kizárólag eredeti, a gyártó által szállított alkatrészek használhatóak fel. Karbantartást, javítást kizárólag szakember végezhet. Az alkatrészek cseréjéhez először a forgatógombokat, az előlapot kell levenni.

Fűtőtest cseréje (elektromos sütőnél):

A csatlakozódugót távolítsuk el az aljzatból!

Az alsó fűtőtest a sütőtér alatt található. A felső fűtőtest a sütőtér felső részén más alkatrész levétele nélkül elérhető.

FE1 típusú GN1/1 méretű, légkeveréses sütőnél a fűtőtest a sütőtér hátoldala mögött található. A ventilátor fűtőeleme a légterelő lemezek mögött található. A fűtőtest peremének csavarjait oldjuk, a fűtőtestet előre húzzuk ki. A vezetéket csavarhúzó segítségével kössük le, cseréljük a fűtőtestet, és fordított sorrendben szereljük vissza.

ÜZEMEN KÍVÜL HELYEZÉS:

Meghibásodás esetén:

Hiba esetén a készüléket kapcsoljuk ki, kapcsoljuk le az áramellátást, értesítsük a szervízhálózatot.

Utasítások meghibásodás, hosszabb üzemszünet esetére:

Hosszabb üzemszünet esetén alaposan tisztítsuk meg a készüléket, az elektromos hálózati csatlakozó dugót távolítsuk el az aljzatból.

TISZTÍTÁS:

Figyelem: A készüléket tilos vízsugárral, magasnyomású tisztítóberendezéssel tisztítani!
A rendszeres napi tisztítás a hosszú élettartam és a kifogástalan működés elengedhetetlen feltétele. A korrózióálló alkatrészeket mosószeres, melegvizes ruhával tisztítsuk, ne használjunk karcoló, agresszív súrolószert. Kerüljük fémszövetes súrolóeszköz, csiszolóeszköz használatát is. Erőteljesebb tisztításhoz erős műanyagból készült kefét használjunk. Tisztítás után tiszta vízzel öblítsük le, puha ruhával töröljük szárazra a készüléket.

Bármilyen karbantartási, javítási munkát csak szakember végezhet.

Ajánlatos évente felülvizsgálatot végezni a készüléken.

A gyártó nem vállal felelősséget a használati-, üzembehelyezési utasítás be nem tartásából, szándékos rongálásból, nem eredeti alkatrész beszereléséből adódó, nem szakképzett kezelőszemélyzet által okozott hibákért.

ELEKTHERMAX

Nagykonyhai Kft.

8500 Pápa, Gyár u. 5.

Tel.: 89/ 313-255

Fax: 89/ 313-456