# 600, 700, 900-as gázüzemű szeletsütő üzembe helyezési és használati utasítás

| 6GS1AS | G6FL3B |  | 7GS1AS | G7FL4B |  | 9GS1LS | G9FL4M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6GS1LS | G6FL3M |  | 7GS1AP | G7FL4B/SX |  | 9GS1LP | G9FL4M/SX |
| 6GS1AP | G6FL3B/SX |  | 7GS1AB | G7FR4B |  | 9GS1LB | G9FR4M |
| 6GS1LP | G6FL3M/SX |  | 7GS1LS | G7FL4M |  | 9GS2LS | G9FL8M-2 |
| 6GS1AB | G6FR3B |  | 7GS1LP | G7FL4M/SX |  | 9GS2LP | G9FL8M-2/SX |
| 6GS1LB | G6FR3M |  | 7GS1LB | G7FR4M |  | 9GS2LB | G9FR8M-2 |
| 6GS2AS | G6FL6B |  | 7GS2AS | G7FL8B-2 |  | 9GS2LV | G9FM8M-2 |
| 6GS2LS | G6FL6M |  | 7GS2AP | G7FL8B-2/SX |  |  |  |
| 6GS2AP | G6FL6B/SX |  | 7GS2AB | G7FR8B-2 |  |  |  |
| 6GS2LP | G6FL6M/SX |  | 7GS2AV | G7FM8B-2 |  |  |  |
| 6GS2AB | G6FR6B |  | 7GS2LS | G7FL8M-2 |  |  |  |
| 6GS2LB | G6FR6M |  | 7GS2LP | G7FL8M-2/SX |  |  |  |
| 6GS2AV | G6FM6B |  | 7GS2LB | G7FR8M-2 |  |  |  |
| 6GS2LV | G6FM6M |  | 7GS2LV | G7FM8M-2 |  |  |  |

Készülékadatok:

Ez a leírás a gázüzemű szeletsütők üzembehelyezési és használati utasítását tartalmazza.

Az adattábla a készülék elülső oldalán található, a gyártóra, gázadatokra vonatkozó információkkal.

A készülékbekötést az érvényes előírásoknak megfelelően végezzük, a készüléket jól szellőztethető helyiségben állítsuk fel. Az üzembehelyezési, használati útmutatót, üzembe helyezés, használat előtt olvassuk át. A készülék üzembehelyezésköteles, melyet az Elekthermax Rt. által kijelölt szakszervizek valamelyike köteles végezni, ennek költsége a vevőt terheli.

A hivatkozott táblázatokat és ábrákat melléklet tartalmazza.

Melléklet:

1.táblázat: Gázkészülékek (típus, külméret, sütőlap)

2.táblázat: Műszaki adatok

Nyilatkozat:

A gyártó kijelenti, hogy a készülék a CEE 90/396 szerinti EU normáknak megfelelően készült.

Üzembehelyezési leírás:

Készülék leírás:

Felépítés: 4 állítható láb, az oldalfelületek korrózióálló (CRNi 10/18) acélból. A sütőlap nem rozsdamentes acélból csiszolt, sima, vagy bordás kivitelben. Kihúzható zsírgyűjtő fiók korrózióálló acélból. A sütőlap fűtése krómozott cső alakú égővel történik, mely ellenáll a mechanikai és hőhatásoknak. Égőkamra és füstkürtő acéllemezből. Hőmérsékletszabályozás a gázcsap segítségével, az üzemi hőmérséklet fokozatmentesen állítható nagy lángtól a kisláng állásig.

A G7FL8B-2, G7FL8B-2/SX, G7FR8B-2, G7FM8B-2, G7FL8M-2, G7FL8M-2/SX, G7FR8M-2, G7FM8M-2, G7FL8B-2/21S, G7FL8B-2/SX/21S, G7FR8B-2/21S, G7FM8B-2/21S, G7FL8M-2/21S, G7FL8M-2/SX/21S, G7FR8M-2/21S, G7FM8M-2/21S,

G9FL8B-2, G9FL8B-2/CR, G9FR8B-2, G9FM8B-2, G9FL8M-2,G9FL8M-2/CR, G9FR8M-2, G9FM8M-2 készülékek két sütőzónával készül, egymástól függetlenül állítható hőmérséklettel.

FELÁLLÍTÁS:

Kicsomagolás után távolítsuk el az oldalfelületeken található fóliát.

Használati helyiség:

A készüléket jól szellőztethető helyiségben kell felállítani, ajánlott elszívóernyő alá.

A készülék állhat önállóan, vagy főzősorba állítva is.

Éghető fal stb. mellé állítva az oldalfelületek és a hátoldal mellett MSz 1600/15-nek megfelelően legalább 25 cm szabad helyet hagyjunk, ezek az éghető felületek legyenek hőszigetelve.

Az asztali kivitelű készüléket nem éghető asztalra, vagy állványra állítsuk.

Csatlakoztatás előtt győződjünk meg arról, hogy a készülék adattábláján feltüntetett adatok megegyeznek-e a gáz és elektromos hálózat tényleges adataival. Eltérés esetén olvassuk el az „Átállítás” c. fejezetet.

Törvényi és műszaki előírások:

Üzembehelyezéskor a következő előírásokra ügyeljünk:

- Megfelelő rendeletek

- Tűzvédelmi előírások

- Gázkészülékek üzembehelyezésére vonatkozó előírások

- Földgázra vonatkozó műszaki szabványok

- Nagykonyhai készülékek üzembehelyezési előírási

- Balesetvédelmi előírások

- Helyi gázszolgáltató előírásai

ÜZEMBE HELYEZÉS:

Gázcsatlakoztatás előtt győződjünk meg a gáz megfelelősségéről, a csatlakoztatást szakember végezze az érvényes előírásoknak megfelelően!

Felállítás: A 4db állítható láb segítségével szüntessük meg a készülék billegését.

Gázcsatlakozás: A készülék előtt a gázvezetékbe egy elzárócsap beépítése szükséges. A készülék gázcsonkja 1/2”-os méretű. Csatlakoztatás után a tömítést vizsgáljuk meg a szivárgás elkerülése miatt.

Égéstermék elvezetés:

A készüléket az égéstermék elvezetéséhez megfelelő, jól szellőztethető helyiségben kell elhelyezni. A készülék az égéstermék elvezetésének módja szerint „A” kivitelű.

- Nem kell kéményhez csatlakoztatni

- Elszívóernyő alá állítva az égéstermék közvetlenül a szabadba, vagy kéménybe vezethető

- Elszívóventilátor is alkalmazható, mely közvetlenül a szabadba szállítja az égésterméket.

ÜZEMELTETÉS:

Előkészítés: Használat előtt a védőfóliát távolítsuk el a készülékről.

Szeletsütő lapot melegvizes, mosószeres ruhával tisztítsuk meg, hogy a lapot védő szert eltávolítsuk, majd töröljük szárazra.

Mivel a sütőlap nem rozsdamentes acélból készült, hosszabb üzemszünet esetén a felületeket vékonyan kenjük be olajjal!

Használatba vétel:

Győződjünk meg arról, hogy a készülékhez megfelelő-e a helyi gázcsalád, gázcsoport. Eltérés esetén a készülék átállítása szükséges. Használat előtt olvassuk el a „Használati utasítás” c. fejezetet.

Hőterhelés vizsgálata:

A készülék fúvókájának teljesítménye kis mértékben eltérhet a névlegestől. A hőterhelés lehet:

- Az adattáblán megadott névleges érték

- Kislángállás hőterhelése

A fúvókák teljesítménye a 2. táblázatban található (Nennwarmebelastung-névleges teljesítmény; Kleinstellung-kisláng állás teljesítménye)

Csatlakozónyomás vizsgálata (2.ábra):

Csatlakozónyomás mérésére U-manométert használjunk (0,1 mbar osztás). Távolítsuk el az (22) tömítőcsavart, majd ide csatlakoztassuk a manométert. Mérés után a tömítőcsavart gondosan helyezzük vissza.

Hőterhelés mérése:

Ehhez a vizsgálathoz egy gázfogyasztásmérő órára és egy stopperórára van szükség. Mérjük le a fogyasztást (E) l/h, vagy l/min mértékegységgel. A következő képletet használva kiszámítható a hőterhelés:

E= hőterhelés/fűtőérték

A mérést állandósult állapotban végezzük. A gáz fűtőértékéről a helyi gázműveknél érdeklődhetünk.

Megjegyzés: A névleges hőterhelés állítása nem lehetséges.

Hőterhelés vizsgálat PB gáz esetén:

Vizsgáljuk meg, hogy a beszerelt fúvóka a gázfajtának megfelelő-e, valamint, hogy a nyomáscsökkentő is megfelelő-e! Hasonlítsuk össze az értékeket az adattáblán feltüntetett értékekkel.

Gyújtóláng ellenőrzése:

Megfelelő beállítás esetén a láng körülveszi a termoelemet, a lángkép kifogástalan. Nem megfelelő beállítás esetén a beállítócsavar segítségével korrigálható.

Primerlevegő ellenőrzés:

Az égő primerlevegő adagolása szabályozható. Helyes beállítás esetén a láng nem emelkedik el az égőfejtől, meleg állapotban nincs visszaégés.

Funkcióellenőrzés:

Ellenőrizzük a tömítések jóságát, vizsgáljuk meg a lángképet, kisláng állásban is. Gyújtóláng megfelelő beállítását ellenőrizzük.

Átállítás:

Más gázfajtára, gázcsoportra való átállítás a fúvóka cseréjét jelenti. A készülékhez tasakban századmilliméterben jelzett fúvókákat szállítunk, más gázra való átállítás estére. A fúvóka cseréje után is szükség van a „Funkcióellenőrzés” c. fejezet utasításainak elvégzésére.

Égőfúvóka cseréje (4.ábra):

A (30) fúvóka cseréjéhez vegyük ki a zsírgyűjtő fiókot, oldjuk az előlap csavarjait és vegyük le azt. Megfelelő villáskulccsal csavarjuk ki a fúvókát és cseréljük ki a megfelelőre (ld.: 2. Táblázat: Düsen Hauptbrenner- főégő fúvóka). Ha szükséges oldjuk a levegőszabályozó hüvely (39) rögzítőcsavarját és hátrafelé toljuk ki, megkönnyítve így a fúvókacserét. Visszaszerelés után a 2. táblázat alapján az „A” primerlevegőközt állítsuk be (2. Tábl., Primarluft Abstand „A”-primerlevegő köz).

Gyújtóláng beállítása (5.ábra):

A gyújtóláng fúvókájának szabályozására nincs szükség. A fúvókát esetleg cserélni lehet a gázfajtának megfelelően a következők szerint:

- Az előlap rögzítő csavarjainak oldásával az előlap levétele.

- Oldjuk a kettőskúp (14) anyáját és vegyük ki a (15) kettőskúpot és a gyújtóégő (16) fúvókáját.

- A fúvókát cseréljük le a 2. táblázat szerint a gázfajtának megfelelően ( 2. Tábl., Düsen Zündbrenner- gyújtóégő hüvely).

- A csere után fordított sorrendben végezzük el az összeszerelést.

600, 700-as készülékek esetén a kisláng hőterhelés beállítás (2. ábra):

A 2. Táblázat szerint a (20) kis állítócsavarral végezzük a következőket:

- PB gáz esetén az állítócsavart ütközésig csavarjuk be

- Földgáz estén a következőképpen járjunk el:

- Keressük meg a megfelelő forgatógombot

- Gyújtsuk meg az égőt, állítsuk kisláng állásba

- Az átfolyó gázmennyiség az (20) állítócsavarral szabályozható. A láng mérete a csavar befelé csavarásával növelhető, kifelé csavarásával csökkenthető.

- A megfelelő lángbeállítás biztosítja a 2. táblázatban megadott értékek teljesítését. A gázfogyasztás volumetrikus módon ellenőrizhető.

- Gázfogyasztásmérő órát csatlakoztatva stopperórával indítsuk el a készüléket.

- Kb. 10 perc múlva állítsuk le a készüléket, olvassuk le a mért értéket.

- Számoljuk ki, mennyi gáz fogyott a kb. 10 perces időtartam alatt. Pl.: 1.érték-2.érték= 30 liter (0,03 m3)

- A teljesítmény a köv. képlettel számítható. Teljesítmény(KW)=Fogyasztás(m3/h) x Fűtőérték(9,45 KW/h)
P(KW)= 30 liter x 60/10 x 9,45KW/h= 1700W

- Ha a mért/számolt teljesítmény a táblázatban megadott érték alatt van, hajtsuk kijjebb az állítócsavart, és ismételjük meg a mérést.

- Ha a mért/számolt teljesítmény a táblázatban megadott érték felett van, hajtsuk beljebb az állítócsavart, és ismételjük meg a mérést.

A G7FL8B-2 G7FL8B-2/SX G7FR8B-2 G7FM8B-2 G7FL8M-2 G7FL8M-2/SX G7FR8M-2 G7FM8M-2 G7FL8B-2/21S G7FL8B-2/SX/21S G7FR8B-2/21S G7FM8B-2/21S G7FL8M-2/21S G7FL8M-2/SX/21S G7FR8M-2/21S G7FM8M-2/21S készülékeknél mindegyik égőnél végezzük el a beállítást, mérést.

900-as készülékek esetén a kisláng hőterhelés beállítás (2-3. ábra):

A 2. Táblázat szerint a (20) kis állítócsavarral végezzük a következőket:

- PB gáz esetén az állítócsavart ütközésig csavarjuk be

- Földgáz estén a következőképpen járjunk el:

- Keressük meg a megfelelő forgatógombot.

- Olvassuk le a gázmérőóra állását volumetrikus mérés).

- A használati útmutatónak megfelelően helyezzük üzembe a készüléket.

- 45 percnyi működtetés után állítsuk kisláng állásba az égőt.

- Az átfolyó gázmennyiség az (20) állítócsavarral szabályozható.

- A megfelelő lángbeállítás biztosítja a 2. táblázatban megadott értékek teljesítését. A gázfogyasztás volumetrikus módon ellenőrizhető.

A G9FL8B-2, G9FL8B-2/CR, G9FR8B-2, G9FM8B-2, G9FL8M-2, G9FL8M-2/CR, G9FR8M-2, G9FM8M-2 készülékeknél mindegyik égőnél végezzük el a beállítást, mérést.

KARBANTARTÁS:

Figyelem: Minden karbantartási, javítási munka megkezdése előtt a gáz és áramellátást zárjuk le.

A következő karbantartási munkákat legalább évente végezzük el:

- Ellenőrizzük a szabályozó és biztonsági berendezések működését.

- Ellenőrizzük az égőket (lángkép, égőbiztonság, stb.).

- Funkcióellenőrzés a „Funkcióellenőrzés” c. fejezet szerint

Szükség esetén a főégő tisztítását következőképpen végezzük:

- Vegyük le a forgatógombokat, vegyük ki a zsírgyűjtő fiókot, csavarozzuk le az előlapot.

- A gázcsatlakozást kössük le (28) a fúvókatartóról.

- Az égőkamra frontlemezét vegyük le, szükség esetén oldjuk a főégő frontoldali rögzítőcsavarjait. Csak így vehető ki a főégő tisztítás céljára. Az égő kiömlőnyílásait egy arra alkalmas szerszámmal, stifttel gondosan tisztítsuk. Visszaszereléskor ügyeljünk az égőkamrába való helyes beszerelésre. Ellenőrizzük az égéstermék szabad kiömlését.

ALKATRÉSZCSERE:

Az alkatrészek cseréjét csak szakember végezheti!

A következő alkatrészek cseréjéhez először le kell venni a forgatógombokat, az előlapot és a gyújtókábelt is le kell kötni.

Gyújtófej (5.ábra):

A gyújtófejet alulról kell kiszerelni. Kössük le a gyújtókábelt, rögzítőanyát oldjuk le, és cseréljük a fejet.

Gázcsap cseréje (2.ábra):

Kössük le a gázcsatlakozást a csapról, oldjuk a termoelem csavarkötését, oldjuk a csap gázelosztócső csatlakozását, cseréljük az alkatrészt.

Termoelem csere (2, 5.ábra):

Oldjuk a csavarkötést a gázarmatúrán és az égőn, cseréljük ki az alkatrészt.

Az alkatrészcserék után szereljük vissza az előlapot és tegyük vissza a gombokat.

Megjegyzés: Gázvezető elemek cseréje esetén tömítés- és funkcióvizsgálatra van szükség.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

Használatba vétel: első sütés, grillezés

Fontos tudnivalók: Szeletsütő lapot melegvizes, mosószeres ruhával tisztítsuk meg, hogy a lapot védő szert eltávolítsuk, majd töröljük szárazra.

Gyújtás:

Gyújtólángégő gyújtása (6.ábra):

Nyomjuk be a (4) forgatógombot és forgassuk (*) állásba. Tartsuk benyomva a gombot, és egyidejűleg nyomjuk meg a (6) piezogyújtó gombját, ismételve ezt addig, míg az égő meg nem gyullad; ez a folyamat az előlapon lévő (10) nyíláson figyelemmel kísérhető. 15-20 mp múlva az égő begyújtva marad. Ellenkező esetben ismételjük meg az előző műveleteket.

Főégő begyújtása és hőmérsékletszabályozás (4.ábra):

A főégő lángja nagy lángtól kis lángig szabályozható. A közbenső állásokkal a következő hőmérsékletek állíthatóak be fokozatmentesen:

Gombállás:		Hőm. (oC):	160

- 170

- 185

- 200

- 215

- 235

- 260

- 290

ÜZEMEN KÍVÜL HELYEZÉS:

A főégő lekapcsolásához a forgatógombot (*) állásba állítsuk, így csak a gyújtóláng van begyújtva.

Teljes kikapcsolás esetén a forgatógombot (●) állásba forgassuk, ilyenkor a gyújtóláng is kialszik.

Üzemzavar esetén:

Kapcsoljuk ki teljesen a készüléket az előbbiek szerint és zárjuk el a készülék gázellátását is. Értesítsük a szervizszolgálatot!

Hosszabb üzemszünet esetén:

A készülék teljes kikapcsolása és a gázellátás elzárása szükséges. Alaposan tisztítsuk meg a készüléket az alábbiak szerint.

TISZTÍTÁS:

Figyelem: A készüléket tilos vízsugárral, magasnyomású tisztítóberendezéssel tisztítani!

A rendszeres napi tisztítás a hosszú élettartam és a kifogástalan működés elengedhetetlen feltétele. A korrózióálló alkatrészeket mosószeres, melegvizes ruhával tisztítsuk, ne használjunk karcoló, agresszív súrolószert. Kerüljük fémszövetes súrolóeszköz, csiszolóeszköz használatát is. Erőteljesebb tisztításhoz erős műanyagból készült kefét használjunk. Tisztítás után tiszta vízzel öblítsük le, puha ruhával töröljük szárazra a készüléket.

A készülék sütőlapját soha ne hagyjuk nedvesen, mivel korrózióra hajlamos, vékonyan kenjük be zsírral, vagy olajjal.

Bármilyen karbantartási, javítási munkát csak szakember végezhet.

Ajánlatos évente felülvizsgálatot végezni a készüléken.

Figyelem: A gyártó nem vállal felelősséget a használati, üzembehelyezési utasítás be nem tartásából, nem megfelelő használatból eredő hibákért.

Jelmagyarázat körvonalrajzokon:

T – adattábla

G – gázcsatlakozás (1/2”)

ELEKTHERMAX

Nagykonyhai Kft

8500 Pápa, Gyár u. 5.

Tel.: 89/ 313-255

Fax: 89/ 313-456