# Gáz főzőasztal, gáztűzhely, gáztűzhely elektromos sütővel (2. és 3. teljesítményszint) üzembehelyezési és használati utasítás

7GF22A		7GF23A		7GF42A		7GF43A		7GF62A		7GF63A

7GF22L		7GF23L		7GF42L		7GF43L		7GF62L		7GF63L

7GFF42L	7GFF62L

7GT42G1	7GT43G1	7GT42G2	7GT43G2

7GT42E1	7GT43E1	7GT42E2	7GT43E2

7GT62G1	7GT63G1	7GT62G2	7GT63G2

7GT62E1	7GT63E1	7GT62E2	7GT63E2

7GTF42G1	7GTF42G2	7GTF42G1O

7GTF62G1	7GTF62G2	7GTF62G1O	7GTF62G2O

9GF22A		9GF23A		9GF42A		9GF43A		9GF62A		9GF63A

9GF22L		9GF23L		9GF42L		9GF43L		9GF62L		9GF63L

9GFF42L	9GFF62L

9GT42G1	9GT43G1	9GT42G2	9GT43G2

9GT42E1	9GT43E1	9GT42E2	9GT43E2

9GT62G1	9GT63G1	9GT62G2	9GT63G2

9GT62E1	9GT63E1	9GT62E2	9GT63E2

9GT82G1	9GT83G1	9GT82G2	9GT83G2

9GT82E1	9GT83E1	9GT82E2	9GT83E2

9GTF42G1	9GTF42G2	9GTF62G1	9GTF62G2	9GTF62G3

A hivatkozott ábrákat és táblázatokat melléklet tartalmazza.

Készülékadatok:

Ez a leírás a gáz és gáz-elektromos üzemű készülékek üzembehelyezési és használati utasítását tartalmazza.

Az adattábla a készülék elülső oldalán található, a gyártóra, feszültségre, gázadatokra vonatkozó információkkal.

A készülék megfelel a következő EU normáknak:

90/396 CEE gázalkatrészek

73/23 CEE   elektromos alkatrészek

89/336 CEE elektromágneses komp.

93/68   CEE készülékszabv.

98/37 CEE   készülékszabv.

Nyilatkozat:

A gyártó kijelenti, hogy a készülék a fent felsorolt EU normáknak megfelelően készült.

A készülékbekötést az érvényes előírásoknak megfelelően végezzük, a készüléket jól szellőztethető helyiségben állítsuk fel. Az üzembehelyezési, használati útmutatót, üzembe helyezés, használat előtt olvassuk át. A készülék üzembehelyezésköteles, melyet az Elekthermax Kft. által kijelölt szakszervizek valamelyike köteles végezni, ennek költsége a vevőt terheli.

1.táblázat: Gázkészülékek, gáz-elektromos üzemű tűzhelyek (típus, tulajdonság, külméret, égéstermék elvezetés típusa)

2.táblázat: Égőadatok

Üzembehelyezési leírás:

KÉSZÜLÉK LEÍRÁS:

Felépítés: A keret acélból készült, 4 állítható lábbal, az oldalfelületek korrózióálló (CrNi 18/10) acélból.

Főzőfelület: Állítható lángnagyság. Termoelektromos égésbiztosító. Zománcozott edénytartó rács. Égőfej öntöttvas alkatrészekből.

Főzőlap: A főzőlap acélból készül, középen rozsdamentes acélból készült égővel, szabályozható lángnagysággal. A főégő gyújtásáról gyújtóláng gondoskodik.

SÜTŐ:

Sütőtér korrózióálló acélból, könnyebb tisztításhoz kivehető edénytartó. Hőszigetelt dupla falú sütőajtó, hőszigetelt ajtófogantyúval.

Gázfűtésű sütőtér: Csőalakú sütőégő acélból. Hőmérsékletszabályozó. A főégő termoelektromos égésbiztosítóval. 160 0C-300 0C beállítási lehetőség.

Elektromos fűtésű sütőtér (GN2/1):

Felső és alsó fűtőtesttel rendelkezik. A hőmérséklet 50 0C-300 0C között állítható be, egy hőmérsékletszabályozó segítségével, mely háromfázisú. Az alsó és felső fűtőtest különálló, külön, vagy együtt is üzemeltethetőek.

Elektromos fűtésű sütőtér (FES):

A sütőtér csak alsó fűtéssel rendelkezik. A hőmérséklet 50 0C-300 0C között állítható be, egy hőmérsékletszabályozó segítségével. Bekapcsolt állapotot kontrollámpa jelzi.

Elektromos fűtésű sütőtér (GN1/1):

Légkeveréses sütőtér. A motor a sütőtér hátoldalán található fűtőtesttel körbevéve. A hőmérséklet 50 0C-300 0C között állítható be, egy hőmérsékletszabályozó segítségével. Bekapcsolt állapotot kontrollámpa jelzi.

Felállítás:

Használati helyiség:

A készüléket jól szellőztethető helyiségben kell felállítani, ajánlott elszívóernyő alá.

A készülék állhat önállóan, vagy főzősorba állítva is.

Éghető fal stb. mellé állítva az oldalfelületek és a hátoldal mellett MSz 1600/15-nek megfelelően legalább 25 cm szabad helyet hagyjunk, ezek az éghető felületek legyenek hőszigetelve.

Csatlakoztatás előtt győződjünk meg arról, hogy a készülék adattábláján feltüntetett adatok megegyeznek-e a gáz és elektromos hálózat tényleges adataival. Eltérés esetén olvassuk el az „átállítás” c. fejezetet.

Törvényi és műszaki előírások:

Üzembehelyezéskor a következő előírásokra ügyeljünk:

- megfelelő rendeletek

- tűzvédelmi előírások

- gázkészülékek üzembehelyezésére vonatkozó előírások

- földgázra vonatkozó műszaki szabványok

- nagykonyhai készülékek üzembehelyezési előírási

- balesetvédelmi előírások

- helyi gázszolgáltató előírásai

Üzembe helyezés:

Felállítás: A 4db állítható láb segítségével szüntessük meg a készülék billegését, vízszintezzük ki.

Gázcsatlakozás: A készülék előtt a gázvezetékbe egy elzárócsap beépítése szükséges. A készülék gázcsonkja 1/2”-os méretű. Csatlakoztatás után a tömítést vizsgáljuk meg a szivárgás elkerülése miatt.

Égéstermék elvezetés: A készüléket az égéstermék elvezetéséhez megfelelő, jól szellőztethető helyiségben kell elhelyezni. A készülék az égéstermék elvezetésének módja szerint:

„A” kivitelű

- Nem kell kéményhez csatlakoztatni.

- Elszívóernyő alá állítva az égéstermék közvetlenül a szabadba, vagy kéménybe vezethető.

- Ventilátor is alkalmazható, mely közvetlenül a szabadba szállítja az égésterméket.

„B11” kivitelű (a következők közül választható bekötési módok)

- Csatlakoztatás egy áramlásbiztosítóval ellátott, természetes huzatú kéménybe, az égéstermék elvezetés közvetlenül a szabadba történik. (8.ábra)

- Elszívó berendezés által, melybe áramlásbiztosító beszerelése szükséges. A készülék számára legyen biztosítva az általa termelt összes égéstermék elvezetése, az elszívó csőbe elzárócsap is legyen beépítve. (9.ábra)

- Elszívó ernyő által, mely mechanikus elszívással rendelkezik. A készülék elvezető csöve minimum 1,8m magasan legyen. (10.ábra)

Elektromos csatlakoztatás:

Csatlakoztatás előtt vizsgáljuk meg a következőket:

- Készülék adattábláján feltüntetett adatok megegyeznek-e az elektromos hálózat tényleges adataival.

- Földelő vezeték megfelelő működését.

- A hálózati teljesítmény megfelelősségét a készülékhez.

Helyezzünk el a hálózati csatlakozó aljzat előtt egy főkapcsolót, mely a készülék közelében, jól megközelíthető helyen legyen. A készülék hálózati csatlakozó vezetéke megfelelő keresztmetszetű legyen, típusa H07 RN-F.

Potenciálkiegyenlítés: A készülék hátulján található csavar ad lehetőséget a készülék potenciálkiegyenlítésére.

ÜZEMELTETÉS:

Előkészítés: Használat előtt a védőfóliát távolítsuk el a készülékről.

Szeletsütő lapot melegvizes, mosószeres ruhával tisztítsuk meg, hogy a lapot védő szert eltávolítsuk, majd töröljük szárazra.

Használatba vétel: Győződjünk meg arról, hogy a készülékhez megfelelő-e a helyi gázcsalád, gázcsoport. Eltérés esetén a készülék átállítása szükséges. Használat előtt olvassuk el a „Használati utasítás” c. fejezetet.

Hőterhelés vizsgálata: A készülék fúvókájának teljesítménye kis mértékben eltérhet a névlegestől. A hőterhelés lehet:

- az adattáblán megadott névleges érték

- kislángállású hőterhelés

A fúvókák teljesítménye a 2. táblázatban található (Nennwarmeleistung-névleges teljesítmény, Brenner-égő).

Csatlakozónyomás vizsgálata: Csatlakozónyomás mérésére U-manométert használjunk (0,1 mbar osztás). Távolítsuk el az (22) tömítőcsavart (11. ábra), majd ide csatlakoztassuk a manométert. Mérés után a tömítőcsavart gondosan helyezzük vissza.

Hőterhelés mérése: Ehhez a vizsgálathoz egy gázfogyasztásmérő órára és egy stopperórára van szükség. Mérjük le a fogyasztást (E) l/h, vagy l/min mértékegységgel. A következő képletet használva kiszámítható a hőterhelés:

E= hőterhelés/fűtőérték

A mérést állandósult állapotban végezzük. A gáz fűtőértékéről a helyi gázműveknél érdeklődhet.

Hőterhelés vizsgálat PB gáz esetén: Vizsgáljuk meg, hogy a beszerelt fúvóka a gázfajtának megfelelő-e, valamint a nyomáscsökkentő is megfelelő-e! Hasonlítsuk össze az értékeket az adattáblán feltüntetett értékekkel.

Gyújtóláng ellenőrzése: Megfelelő beállítás esetén a láng körülveszi a termoelemet, a lángkép kifogástalan. Nem megfelelő beállítás esetén a beállítócsavar segítségével korrigálható.

Primerlevegő ellenőrzés: Az égő primerlevegő adagolása szabályozható. Helyes beállítás esetén a láng nem emelkedik el az égőfejtől, meleg állapotban nincs visszaégés. A 6. ábra (H) mérete a 2. táblázatban adott (Einstellung Primerluft (Wert H)-primerlevegőköz).

Funkcióellenőrzés: Ellenőrizzük a tömítések jóságát, vizsgáljuk meg a lángképet, kisláng állásban is. Gyújtóláng megfelelő beállítását ellenőrizzük.

Átállítás: Más gázfajtára, gázcsoportra való átállítás a fúvóka cseréjét jelenti, melyet kizárólag szakember végezhet. A készülékhez tasakban századmilliméterben jelzett fúvókákat szállítunk, más gázra való átállítás estére. A fúvóka cseréje után is szükség van a „Funkcióellenőrzés” c. fejezet utasításainak elvégzésére.

FŐZŐASZTAL:

A következő műveleteket kizárólag szakember végezheti!

Fúvókacsere (11. ábra):

A (1) fúvóka cseréjéhez az edénytartó rács, az égőfedél, az égőtest kivétele szükséges.

Kisláng beállítás (11.ábra):

PB gáz esetén a kislángállás csavarját ütközésig be kell csavarni.

Földgáz esetén a kisláng beállításához a következőket végezzük:

- Helyezzük üzembe a készüléket.

- A forgatógombot állítsuk kisláng állásba.

- Az állítócsavar (5) segítségével állítsuk be a lángot (jobbra forgatás- csökkentés, balra forgatás- lángnövelés).

Gyújtóláng fúvóka beállítás (11.ábra):

Vegyük le az előlapot, a zárócsavart csavarjuk ki, állítsuk be egy csavarhúzó segítségével a fúvókát. PB gáz esetén az állítócsavart ütközésig csavarjuk be. A zárócsavart a tömítéssel együtt gondosan szereljük vissza.

Primer levegő ellenőrzése (11.ábra):

A fúvóka kicserélése után győződjünk meg arról, hogy a „H” primer levegőköz a 2.táblázat értékének megfelel-e.

GÁZSÜTŐ (GN2/1 és 1045x530mm méretű):

Égőfúvóka cseréje (GN2/1 típus, 11. ábra):

Az előbbiekhez hasonlóan szereljük le az alsó előlapot. A levegőszabályozó hüvely rögzítőcsavarját oldjuk. A hüvelyt toljuk be az égőcsőbe, így a fúvóka könnyen hozzáférhetővé válik. Cseréljük le a fúvókát a gázfajtának megfelelőre. A 2. táblázatnak megfelelően állítsuk be a primerlevegő beáramlásához szükséges (H) távolságot.

Égőfúvóka cseréje (1045x530mm méretű, 12bis. ábra):

Vegyük ki a sütődob bal oldali alját. Csavarjuk ki a primerlevegő (1) szabályozócsavarját, cseréljük ki a fúvókát. Tegyük vissza a szabályozócsavart, a (H) primerlevegő közt állítsuk be.

Gyújtóláng fúvóka beállítás (gázüzemű sütőnél, 12-12bis. ábra):

A készülék elülső részén a csavarok oldásával vegyük le az alsó előlapot. (12.ábra)

Vegyük ki a bal oldali fenéklapot. (12bis ábra)

Vegyük ki a (11) zárócsavart.

Csavarhúzó segítségével állítsuk be a gyújtólángot a (12) állítócsavarral a 2.táblázat szerint.

Beállítás után a (13) tömítéssel együtt szereljük vissza a zárócsavart.

PB gáz esetén a kis állítócsavart ütközésig be kell hajtani.

Kisláng beállítás (15. ábra):

A beállítást a 2. táblázat adatai alapján végezzük.

PB gáz esetén a kislángállás csavarját ütközésig be kell csavarni.

Földgáz esetén a kisláng beállításához a következőket végezzük:

A megfelelő gázátfolyás beállítása, ill. ellenőrzése után kapcsoljuk be a készüléket, állítsuk a legnagyobb teljesítményre az égőt, üzemeltessük a készüléket kb. 15 percig, majd a (36) állítócsavarral állítsuk be a kisláng terhelést.

900-as sorozat:

A beállítást a 2. táblázat adatai alapján végezzük.

PB gáz esetén a kislángállás csavarját ütközésig be kell csavarni.

Földgáz esetén a kisláng beállításához a következőket végezzük:

- Keressük meg a megfelelő forgatógombot

- Gyújtsuk meg az égőt, állítsuk kisláng állásba

- Az átfolyó gázmennyiség az (N) állítócsavarral szabályozható. A láng mérete a csavar befelé csavarásával növelhető, kifelé csavarásával csökkenthető.

- A megfelelő lángbeállítás biztosítja a 2. táblázatban megadott értékek teljesítését. A gázfogyasztás volumetrikus módon ellenőrizhető.

- Gázfogyasztásmérő órát csatlakoztatva stopperórával indítsuk el a készüléket.

- Kb. 10 perc múlva állítsuk le a készüléket, olvassuk le a mért értéket.

- Számoljuk ki, mennyi gáz fogyott a kb. 10 perces időtartam alatt.

- A teljesítmény a köv. képlettel számítható. Teljesítmény=Fogyasztás x Fűtőérték

- Ha a mért/számolt teljesítmény a táblázatban megadott érték alatt van, hajtsuk kijjebb az állítócsavart, és ismételjük meg a mérést.

- Ha a mért/számolt teljesítmény a táblázatban megadott érték felett van, hajtsuk beljebb az állítócsavart, és ismételjük meg a mérést.

GÁZSÜTŐ (GN1/1 méretű) (13. ábra):

Égőfúvóka cseréje:

A sütőégőhöz való hozzáféréshez a fenékborítás kivétele szükséges. A (D) csavar kivétele után az égő előre kihúzható, ilyenkor vigyázzunk, hogy a termoelem ne sérüljön. A (C) fúvókát vegyük ki egy megfelelő csavarkulcs segítségével, cseréljük ki a gázfajtának megfelelőre. Az égőt szereljük vissza.

Primerlevegő ellenőrzése:

Az égő visszaszerelése előtt ellenőrizzük, hogy az (E) levegőszabályozó bilincsének (H) mérete megfelel-e a 2. táblázatban megadott értékének.

Kisláng beállítás (13.ábra):

A kisláng beállítást az (N) állítócsavar segítségével a következőképpen végezzük:

PB gáz esetén a kislángállás csavarját ütközésig be kell csavarni.

Földgáz esetén a kisláng beállításához a következőket végezzük:

A megfelelő gázátfolyás beállítása, ill. ellenőrzése után kapcsoljuk be a készüléket, állítsuk a legnagyobb teljesítményre az égőt, üzemeltessük a készüléket kb. 15 percig, majd az (N) állítócsavarral állítsuk be a kisláng terhelést.

900-as sorozat:

A beállítást a 2. táblázat adatai alapján végezzük.

PB gáz esetén a kislángállás csavarját ütközésig be kell csavarni.

Földgáz esetén a kisláng beállításához a következőket végezzük:

- Keressük meg a megfelelő forgatógombot

- Gyújtsuk meg az égőt, állítsuk kisláng állásba

- Az átfolyó gázmennyiség az (N) állítócsavarral szabályozható. A láng mérete a csavar befelé csavarásával növelhető, kifelé csavarásával csökkenthető.

- A megfelelő lángbeállítás biztosítja a 2. táblázatban megadott értékek teljesítését. A gázfogyasztás volumetrikus módon ellenőrizhető.

- Gázfogyasztásmérő órát csatlakoztatva stopperórával indítsuk el a készüléket.

- Kb. 10 perc múlva állítsuk le a készüléket, olvassuk le a mért értéket.

- Számoljuk ki, mennyi gáz fogyott a kb. 10 perces időtartam alatt.

- A teljesítmény a köv. képlettel számítható. Teljesítmény=Fogyasztás x Fűtőérték

- Ha a mért/számolt teljesítmény a táblázatban megadott érték alatt van, hajtsuk kijjebb az állítócsavart, és ismételjük meg a mérést.

- Ha a mért/számolt teljesítmény a táblázatban megadott érték felett van, hajtsuk beljebb az állítócsavart, és ismételjük meg a mérést.

FŐZŐLAP (14.ábra):

Égőfúvóka cseréje (14.ábra):

Távolítsuk el az előlapot a készülékről. A csavarok oldásával vegyük le a (2) levegőszabályozót. A technikai adatok c. táblázat szerint cseréljük ki az (1) fúvókát.

Kisláng beszabályozás (11.ábra):

PB gáz esetén a szabályozócsavart ütközésig csavarjuk be.

Földgáz esetén a következőket kövessük:

A megfelelő gázátfolyás beállítása, ill. ellenőrzése után kapcsoljuk be a készüléket, állítsuk a legkisebb teljesítményre az égőt, az átfolyást az (5) állítócsavarral állítsuk be.

Gyújtóégő fúvóka csere (14.ábra):

A gyújtóégő fix fúvókával és levegővel működik. Esetleges cseréje esetén vegyük le az előlapot és a főzőlapot. Az (F) anya kicsavarása után a (B) fúvókát cseréljük ki a 2.táblázatnak megfelelően.

Primerlevegő ellenőrzése a főégő esetében (14.ábra):

A fúvóka cseréje után a (H) primer levegőköz beállítása szükséges a 2.táblázat szerint. Beállításhoz oldjuk a biztosítócsavart és a (2) kengyelt csúsztatva állítsuk be a levegőközt.

KARBANTARTÁS:

Karbantartási, javítási munkákat kizárólag szakember végezhet!

Figyelem: Minden karbantartási, javítási munka megkezdése előtt a gáz és áramellátást zárjuk le.

A következő karbantartási munkákat legalább évente végezzük el:

- Ellenőrizzük a szabályozó és biztonsági berendezések működését.

- Ellenőrizzük az égőket (lángkép, égőbiztonság, stb.).

- Funkcióellenőrzés a „Funkcióellenőrzés” c. fejezet szerint

Végezzük el a főégők tisztítását a következők szerint:

Vegyük ki az edénytartót, égőfedelet, égőtestet. Az égőalkatrészeket mosószeres meleg vízzel, esetleg megfelelő tisztítóeszközzel tisztítsuk meg, öblítsük le és töröljük szárazra. Összeszereléskor ügyeljünk arra, hogy az alkatrészeket megfelelő pozíciójukba helyezzük vissza.

ELŐÍRÁS: A gázvezető alkatrészek cseréje után tömítésvizsgálat és funkcióvizsgálat szükséges.

ALKATRÉSZEK CSERÉJE:

Kizárólag eredeti, a gyártó által szállított alkatrészek használhatóak fel. Karbantartást, javítást kizárólag szakember végezhet. Az alkatrészek cseréjéhez először a forgatógombokat és az előlapot kell levenni.

Főzőégő és főzőlapégő csap cseréje (11.ábra):

Az elosztócső csatlakozását és a termoelemet oldjuk, majd oldjuk a csap rögzítőcsatlakozásást, cseréljük az alkatrészt.

Főzőégő és főzőlapégő termoelem cseréje (11.ábra):

A termoelem csapon és az égőn levő rögzítőanyáját csavarjuk ki, és cseréljük ki az alkatrészt.

Gázsütő termosztát cseréje (15.ábra):

A gázcsatlakozás és a termoelem anyáját oldjuk, a sütőtérben található támasztórugót és a termosztátgolyót vegyük ki, cseréljük az alkatrészt.

Gázsütő főégő csere (12-12bis.ábra):

A főégő (19) rögzítőcsavarját oldjuk, és az égőt cseréljük ki.

Gázsütő termoelem csere (12-15-12bis.ábra):

Távolítsuk el a sütő alját, a csapon és az égőn levő anyát csavarjuk ki, cseréljük ki a termoelemet.

Fűtőtest cseréje (elektromos sütőnél):

A csatlakozódugót távolítsuk el az aljzatból!

Az alsó fűtőtest a sütődob alatt található, a felső a sütődob felső részén, bármilyen alkatrész eltávolítása nélkül elérhető.

GN1/1 méretű légkeveréses sütőnél a fűtőtest a sütőtér hátoldala mögött található. A ventilátor fűtőeleme a légterelő lemezek mögött található. A fűtőtest peremének csavarjait oldjuk, a fűtőtestet előre húzzuk ki. A vezetéket csavarhúzó segítségével kössük le, cseréljük a fűtőtestet, és fordított sorrendben szereljük vissza.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

Gyújtólánggal rendelkező főzőégő be- és kikapcsolása (11.ábra):

A (21) forgatógombot forgassuk balra, (*) gyújtólángállásba és tartsuk benyomva. Gyufával, piezogyújtóval rendelkező készüléknél a gyújtó segítségével gyújtsuk be a gyújtólángot. A gomb forgatásával állítható a főégő teljesítménye. A főégő kikapcsolásához a gombot forgassuk (*) állásba, a készülék teljes lekapcsolásához pedig (●) állásba.

Főzőlapégő be- és kikapcsolása:

A (21) forgatógombot forgassuk balra, (*) gyújtólángállásba és tartsuk benyomva, a () gyújtógombot nyomjuk meg. A gyújtógomb megnyomását ismételjük az égő begyújtásáig. A gomb forgatásával állítható az égő teljesítménye. Az égő kikapcsolásához a gombot forgassuk (*) állásba, a készülék teljes lekapcsolásához pedig (●) állásba.

Gyújtólánggal ellátott gázüzemű sütőégő be- és kikapcsolása (GN2/1, és 1045x530mm méretű):

Gyújtás: nyissuk ki a sütőajtót, a gombot nyomjuk be és forgassuk (*) állásba. A gombot tartsuk benyomva, gyufával gyújtsuk be a gyújtóégőt a nyíláson keresztül. A gombot kb. 10 mp-ig tartsuk benyomva, így a termosztát begyújtva tartja az égőt. A kívánt sütési hőmérséklet a forgatógombbal beállítható az alábbiak szerint:

Gombállás:		Hőm. (oC):	160

- 170

- 185

- 200

- 215

- 235

- 260

- 300

Gyújtóláng nélküli gázüzemű sütőégő be- és kikapcsolása (GN1/1 méretű) (13.ábra):

Gyújtás: nyissuk ki a sütőajtót, a gombot nyomjuk be és forgassuk (7) állásba. A gombot tartsuk benyomva, majd az (M) gyújtócsőnél gyufával gyújtsuk be az égőt. Kb. 10 másodpercig tartsuk benyomva a gombot, így a termosztát eléri a megfelelő hőmérsékletet. Arra ügyeljünk, hogy eközben a forgatógomb a fent megadott állásban legyen.

Egyes készülékek elektromos égőgyújtóval rendelkeznek. Ez lehet elektromos hálózatról működű, vagy elemes égőgyújtó. Az elemmel működő típusnál az elem behelyezéséhez le kell venni a készülék előlapját, és az elemet a tartójába beletenni!

Elektromos üzemű sütő használata:

GN2/1 méretű elektromos sütő be- és kikapcsolása (10.ábra):

A (23) választókapcsolót forgassuk a megfelelő állásba, attól függően, hogy a felső és/vagy az alsó fűtőtestet akarjuk bekapcsolni. Ilyenkor a készülék bekapcsolását jelző (25) zöld kontrollámpa világít. A fűtés a (24) forgatógombbal kapcsolható be. Fűtés alatt a (26) kontrollámpa világít a kívánt hőmérséklet eléréséig. A sütő kikapcsolásához forgassuk a hőm. Beállító gombot a (●) pozícióba, majd a választókapcsolót „0” állásba.

FES típusú elektromos sütő be- és kikapcsolása (11.ábra):

Ennél a típusnál csak alsó fűtés található. A (24) forgatógombbal kapcsolhatjuk be a készüléket és állíthatjuk be a hőmérsékletet. Fűtés alatt a (26) kontrollámpa a beállított hőm. eléréséig világít. Kikapcsoláshoz forgassuk a gombot „0” állásba.

GN1/1 méretű elektromos sütő be- és kikapcsolása (12.ábra):

Ennél a típusnál a fűtőtest a sütőtér hátsó oldalán található, és a sütő légkeveréses funkcióval rendelkezik. A (24) forgatógombbal kapcsolhatjuk be a készüléket és állíthatjuk be a hőmérsékletet. Fűtés alatt a (26) kontrollámpa a beállított hőm. eléréséig világít. A forgatógomb első állása a sütőtér gyors kihűléséhez használható.

ÜZEMEN KÍVÜL HELYEZÉS:

Meghibásodás esetén:

Hiba esetén a készüléket kapcsoljuk ki, kapcsoljuk le az áramellátást, zárjuk el a gázcsapot.

Utasítások meghibásodás, hosszabb üzemszünet esetére:

Hosszabb üzemszünet esetén alaposan tisztítsuk meg a készüléket, a gázcsapot zárjuk el, az elektromos hálózati csatlakozó dugót távolítsuk el az aljzatból. Meghibásodás esetén ugyanígy járjunk el, és értesítsük a szervízhálózatot.

TISZTÍTÁS:

Figyelem: A készüléket tilos vízsugárral, magasnyomású tisztítóberendezéssel tisztítani!

A rendszeres napi tisztítás a hosszú élettartam és a kifogástalan működés elengedhetetlen feltétele. A korrózióálló alkatrészeket mosószeres, melegvizes ruhával tisztítsuk, ne használjunk karcoló, agresszív súrolószert. Kerüljük fémszövetes súrolóeszköz, csiszolóeszköz használatát is. Erőteljesebb tisztításhoz erős műanyagból készült kefét használjunk. Tisztítás után tiszta vízzel öblítsük le, puha ruhával töröljük szárazra a készüléket.

Bármilyen karbantartási, javítási munkát csak szakember végezhet.

Ajánlatos évente felülvizsgálatot végezni a készüléken.

A gyártó elutasít minden felelősséget a használati utasítás be nem tartásából, vagy szándékosan elkövetett rongálásból, vagy nem szakképzett személy általi üzemeltetésből, nyomdahibából adódó hibákért.

Az elektromos kapcsolási rajzokat a melléklet tartalmazza.

A gyártó fenntartja a jogot a készülék előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására.

A készülékek megfelelőségi nyilatkozattal rendelkeznek, melyet külön kérésre küldünk el.

Jelmagyarázat körvonalrajzokon:

T – adattábla

G – gázcsatlakozás

Égők:

C: Ø82mm, 3,5KW

D: Ø111mm, 6KW

E: Ø130mm, 9KW

Főzőlapégő: 11/15KW

Tuttoforno: 12KW (1045x530mm méretű sütőben)

ELEKTHERMAX

Nagykonyhai Kft.

8500 Pápa, Gyár u. 5.

Tel.: 89/ 313-255

Fax: 89/ 313-456