700-as, 60 l-es gázüzemű direkt fűtésű főzőüst üzembe helyezési és használati utasítás

7GUD60 (G7PD)

TUDNIVALÓK:

- Figyelmesen olvassuk át a leírást, mivel fontos információkat tartalmaz az üzembe helyezést, használatot, karbantartást illetően.

- Az üzembe helyezést az előírásoknak megfelelően végezzük.

- A később felmerülő problémák esetére őrizzük meg ezt a leírást.

- A készüléket kizárólag szakképzett személyzet üzemeltetheti!

- A készülék csak felügyelet mellett üzemeltethető.

- A készülék kizárólag meghatározott céljára, vagyis élelmiszer főzésére használható, ettől eltérő használat balesetveszélyt jelenthet.

- A főzőüstöt üresen üzemeltetni tilos!

- A főzőüstöt ne használjuk olajsütőként, mert a felforrósodott olaj meggyulladhat.

- Az üzembe helyezést, karbantartást, javítást, más gázra való átállítást csak szakember végezheti.

- Ajánlatos évente felülvizsgáltatni a készüléket.

- Csak eredeti alkatrészeket építsünk be a készülékbe.

- A készüléket tilos vízsugárral tisztítani.

- Meghibásodás esetén zárjuk el a víz-, gázcsapokat.

- A készülék üzembe helyezés köteles, melyet az Elekthermax Rt. által kijelölt szakszervizek valamelyike köteles végezni, ennek költsége a vevőt terheli.

I. ÜZEMBE HELYEZÉS

- Adattábla
A készülék adattáblája tartalmazza a készülék fontosabb adatait.

- Műszaki adatok
Az adatokat a mellékelt táblázatok tartalmazzák.

- Gázfajták, gáznyomások

- Készülékméretek, kapacitás, gáz-, hidegvíz-, melegvíz, teljesítmény, gázfogyasztás, súly
1 – Gázcsatlakozás ¾”
3 – Melegvíz csatlakozás ½”
4 – Hidegvíz csatlakozás ½”
7 - Túlfolyó

- Készülék alkatrészei, alkatrészlista kódszámokkal

- Üzembe helyezés

  - Használati helyiség
A használati helyiség jól szellőztethető legyen. A készüléket az érvényes előírásoknak megfelelően csatlakoztassuk, helyezzük üzembe.

  - Felállítás
A készülék csatlakozó méretei az 1.ábrán láthatóak. A főzőüst sorba építve, illetve egyedül állóan is üzemeltethető.
Éghető fal stb. mellé állítva az oldalfelületek és a hátoldal mellett MSz 1600/15-nek megfelelően legalább 25 cm szabad helyet hagyjunk, ezek az éghető felületek legyenek hőszigetelve.
A készüléket vízszintezzük ki.

  - Égéstermék elvezetés
A készülék az égéstermék elvezetésének szempontjából B11 típusú.
A készülékhez áramlásbiztosító felszerelése szükséges.

    - Áramlásbiztosító felszerelése kéményhez
A készülék és kémény közé szereljük fel az áramlásbiztosítót.

    - Csatlakoztatás természetes huzatú kéményhez
A készülék és a kémény közé szereljük az áramlásbiztosítót, az elvezető cső mérete legalább 120mm legyen.

    - Felállítás elszívóernyő alá (7.ábra)
A készülék elszívóernyő alá is állítható. Ebben az esetben a készülék gázellátása megszakítható legyen. A készülék gázellátása automatikusan szűnjön meg, ha az elszívás megszűnik.
A készülék (D) elvezetőcsöve az elszívóernyő szűrője alatt legyen legalább „C” értékkel, ahol C=1,25D~2D, anélkül, hogy az elvezetőcső átmérője változna. Az elszívóernyő szűrő szempontjából fontos, hogy a készülék égéstermékének hőmérséklete a 300oC-t is elérheti.

  - Gázcsatlakozás
Ellenőrizzük, hogy a készülék adattábláján megadott értékek, gázfajta megegyezzen a gázhálózat értékeivel. Ha ezek nem egyeznek, a készülék átállítása szükséges.
Csatlakoztatás előtt vegyük le a készülék gázcsatlakozásának műanyag védődugóját.
A készülék elé a gázvezetékbe, jól megközelíthető helyre egy elzárócsap beépítése szükséges.
Csatlakoztatás után ellenőrizzük a tömítettséget.
Figyelem! A gáztömítettséget nyílt lánggal vizsgálni tilos!

  - Csatlakoztatás a vízhálózatra (4.ábra)
A készülék (D) hideg és (C) melegvíz rákötési lehetőséggel rendelkezik. A készülék elé mechanikus vízszűrőt és elzárócsapot is építsünk be a vízvezetékbe.

  - Kifolyó (4.ábra)
A készülék kifolyócsövét (E) egy lefolyóba vezessük. Ügyeljünk arra, hogy a csővezeték hőmérséklete elérheti a 100oC-t.

  - Potenciál-kiegyenlítés
A főzőüst potenciálkiegyenlítését is végezzük el, a csatlakozópont az el. kapcsolódoboz közelében szimbólummal jelölt. A vezeték legalább 10mm2 ker. metszetű legyen.

- Üzemeltetés

  - Hőterhelés ellenőrzése
A készülék üzembe helyezésekor, más gázra való átállítás után, karbantartás után el kell végezni a következő ellenőrzéseket:
Mérjük meg a csatlakozónyomást, ellenőrizzük, hogy a megfelelő fúvóka van-e beszerelve. A teendőket a megfelelő fejezet szerint végezzük. Az ellenőrzés után funkcióvizsgálat szükséges.

- Csatlakozónyomás vizsgálata
A csatlakozónyomást egy U-manométerrel (0,1 mbar osztás) végezzük a következők szerint:
– Szereljük le az előlapot.
– Az „A” tömítőcsavart (11.ábra) csavarozzuk ki és csatlakoztassuk a mérőeszköz csövét.
Ha a mért értékek a megadott határértékeken (lásd műszaki adatok táblázat) kívül vannak, a készüléket semmiképpen ne helyezzük üzembe. Kérjük a gázszolgáltató tanácsát.
A mérés után a tömítőcsavart gondosan csavarjuk vissza.

- Átállítás más gázfajtára
Fontos, hogy a gázfajtának megfelelő fúvókát alkalmazzunk. A fúvóka átmérője 1/100 mm-ben adott.
Nyissuk ki a készülék alsó fedelét.

- Főégőfúvóka cseréje (8.ábra)
A (D) fúvókát egy megfelelő villáskulccsal csavarjuk ki, és cseréljük a gázfajtának megfelelőre.

  - Kislángteljesítmény beállítása (6.ábra)
Vegyük le a felső előlapborítást.
Az (A) kis állítócsavart vegyük ki és cseréljük a gázfajtának megfelelőre.

- Gyújtóégő fúvóka cseréje (5.ábra)
Nyissuk ki a készülék alsó fedelét.
Csavarjuk le az (A) gázvezetéket.
A (B) fúvókát cseréljük a megfelelőre.

- Adattábla javítása
Más gázfajtára való átállítás esetén a változást jelöljük az adattáblán.

- Működés-ellenőrzés
– A készüléket kapcsoljuk be a leírás szerint.
– Ellenőrizzük a tömítéseket.
– Ellenőrizzük a gázhálózat teljesítményét.
– Ellenőrizzük az égőgyújtást, a lángképet.
– Ismertessük a kezelővel a használathoz, tisztításhoz szükséges információkat.

- Karbantartás
A karbantartást kizárólag szakember végezheti.
Minden beavatkozás előtt a gáz-, és vízcsapot zárjuk el.
A karbantartás az előlap levétele után elvégezhető.

- Alkatrészcsere
– A fúvóka, az égő, a gyújtógyertya, és termoelem gyertyájának cseréjéhez nyissuk ki az ajtót a készülék elején. (4.ábra „M”)
– A piezogyújtó és gázcsap a jobb első fedőlap levétele után elérhető.
– A főégő, gyújtóégő, termoelem, gyújtógyertya az alsó fedőlap levétele után elérhető.
– Az alkatrészek cseréjéhez a csatlakozások, tartók oldása szükséges, a csere után visszaszerelés fordított sorrendben.

II. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
– A készülék nagykonyhai felhasználásra készült, kizárólag szakképzett személy üzemeltetheti.
– A készülék kizárólag előírt céljára, vagyis élelmiszer folyadékban történő főzésére használható.
– Minden más célra való használatot kerüljünk.
– A készüléket csak vízzel, illetve a főzéshez használt folyadékkal való feltöltés (min. 10cm) után kapcsoljuk be.
– Ürítésnél ügyeljünk, hogy az étel hőmérsékletére magas.
– Ne használjunk durva konyhasót, mert ennek lassú oldódása az üsttel való közvetlen, tartós érintkezése az üst korrózióját okozhatja.
– Első használat előtt meleg vízzel alaposan mossuk ki az üstöt, hogy eltávolítsuk a felületvédelemre használt szert. Alaposan öblítsük el.

A főzőüst a záráshoz vastag fedéllel és biztonsági szeleppel van felszerelve.

- Tudnivalók

  - Üst feltöltése (4.ábra)
– Győződjünk meg arról, hogy az „S” leeresztőcsap zárva van-e.
– Nyissuk fel az üst fedelét.
– A „Q” és „R” csapok segítségével töltsük fel vízzel az üstöt.

- Bekapcsolás (4.ábra)
A „H” forgatógomb, illetve gázcsap négy állásban állítható:
●	kikapcsolt állapot
*	gyújtóláng gyújtása
◊	max. teljesítmény
◊	min. teljesítmény

  - Gyújtóégő begyújtása
Nyomjuk be a „H” forgatógombot, forgassuk kikapcsolt állapotból gyújtóláng gyújtása pozícióba.
A „H” forgatógombot egészen nyomjuk be, majd nyomjuk meg többször a piezogyújtó „I” gombját, amivel begyújtjuk a gyújtólángot. Kb. 20mp után engedjük el a forgatógombot, a gyújtóégőnek égve kell maradnia. Ha elalszik, ismételjük meg a folyamatot.
A gyújtóláng ellenőrzése az alsó fedél nyitásával végezhető el.
Figyelem! A forgatógomb kikapcsolt állásba forgatása után az újabb gyújtás csak 60mp elmúltával lehetséges.

  - Főégő bekapcsolása
A főégő begyújtásához a forgatógombot forgassuk gyújtóláng gyújtása pozícióból „max” állásba. Ha főégőt kisebb teljesítményre szeretnénk állítani, forgassuk „min” állásba.
A főégő ellenőrzése az alsó fedél nyitásával végezhető el.

- Kikapcsolás (4.ábra)
A főégő lekapcsolásához a „H” forgatógombot forgassuk „*” állásba.
A teljes kikapcsoláshoz (gyújtóégő is) forgassuk a gombot „” állásba.
– Munkanap végén a gáz- és vízcsapokat zárjuk el.

- Tisztítás (7.ábra)
– Tisztítás, karbantartás, javítás esetén a gáz- és vízcsapokat zárjuk el.
– A készüléket alaposan tisztítsuk meg, elkerülve ezzel az égő, vagy más készülékrészek eltömődését.
– A külső felületeket melegvizes mosószeres ruhával tisztítsuk, öblítsük le. Ne használjunk korrózióokozó, agresszív, vagy karcoló tisztítószert.

FIGYELEM!
– A készüléket tilos vízsugárral tisztítani!
– Ne alkalmazzunk klórtartalmú tisztítószert!
– A készülék alatti padozatot se tisztítsuk klórtartalmú szerrel!

Bármilyen karbantartási, javítási munkát csak szakember végezhet.

Ajánlatos évente felülvizsgálatot végezni a készüléken.

A gyártó nem vállal felelősséget a használati-, üzembe helyezési utasítás be nem tartásából, szándékos rongálásból, nem eredeti alkatrész beszereléséből adódó, nem szakképzett kezelőszemélyzet által okozott hibákért.

Ábrák:

Az ábrákat melléklet tartalmazza.
1.ábra: Készülék paraméterei, csatlakozási pontok

1 = Gázcsatlakozás G ¾”

2 = Melegvíz csatlakozás ½”

3 = Hidegvíz csatlakozás ½”

7 = Túlfolyó ¾”

2.ábra: Típustábla

3.ábra: Figyelmeztető tábla: „A készüléket az érvényes előírások szerint szabad üzembe helyezni, kizárólag jól szellőztethető helyiségben szabad üzemeltetni. Olvassuk el a használati, karbantartási útmutatót!”

4.ábra: Készülék részei

A – Gázcsatlakozás

C – Melegvíz csatlakozás

D – Hidegvíz csatlakozás

E – Túlfolyónyílás

H – Forgatógomb

I – Piezo gyújtó

M – Alsó fedőlap

Q – Melegvíz csapja

R – Hidegvíz csapja

S – Üstleengedő

5.ábra: Gyújtóégő

6.ábra: Gázcsap

7.ábra: Üzembe helyezés elszívóernyő alatt

8.ábra: Főégőszelep, primer levegőköz

11.ábra: Csatlakozó nyomás mérőpont

Alkatrészlista:

Gázcsap: PEL PINTOSSI, mod. SC-PEL22S

Főégő: POLIDORO

Gyújtóégő: POLIDORO

Termoelem: SIT, Mod. 0.200

Piezogyújtó: INECO, Mod. 6000

ELEKTHERMAX

Nagykonyhai Kft.

8500 Pápa, Gyár u. 5.

Tel.: 89/ 313-255

Fax: 89/ 313-456