# Elektromos és gázüzemű 700-as buktatható serpenyő üzembehelyezési és használati útmutató

7GB55 (G7BR8)		G7BR8M

7EB55 (E7BR8)		E7BR8M

A készülék körvonalrajzait a melléklet tartalmazza.

Készülékadatok:

Ez a leírás a gáz és gáz-elektromos üzemű készülékek üzembehelyezési és használati utasítását tartalmazza.

Az adattábla a készülék elülső oldalán található, a gyártóra, feszültségre, gázadatokra vonatkozó információkkal.

A készülék megfelel a következő EU normáknak:

90/396 CEE gázalkatrészek

73/23 CEE   elektromos alkatrészek

89/336 CEE elektromágneses komp.

93/68   CEE készülékszabv.

98/37 CEE   készülékszabv.

Nyilatkozat:

A gyártó kijelenti, hogy a készülék a fent felsorolt EU normáknak megfelelően készült.

A készülékbekötést az érvényes előírásoknak megfelelően végezzük, a készüléket jól szellőztethető helyiségben állítsuk fel. Az üzembehelyezési, használati útmutatót, üzembe helyezés, használat előtt olvassuk át. A készülék üzembehelyezésköteles, melyet az Elekthermax Rt. által kijelölt szakszervizek valamelyike köteles végezni, ennek költsége a vevőt terheli.

Elektromos és gázüzemű buktatható serpenyő adatok:

| Típus | Külméret LxPxH (mm) | Medence méretek LxPxH (mm) | Kapacitás (l) |
| --- | --- | --- | --- |
| G7BR8 | 800x900x900 | 720x620x190 | 65 |
| G7BR8M | 800x900x900 | 720x620x190 | 65 |
| E7BR8 | 800x900x900 | 720x620x190 | 65 |
| E7BR8M | 800x900x900 | 720x620x190 | 65 |

MŰSZAKI ADATOK

1.táblázat: Gáztechnikai és elektromos adatok (melléklet)

2.táblázat: Gázadatok (melléklet)

Üzembehelyezési leírás:

Készülék leírás:

Felépítés: A keret lakkozott acélból készült, 4 állítható lábbal, az oldalfelületek korrózióálló (CrNi 18/10) acélból.

Gázüzemű buktatható serpenyő:

Manuálisan (G7BR8), vagy elektromotor segítségével (G7BR8M) buktatható medence.

Termosztát által vezérelt fokozatmentes hőmérsékletszabályozás, termoelektromos égőbiztosítóval.

Rozsdamentes cső alakú égők.

Gyújtóégő a főégő begyújtásához.

Elektromos üzemű buktatható serpenyő:

Manuálisan (E7BR8), vagy elektromotor segítségével (E7BR8M) buktatható medence.

Elektromos termosztát által szabályozott 3 db elektromos fűtőtest, mely a medence alatt található.

Fokozatmentes hőmérsékletszabályozás.

Felállítás:

Használati helyiség:

A készüléket jól szellőztethető helyiségben kell felállítani, ajánlott elszívóernyő alá.

A készülék állhat önállóan, vagy főzősorba állítva is.

Éghető fal stb. mellé állítva az oldalfelületek és a hátoldal mellett MSz 1600/15-nek megfelelően legalább 25 cm szabad helyet hagyjunk, ezek az éghető felületek legyenek hőszigetelve.

Csatlakoztatás előtt győződjünk meg arról, hogy a készülék adattábláján feltüntetett adatok megegyeznek-e a gáz és elektromos hálózat tényleges adataival. Eltérés esetén olvassuk el az „átállítás” c. fejezetet.

Törvényi és műszaki előírások:

Üzembehelyezéskor a következő előírásokra ügyeljünk:

- megfelelő rendeletek

- tűzvédelmi előírások

- gázkészülékek üzembehelyezésére vonatkozó előírások

- földgázra vonatkozó műszaki szabványok

- nagykonyhai készülékek üzembehelyezési előírási

- balesetvédelmi előírások

- helyi gázszolgáltató előírásai

Üzembe helyezés:

Az üzembehelyezést, gázcsatlakoztatást, fűtőteljesítmény ellenőrzését, átállítást, elektromos csatlakoztatást kizárólag a szervizszolgálat szakembere végezheti, ügyelve az érvényes előírásokra.

Üzembehelyezési folyamat:

A készülék billegését szüntessük meg az állítható lábak segítségével, vízszintezzük ki.

Gázcsatlakoztatás:

A készülék előtt a gázvezetékbe egy elzárócsap beépítése szükséges. A készülék gázcsonkja G1/2”-os méretű. Csatlakoztatás után a tömítést vizsgáljuk meg a szivárgás elkerülése miatt.

Égéstermék elvezetés:

A készüléket az égéstermék elvezetéséhez megfelelő, jól szellőztethető helyiségben kell elhelyezni. A készülék az égéstermék elvezetésének módja szerint:

„A1” kivitelű

- Nem kell kéményhez csatlakoztatni.

- Elszívóernyő alá állítva az égéstermék közvetlenül a szabadba, vagy kéménybe vezethető.

- Ventilátor is alkalmazható, mely közvetlenül a szabadba szállítja az égésterméket.

Elektromos csatlakoztatás:

Csatlakoztatás előtt vizsgáljuk meg a következőket:

- Készülék adattábláján feltüntetett adatok megegyeznek-e az elektromos hálózat tényleges adataival.

- Földelő vezeték megfelelő működését.

- A hálózati teljesítmény megfelelősségét a készülékhez.

Helyezzünk el a hálózati csatlakozó aljzat előtt egy főkapcsolót, mely a készülék közelében, jól megközelíthető helyen legyen. A készülék hálózati csatlakozó vezetéke megfelelő keresztmetszetű legyen, típusa H07 RN-F.

Potenciálkiegyenlítés:

A készülék hátulján található csavar ad lehetőséget a készülék potenciálkiegyenlítésére.

ÜZEMELTETÉS:

Előkészítés:

Használat előtt a védőfóliát távolítsuk el a készülékről.

A medencét melegvizes, mosószeres ruhával tisztítsuk meg, hogy a medencét védő szert eltávolítsuk, majd töröljük szárazra.

Használatba vétel:

Győződjünk meg arról, hogy a készülékhez megfelelő-e a helyi gázcsalád, gázcsoport. Eltérés esetén a készülék átállítása szükséges. Használat előtt olvassuk el a „Használati” c. fejezetet.

Hőterhelés vizsgálata:

A készülék fúvókájának teljesítménye kis mértékben eltérhet a névlegestől. A hőterhelés lehet:

- az adattáblán megadott névleges érték

- kislángállású hőterhelés

A fúvókák teljesítménye a 2. táblázatban található (Nennleistung-névleges teljesítmény).

Eltérő gázadatok esetén a készüléket tilos üzembe helyezni!

Szükség esetén vizsgáljuk meg a névleges teljesítményt, egy volumetrikus gázóra segítségével.

Csatlakozónyomás vizsgálata (1.ábra):

Csatlakozónyomás mérésére U-manométert használjunk (0,1 mbar osztás). Távolítsuk el az (19) tömítőcsavart, majd ide csatlakoztassuk a manométert. Mérés után a tömítőcsavart gondosan helyezzük vissza.

Hőterhelés mérése:

Ehhez a vizsgálathoz egy gázfogyasztásmérő órára és egy stopperórára van szükség. Mérjük le a fogyasztást (E) l/h, vagy l/min mértékegységgel. A következő képletet használva kiszámítható a hőterhelés:

E= hőterhelés/fűtőérték

A mérést állandósult állapotban végezzük. A gáz fűtőértékéről a helyi gázműveknél érdeklődhet.

Hőterhelés vizsgálat PB gáz esetén:

Vizsgáljuk meg, hogy a beszerelt fúvóka a gázfajtának megfelelő-e, valamint a nyomáscsökkentő is megfelelő-e! Hasonlítsuk össze az értékeket az adattáblán feltüntetett értékekkel.

Funkcióellenőrzés:

Ellenőrizzük a tömítések jóságát, vizsgáljuk meg a lángképet, kisláng állásban is. Gyújtóláng megfelelő beállítását ellenőrizzük.

Átállítás:

Más gázfajtára, gázcsoportra való átállítás a fúvóka cseréjét jelenti, melyet kizárólag szakember végezhet. A készülékhez tasakban, századmilliméterben jelzett fúvókákat szállítunk, más gázra való átállítás estére. A fúvóka cseréje után is szükség van a „Funkcióellenőrzés” c. fejezet utasításainak elvégzésére.

Főégő fúvóka cseréje:

Vegyük le az alsó előlapot a négy rögzítőcsavar kivételével. Ha szükséges emeljük fel a medencét. Így a fúvóka könnyen hozzáférhető.

A fúvókacserét a 2.táblázatnak (Durchmesser Einspritzdüsen – fúvóka) megfelelően hajtsuk végre.

A levegőt nem kell szabályozni, az égők fix levegővel működnek.

Gyújtóégő beállítása (2.ábra):

A (2) gyújtóégő fix fúvókával, fix levegővel működik. Más gázra való átállítás esetén a fúvóka cseréje szükséges.

Ehhez a (3) anyát csavarjuk ki, a (4) fúvókát cseréljük a 2.táblázatnak megfelelően (Einspritzventile Zündbrenner – gyújtóégő fúvóka)

Főégő legkisebb teljesítményének beállítása (1.ábra):

Az előlap levétele után a (36) állítócsavarral végezhetjük a beállítást:

PB gáz esetén a kislángállás csavarját ütközésig be kell csavarni.

Földgáz esetén a kisláng beállításához a következőket végezzük:

- A fűtőteljesítmény, gázátfolyás ellenőrzése után a készüléket helyezzük üzembe, a forgatógombot állítsuk nagyláng állásba. Üzemeltessük a készüléket kb. 15 percig. A kisláng terhelést ezután a (36) állítócsavarral állítsuk be.

Fúvóka kicserélése kétoldali gyújtáshoz (3.ábra):

Az égő a kétoldali gyújtáshoz (5) fix fúvókával és levegővel üzemel. Átállítás esetén a (7) fúvóka cseréje szükséges.

Ehhez oldjuk a (6) anyát, vegyük le a (8) gázvezetéket; húzzuk ki az (5) égőt, csavarjuk ki a (7) fúvókát. Cseréljük azt a 2.táblázatnak megfelelőre (Brenner-Einspritzdüsen zur gegenseitigen Zündung – égőfúvóka a kétoldali gyújtáshoz).

KARBANTARTÁS

Figyelem!

Minden karbantartási, javítási munka megkezdése előtt a gáz és áramellátást szakítsuk meg.

A következő karbantartási munkákat ajánlatos évente elvégeztetni:

- A szabályozó és biztonsági alkatrészek ellenőrzése.

- Égőműködés ellenőrzése

- Gyújtás

- Égőbiztonság

- Funkcióellenőrzés a „Funkcióellenőrzés” c. fejezet szerint

A főégőket, gyújtóégőt tartsuk mindig tisztán:

- Emeljük fel a medencét, és az égőket tisztítsuk meg egy kefével, egyéb, arra alkalmas szerszámmal. Töröljük le szárazra.

- Ügyeljünk arra, hogy az alkatrészek az eredeti pozíciójukban maradjanak, kerüljenek vissza.

UTASÍTÁS:
Minden gáztechnikai alkatrész cseréjekor végezzünk tömítésvizsgálatot!

ALKATRÉSZEK CSERÉJE

Kizárólag a gyártó által forgalmazott, eredeti alkatrészek használhatók fel!

Az alkatrészcserét kizárólag szakember végezheti!

Az alkatrészek cseréje előtt a kezelőgombokat és a készülék előlapját (a csavarok oldása után) vegyük le.

Gáz termosztát:

A gázvezeték és a termosztát csatlakozásának oldása után oldjuk a termosztát rögzítő csatlakozását, húzzuk ki a helyéről és cseréljük ki.

Termoelem:

A termoelem rögzítőanyáját oldjuk a termosztáton és a gyújtóégőn, cseréljük az alkatrészt.

Gyújtógyertya:

A rögzítőanyát oldjuk, vegyük le a kábelt, cseréljük az alkatrészt, ügyeljünk a vezeték megfelelő csatlakoztatására.

Főégő:

A főégő rögzítőcsavarját oldjuk és cseréljük az égőt.

Ellenállás:

A készülék elektromos csatlakozóját távolítsuk el az aljzatból!

Az előlap levétele és a medence felemelése után az elektromos alkatrészek könnyen hozzáférhetővé válnak.

A fűtőtestek a medence alján találhatóak; ahhoz, hogy a fűtőtesteket cserélhessük, vegyük le a védőborítást és a hőszigetelést.

Ügyeljünk az elektromos csatlakozások megfelelő visszaszerelésére!

HASZNÁLAT

GÁZÜZEMŰ BUKTATHATÓ SERPENYŐ

Az égők be- és kikapcsolása (4. és 5.ábra):

- Az (50) forgatógombot forgassuk (*) állásba, tartsuk benyomva, ezzel egyidejűleg az (51) piezo gyújtó gombját nyomjuk meg többször, míg a gyújtóégő be nem gyullad. Ez a folyamat az (52) nyíláson figyelemmel kísérhető. A forgatógombot tartsuk pár mp-ig benyomva, míg a termoelem felmelegszik és az égő égve marad.

- Ezzel csak a gyújtóégő van bekapcsolt állapotban.

- A főégő begyújtásához forgassuk a gombot. A (7) pozícióhoz a legnagyobb, az (1) pozícióhoz a legkisebb láng tartozik.

- A hőmérséklet 100-300oC között állítható.

- A piezogyújtó hibája esetén a készülék tovább üzemeltethető, a gyújtóégő gyufával gyújtható be a medence felemelésével. Ebben az esetben értesítsük a szervizszolgálatot.

Kikapcsolás:

A főégő kikapcsolásához az (50) forgatógombot forgassuk (*) állásba.

A készülék teljes kikapcsolásához a forgatógombot () állásba forgassuk. Ilyenkor a gyújtóláng is kialszik.

ELEKTROMOS BUKTATHATÓ SERPENYŐ

A készülék be- és kikapcsolása (4. és 6.ábra):

- A (60) forgatógombot forgassuk a beállítani kívánt hőmérsékletre.

- A (62) zöld kontrollámpa világítani kezd.

- Egyidejűleg kigyullad a (61) sárga kontrollámpa, mely a fűtés be- és kikapcsolását követve felváltva kapcsol be és ki.

- A hőmérséklet a forgatógombon megadott értékekre állítható be 100-300oC között.

Kikapcsolás:

A teljes kikapcsoláshoz a forgatógombot forgassuk () állásba.

Medencebillentés automatikusan (5. és 6.ábra):

Billentő mechanizmussal felszerelt modellek (G7BR8M, E7BR8M) medence billentése elektromotorral történik.

- Billentéskor ügyeljünk a mozgó részekre!

- Ürítéskor előre helyezzünk egy megfelelő űrtartalmú edényt a készülék alá.

- A döntéshez nyomjuk meg a (70) választókapcsolót.

- Felfelé csavarással () a medence emelhető.

- Lefelé csavarással () visszaállítható.

Manuális medencebillentés (5. és 6.ábra):

Manuális medence billentés esetén ez a (90) kézikerékkel oldható meg.

- Óramutató járásával megegyező irányba forgatva a medence emelhető, ellentétesen visszasüllyeszthető.

ÜZEMEN KÍVÜL HELYEZÉS:

Meghibásodás esetén:

Hiba esetén a készüléket kapcsoljuk ki, kapcsoljuk le az áramellátást, zárjuk el a gázcsapot.

Utasítások meghibásodás, hosszabb üzemszünet esetére:

Hosszabb üzemszünet esetén alaposan tisztítsuk meg a készüléket az alább leírtak alapján, a gázcsapot zárjuk el, az elektromos hálózati csatlakozó dugót távolítsuk el az aljzatból. Meghibásodás esetén ugyanígy járjunk el, és értesítsük a szervízhálózatot.

TISZTÍTÁS:

Figyelem! A készüléket tilos normál, vagy magasnyomású vízsugárral tisztítani!

A rendszeres napi tisztítás a hosszú élettartam és a kifogástalan működés elengedhetetlen feltétele. A korrózióálló alkatrészeket mosószeres, melegvizes ruhával tisztítsuk, ne használjunk karcoló, agresszív súrolószert. Kerüljük fémszövetes súrolóeszköz, csiszolóeszköz használatát is. Erőteljesebb tisztításhoz erős műanyagból készült kefét használjunk. Tisztítás után tiszta vízzel öblítsük le, puha ruhával töröljük szárazra a készüléket. A serpenyő feneke nem rozsdamentes anyagból készül, tisztítás után töröljük szárazra, a serpenyő fenekét vékonyan kenjük be olajjal!

Bármilyen karbantartási, javítási munkát csak szakember végezhet.

Ajánlatos évente felülvizsgálatot végezni a készüléken.

A gyártó elutasít minden felelősséget a használati utasítás be nem tartásából, vagy szándékosan elkövetett rongálásból, vagy nem szakképzett személy általi üzemeltetésből, nyomdahibából adódó hibákért.

Az elektromos kapcsolási rajzokat a melléklet tartalmazza.

A gyártó fenntartja a jogot a készülék előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására.

A készülékek megfelelőségi nyilatkozattal rendelkeznek, melyet külön kérésre küldünk el.

JELMAGYARÁZAT A MELLÉKLETBEN TALÁLHATÓ ELEKTROMOS KAPCSOLÁSI RAJZOKHOZ:

G7BR8M (~230V; P=0,15kW; Imax= 1,6A)

1 – 3 fázisú csatlakozókapocs, árambemenet

5 – pozíciókapcsoló

12- választókapcsoló

13- elektromotor

14- kondenzátor

7EB55 (E7BR8)	(~230V; P=9kW; Imax= 22,6A)

(3N~ 400V; P=9kW; Imax= 13A)

2 –6 fázisú csatlakozókapocs, árambemenet

3 – 2 utas kapcsoló

4 – termosztát 50-300oC

6 – zöld kontrollámpa

7 – sárga kontrollámpa

8 – 3 fázisú mágneskapcsoló

9 – csatlakozókapocs

10- fűtőtest

11- hőkioldó

E7BR8M (~230V; P=9,15kW; Imax= 24,2A)

(3N~ 400V; P=9,15kW; Imax= 14,6A)

2 –6 fázisú csatlakozókapocs, árambemenet

3 – 2 utas kapcsoló

4 – termosztát 50-300oC

6 – zöld kontrollámpa

7 – sárga kontrollámpa

8 – 3 fázisú mágneskapcsoló

9 – csatlakozókapocs

10- fűtőtest

11- hőkioldó

12- választókapcsoló

13- elektromotor

14- kondenzátor

ELEKTHERMAX

Nagykonyhai Kft.

8500 Pápa, Gyár u. 5.

Tel.: 89/ 313-255

Fax: 89/ 313-456