#### Gázüzemű tésztafőző készülék üzembe helyezési és használati útmutató

Gáztechnikai adatok

| Típus | Űrtartalom | Teljesítmény Max | Min | Gázfogyasztás G30 | Gázfogyasztás G20 | Gázfogyasztás G25 | Égéstermék elvezetés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7GP1 / CPG40E | 25 l | 10 kW | 3,4 kW | 0,79 kg/h | 1,06 m3/h | 1,25 m3/h | A1 |
| 7GP1D / CPG40 | 25 l | 10 kW | 3,4 kW | 0,79 kg/h | 1,06 m3/h | 1,25 m3/h | A1 |
| 7GP2 / CPG80E | 25+25 l | 20 kW | 6,8 kW | 1,58 kg/h | 2,12 m3/h | 2,47 m3/h | B11 |
| 7GP2D / CPG80 | 25+25 l | 20 kW | 6,85 kW | 1,58 kg/h | 2,12 m3/h | 2,47 m3/h | B11 |
| 9GP1 / G9CP40 | 40 l | 12,5 kW | 4,8 kW | 0,98 kg/h | 1,32 m3/h | 1,54 m3/h | A1 |
| 9GP1D / G9CP40/2 | 40 l | 12,5 kW | 4,8 kW | 0,98 kg/h | 1,32 m3/h | 1,54 m3/h | A1 |
| 9GP2 / G9CP80 | 40+40 l | 25 kW | 9,6 kW | 1,96 kg/h | 2,65 m3/h | 3,1 m3/h | B11 |
| 9GP2D / G9CP80/2 | 40+40 l | 25 kW | 9,6 kW | 1,96 kg/h | 2,65 m3/h | 3,1 m3/h | B11 |

Készülék méreteit, bekötési pozícióit, gázégők és fúvókák egyéb méreteit, hivatkozott ábrákat lásd a mellékletben.

A – Vízcsatlakozás ¾”

B – Gázcsatlakozás ½”

C –Kifolyócső ¾” - 1”

A készülék adattáblája az előlapon található.

Nyilatkozat:

A gyártó igazolja, hogy a készülék a 90/396 EEC normáknak megfelelően készült, megfelel az abban foglaltaknak, a használati és üzembe helyezési utasítások betartása mellett.

A készülékbekötést az érvényes előírásoknak megfelelően végezzük, a készüléket jól szellőztethető helyiségben állítsuk fel. A készülék üzembe helyezés köteles, melyet az Elekthermax Rt. által kijelölt szakszervizek valamelyike köteles végezni, ennek költsége a vevőt terheli.

Megjegyzés: A gyártó/forgalmazó elutasít minden felelősséget, mely szándékosan, vagy nem szándékosan, nem megfelelő üzembe helyezésből, helytelen karbantartásból, a készülék megváltoztatásából, vagy szakképzetlen kezelő miatt keletkezett.

- Az üzembe helyezési, használati útmutatót, üzembe helyezés, használat előtt figyelmesen olvassuk át, a készüléket kizárólag szakképzett kezelő üzemeltetheti.

- Tartsuk be a leírás utasításait.

- A leírást őrizzük meg.

- A készülék esetleges továbbadásakor ügyeljünk, hogy ez a leírás is a készülékkel együtt kerüljön elszállításra.

##### Üzembe helyezés

- Üzembe helyezést, karbantartást, javítást kizárólag szakember végezhet.

- A csatlakoztatásokat az érvényes előírásoknak megfelelően végezzük. Az égők levegőszükséglete 2m3/h 1kW-onként.

Csatlakoztatás:

- Csomagoljuk ki a készüléket, az állítható lábak segítségével vízszintezzük ki.

- Egyes felületeken műanyag védőfólia található, ezeket gondosan távolítsuk el. (Ne használjunk szemcsés súrolószert.)

- Éghető fal stb. mellé állítva az oldalfelületek és a hátoldal mellett MSz 1600/15-nek megfelelően legalább 25 cm szabad helyet hagyjunk, ezek az éghető felületek legyenek hőszigetelve.

Égéstermék elvezetés:

A készüléket az égéstermék elvezetés típusa szerint csatlakoztassuk. Lásd „Gáztechnikai adatok” c. táblázat.

- B11

- Csatlakoztatás természetes elszívással, például természetes huzatú kéménybe, vagy közvetlenül a szabadba.
Továbbá lehetséges még elszívó rendszer alá (pl.: elszívóernyő alá mechanikus elszívással).

- Elszívó rendszerrel történő elvezetés esetén:

- Az elszívó rendszer a gázvezetékkel direkt kapcsolatban legyen, vagyis egy esetleges elszívási meghibásodás esetén a gázellátás zárjon le. A gázellátás kizárólag manuális úton legyen visszaállítható.

- Az elszívóernyő legalább 1,8m magasan legyen.

- A1

- Nem szükséges semmilyen elszívó sem rendszerbe kötni.

- Természetes huzatú kéménybe kötött elszívóernyő alá.

- Közvetlenül a szabadba vezető elszívóval.

##### Csatlakozás vízhálózatra

A készülék elé egy mechanikus vízszűrőt és elzárócsapot építsünk be.

##### Leeresztés

A kifolyónyílást kössük a csatornahálózatra.

##### Csatlakozás a gázhálózatra

A csatlakoztatást az érvényes előírások szerint végezzük.

A készülék elé a gázvezetékbe egy elzárócsap bekötése szükséges, melyet minden használat után zárjunk el. Ügyeljünk a gázcsatlakozások tömítettségére.

A készülékhez kizárólag az adattáblán feltüntetett gázfajta használható.

##### Használatba vétel

Névleges hőteljesítmény vizsgálata

A hőteljesítményt első üzembe helyezéskor, más gázra való átállításkor, javítások után mindig ellenőrizzük. A továbbiakban nincs szükség a teljesítmény beszabályozására.

Ellenőrizzük a névleges és kisláng hőteljesítményt, csatlakozó nyomást, és azt, hogy megfelelő fúvóka van-e beszerelve.

##### Csatlakozó nyomás ellenőrzése

A csatlakozó nyomást 0,1mbar pontosságú U-manométerrel mérjük.

- Távolítsuk el az A jelű tömítőcsavart (4.ábra).

- Csatlakoztassuk a mérőműszert.

- Kapcsoljuk be a készüléket.

- Mérjük a csatlakozó nyomást.

- A megengedett tartománynál nagyobb eltérés esetén a készüléket ne kapcsoljuk be, értesítsük a gázszolgáltatót.

- Mérés után a műszert távolítsuk el, a tömítőcsavart gondosan helyezzük vissza.

##### Gáztömítettségi vizsgálat

- Csatlakoztatás után a tömítéseknél, csatlakozásoknál ellenőrizzük a tömítettséget ecsettel, szivaccsal.

- Ezen kívül ellenőrizhetjük a gázóra segítségével is. 10 percen belül nem mutatkozhat gázfogyás.

##### FIGYELEM! A tömítettséget nyílt lánggal vizsgálni tilos!

##### Átállítás és csatlakoztatás más gázfajtára

A készülék az adattábláján megadott nyomású PB (G30) gázra alkalmazható. Ha a készülék más gázfajtára van beállítva, a készülék átállítása szükséges a következők szerint.

- Égőfúvóka cseréje

- Nyissuk ki az alépítmény ajtaját, vegyük ki a fúvókát és pótoljuk a megfelelővel (lásd műszaki adatok táblázatot a mellékletben). Ügyeljünk a kivett tömítés helyes visszaszerelésére.

- A kislángteljesítmény beállítása (5.ábra)

- A fúvóka az előlep levétele után elérhető.

- Vegyük ki a kisláng állítócsavarját, cseréljük a mögötte lévő fúvókát a megfelelőre (lásd műszaki adatok táblázatot a mellékletben). Tegyük vissza az állítócsavart. (5.ábra)

- Kislángteljesítmény szabályozása az állítócsavarral:
Forgatás óramutató járásával megegyezően = csökkentés
Forgatás óramutató járásával ellentétesen = növelés

- A készüléket a használati útmutató szerint kapcsoljuk be, üzemeltessük 10 percig max. teljesítménnyel. Állítsuk a forgatógombot kisláng állásba, a „B” csavarral állítsuk be a kislángteljesítményt (lásd műszaki adatok táblázatot a mellékletben).

- Gyújtóégő fúvókájának cseréje (6.ábra)

A következőképpen járjunk el:

- Csavarjuk le a (C) anyát

- Húzzuk ki a (D) fúvókát, cseréljük a megfelelőre ((lásd műszaki adatok táblázatot a mellékletben).

- A fúvókaátmérő a külső felületén jelölve van.

- A csere után a (D) anyát csavarjuk vissza

- FIGYELEM! Minden csere után ellenőrizzük a tömítettséget!

- Minden, más gázfajtára való átállítást az új gázfajtának megfelelő címkével jelölve fel kell ragasztani.

Funkcióellenőrzés

- A kezelőt informáljuk a használati utasítás alapján a készülék helyes működtetéséről. Tartsunk be minden előírást.

- A leírásnak megfelelően helyezzük üzembe a készüléket.

- Ellenőrizzük a tömítéseket.

- Ellenőrizzük az égéstermék elvezetőrendszer működését.

- Ellenőrizzük a begyújtás helyes működését, a lángképet.

##### Karbantartás

Egy szervizzel érdemes szerződést kötni az évenkénti felülvizsgálatról.

##### A készülék biztonsági berendezései

A gyújtóláng elalvásakor a termoelemmel ellátott gázcsap megszakítja a főégő gázellátását. A készülék használatához újra be kell gyújtani a gyújtólángot.

##### Alkatrészek cseréje

A készülékeknél az előlaptartó csavarok majd az előlap levétele után az alkatrészek elérhetővé válnak.

- Gázcsap: Oldjunk minden csatlakozást a gázcsaphoz. Megfelelő szerszámmal a gáz be- és kivezető vezetéket, gyújtóégőt, termoelemet csavarjuk le. Cseréljük a gázcsapot, a gyújtóégőt és termoelemet kössük vissza.

- Főégő: Oldjuk a fúvókatartó csavart, és az égőkamrában található két rögzítőcsavart, húzzuk ki az égőt. Csavarjuk ki a fúvókacsatlakozás rögzítőanyáját, vegyük le a csatlakozást. Cseréljük az égőt és szereljük össze a készüléket.

- Termoelem: Oldjuk a termoelem rögzítőanyáját az égőről, húzzuk ki a termoelemet. Csavarjuk le a csapról a termoelem rögzítőanyáját.. Cseréljük a termoelemet, szereljük össze a készüléket.

- Gyújtógyertya: A cseréhez a csatlakozó vezetéket, és a rögzítőanyát vegyük le, cseréljük az alkatrészt.

- Vízcső: (csak 900mm-es készülékeknél)

##### Utasítások a kezelő részére

- Használatba vétel előtt ellenőrizzük a készülék helyes bekötését.

- A gyártó/forgalmazó elutasít minden felelősséget a nem megfelelő üzembe helyezésből, karbantartásból, javításból eredő hibákért.

- A készülék kizárólag nagykonyhai felhasználásra készült, csak szakképzett kezelő üzemeltetheti.

- A készülék kizárólag a meghatározott céljára használható. Más célra való használat balesetveszélyt jelenthet.

- A készüléket olajsütőként használni tilos, mivel az olajhőmérséklet nem ellenőrizhető, így gyulladásveszély lép fel.

- A készülék égőjének levegőellátását ne változtassuk.

- Használatba vétel előtt a leírás gondos átolvasása, annak betartása szükséges.

- A készülék használata után, a karbantartások előtt a gázellátást zárjuk el.

- A készülék teljes megismeréséig különös figyelemmel üzemeltessük a készüléket.

- Első használat előtt a medencét és a felületeket védő vékony filmréteget tisztítószeres melegvízzel távolítsuk el.

Medence feltöltése

Ellenőrizzük, hogy a medence leeresztőcsapja zárva van-e. A feltöltőcsapot, mely az előlapon található, fordítsuk az óramutató járásával ellentétesen.

##### Medence ürítése

A készülék szekrényében található leeresztőcsapot nyissuk.

##### Gyújtás

A gázégő egy gázcsappal nagyláng és kisláng állás között szabályozható.

##### Gázégő begyújtása

Nyomjuk be a forgatógombot, forgassuk (*) állásba. (Első begyújtásnál várjuk meg míg a levegő kiürül a vezetékekből.) Többször nyomjuk meg a piezoelektromos gyújtó gombját. Nyitott készülékajtónál a készülék előlapján található lyukon nézzük, ellenőrizzük, hogy a gyújtóláng begyulladt-e. Égve maradt gyújtóláng esetén tartsuk a gombot pár másodpercig benyomva, majd elengedhetjük. Ha a gyújtóláng kialudt, ismételjük meg a folyamatot újra.

##### Tudnivalók

Ha a piezogyújtó nem működik megfelelően, a gyújtóláng manuálisan, pl. gyufával is begyújtható.

##### Főégő begyújtása

A forgatógombot a maximális teljesítmény eléréséhez forgassuk (◊) nagyláng állásba, kisebb teljesítményhez (◊) kisláng állásba.

##### Kikapcsolás

- A főégő kikapcsolásához forgassuk a gombot (*) állásba.

- A készülék teljes kikapcsolásához forgassuk a gombot (●) állásba.

##### Tudnivalók, tanácsok

- A víz felfűtési ideje 18-ról 100oC-ra kb. 27 perc.

- A víz hűtéséhez nyissuk meg a feltöltőcsapot, hagyjuk a vizet a túlfolyónyíláson elfolyni.

- A készülék bekapcsolása előtt a medencét töltsük fel vízzel!

- Használat közben a készülék oldalfelületei felforrósodhatnak, melyre címke is figyelmeztet.

##### Tisztítás, karbantartás

- Csak rozsdamentes felület tisztítására alkalmas tisztítószert használjunk.

- A felületeket rendszeresen és alaposan tisztítsuk, szappanos melegvízzel, vagy normál klórmentes, nem karcoló súrolószerrel.

- Tiszta vizes ruhával öblítsük le, majd töröljük szárazra a felületeket. Ne tisztítsuk a készüléket vízsugárral, ügyeljünk arra, hogy a belső részeket víz ne érje.

Fontos!	Tisztítás után puha ruhával mindig töröljük szárazra a felületeket.

Ne használjunk durva kefét, fémszövésű súrolóeszközt, mert ezek megkarcolhatják a felületeket.

Kerüljük a rozsdamentes felületek vastartalmú tárgyakkal való tartós érintkezését.

##### Hosszabb üzemszünet, meghibásodás

Hosszabb üzemszünet esetén a következőkre ügyeljünk:

- Zárjuk le a készülék gázellátását, a forgatógombot állítsuk nulla állásba.

- Tisztítsuk meg a készüléket kívül és belül is.

Meghibásodás esetén a következőket kövessük:

- Zárjuk le a készülék gázellátását, a forgatógombot állítsuk nulla állásba.

- Értesítsük a legközelebbi szervizszolgálatot.

Bármilyen karbantartási, javítási munkát csak szakember végezhet.

Ajánlatos évente felülvizsgálatot végezni a készüléken.

A gyártó elutasít minden felelősséget a használati utasítás be nem tartásából, vagy szándékosan elkövetett rongálásból, vagy nem szakképzett személy általi üzemeltetésből, nyomdahibából adódó hibákért.

ELEKTHERMAX.

Nagykonyhai Kft.

8500 Pápa, Gyár u. 5.

Tel.: 89/ 313-255

Fax: 89/ 313-456