# Buktatható serpenyő üzembehelyezési és használati utasítás

9GB80 (G9BR8)		G9BR8I

  - TUDNIVALÓK:

- A használati útmutató figyelmes átolvasása és betartása szükséges, mivel fontos információkat tartalmaz az üzembe helyezésre, használatra és karbantartásra vonatkozóan.

- Őrizzük meg a leírást.

- A készüléket kizárólag szakképzett személy üzemeltetheti.

- A készülék kizárólag felügyelet mellett üzemeltethető.

- Csak rendeltetésszerű céljára használható a készülék, ettől eltérő célra való használat veszélyt jelenthet.

- A készülék felülete üzem közben felforrósodik.

- Meghibásodás esetén a készüléket haladéktalanul kapcsoljuk ki.

- A készüléket kizárólag szakember javíthatja.

- A készülék adatait az adattábla tartalmazza.

- Meghibásodás esetén részletesen tájékoztassuk a szervizszolgálatot a kialakult hibáról.

- Javítás, karbantartás alatt védőkesztyű használata ajánlott.

- A készülék üzembehelyezésköteles, melyet az Elekthermax Rt. által kijelölt szakszervizek valamelyike köteles végezni, ennek költsége a vevőt terheli.

  - MŰSZAKI ADATOK:

1.táblázat:

| Típus | Külméret (+füstelvezető 21cm) (cm) | Teljesítmény (KW) | Gázcsatlakozás | G25 Hi=8,13kWh/m3 (m3/h) | G20 Hi=9,45kWh/m3 (m3/h) | G30 Hi=12,68kWh/kg (kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G9BR8 | 80x90x90 | 19,5 | R1/2” | 2,4 | 2 | 1,53 |
| G9BR8I | 80x90x90 | 19,5 | R1/2” | 2,4 | 2 | 1,53 |

2.táblázat: Medence tulajdonságok

| Típus | Méret (cm) | Űrtartalom (liter) | Buktathatóság |
| --- | --- | --- | --- |
| G9BR8 | 59x76x22,5 | 80 | 80o |
| G9BR8I | 59x76x22,5 | 80 | 80o |

3.táblázat: Műszaki adatok (fúvókaadatok) - melléklet

  - KÉSZÜLÉKTULAJDONSÁGOK:

- Stabil zártszelvényből, 4 állítható lábbal. Oldalak rozsdamentes acélból (CrNi 18/10).

- A serpenyő feneke nem rozsdamentes anyagból készült!

- Korrózióálló medencefedő, forgópánttal szerelve.

- Medencetöltés beépített vízcsappal.

- Medencefűtés négy korrózióálló gázégő által.

- Gázégő égésbiztosítóval, hőmérsékletszabályozóval.

- Főégő gyújtása gyújtóláng segítségével.

- Hőmérséklet beállítás hőmérsékletszabályozó által 100 oC és 290 oC között.

- Égőkamra és „füstelvezető” rozsdamentes acélból.

- Jellemzők:

- Termosztatikus vezérlésű gázarmatúra

- Piezoelektromos égőgyújtó

- Főégő

- Gyújtólángégő, gyújtógyertya, termoelem

- Kezelőgombok

  - ELŐÍRÁSOK, MŰSZAKI SZABVÁNYOK, IRÁNYELVEK

Az üzembe helyezés alatt a következő előírásokra ügyeljünk:

- Érvényes jogszabályok

- Higiéniai, nagykonyhai előírások

- Érvényes tűzvédelmi, egyéb helyi előírások

- Balesetvédelmi előírások

- Nagykonyhai gázfelhasználás szabályai

- Gázcsatlakoztatás műszaki előírásai

- Helyi gázszolgáltató előírásai

- Különleges helyi előírások

  - HASZNÁLATI HELYISÉGGEL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK

A készülék a füstelvezetés szempontjából A1 típusú (nem kell kéményhez csatlakoztatni, elszívóernyő, szellőzőmennyezet alá állítani), a helyiségnek azonban jól szellőztethetőnek kell lennie.
Ajánlatos azonban a készüléket egy elszívőernyő alá állítani, gyors és állandó gőzelvezetést biztosítva.
A készülék elé a gázvezetékbe egy elzárócsap beépítése szükséges, melyet tömítettség szempontjából vizsgáljunk meg.
A készülék két vízcsatlakozási ponttal rendelkezik (hideg, meleg víz). A készülék elé a vízvezetékbe egy elzárócsap beépítése szükséges.
A víz- és gázelzáró csapok a készülék közelében, jól megközelíthető helyen legyenek.

  - FELÁLLÍTÁS
A csomagolás eltávolítása után vizsgáljuk meg a készüléket sérülés szempontjából.
Távolítsuk el az oldalfelületek védőfóliáit.
A csomagolóanyagot a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.
Éghető fal stb. mellé állítva az oldalfelületek és a hátoldal mellett MSz 1600/15-nek megfelelően legalább 25 cm szabad helyet hagyjunk, ezek az éghető felületek legyenek hőszigetelve.
A készülék billegését az állítható lábakkal szüntessük meg, valamint vízszintezzük ki a készüléket.

  - ÜZEMBE HELYEZÉS
Figyelem! Üzembehelyezést, csatlakoztatást, karbantartást, javítást kizárólag szakember végezhet.
Figyelem! Csatlakoztatás, bekapcsolás előtt győződjünk meg arról, hogy a víz-, és gázhálózat adatai megegyeznek-e a készülék adattábláján feltüntetett értékekkel.

    - CSATLAKOZTATÁS A VÍZHÁLÓZATRA
A víznyomás 50 és 300 kPa között legyen, eltérés esetén nyomáscsökkentő, vagy szivattyú felszerelése szükséges.
A készülék beépített vízelzáró csappal rendelkezik.

    - CSATLAKOZTATÁS A GÁZHÁLÓZATRA
A gázvezeték keresztmetszete megfeleljen a gázfajtának és az érvényes előírásoknak.
A gázcsatlakozás fix, vagy oldható is lehet, de minden esetben korrózióálló anyagból.
Alkalmazzunk tömítőanyagot.
A készülék gázcsonkja a készülék jobb oldalán alul található.
A készülék, a gázvezeték és a szerelvények között ellenőrizzük a tömítések jóságát, korróziót nem okozó tömítésellenőrző srayvel.
FIGYELEM! A tömítést nyílt lánggal ellenőrizni tilos!

  - GÁZTECHNIKAI FUNKCIÓELLENŐRZÉS
Legelőször vizsgáljuk meg azt, hogy a helyi gázcsalád és csoport alkalmas-e a készülékhez.
A készüléket a megfelelő fúvókával szabad üzembe helyezni. (3.táblázat, DÜSEN-fúvóka)
A készülékhez előírt fűtőteljesítmény (3.táblázat, Nennwarmebelastung-névleges fűtőteljesítmény) függ a csatlakozási nyomástól és a gáz fűtőértékétől is.
A fűtőteljesítmény nagyláng állásban a megfelelő fúvókával érhető el. A fúvókaadatok ellenőrizhetőek a 3.táblázat segítségével. (DÜSEN)
A gáz fűtőértékéről a helyi gázszolgáltatónál érdeklődhet.

    - GÁZCSATLAKOZÁSI NYOMÁS ELLENŐRZÉSE
A csatlakozónyomás min. 0,1 mbar osztású U-manométerrel mérhető.
Oldjuk, majd távolítsuk el a csatlakozónyomás mérő tömítőcsavart.
Csatlakoztassuk az U-manométert.
A készüléket a leírásnak megfelelően helyezzük üzembe.
Mérjük a csatlakozónyomást.
Vegyük le a mérőeszközt.
A tömítőcsavart gondosan helyezzük vissza.

    - PRIMERLEVEGŐ ELLENŐRZÉSE
Primerlevegő ellátás megfelelő, ha hideg állapotban a láng nem emelkedik el az égőtől, ill. nincs visszaégés sem.
Az ajánlott beállítás a 3.táblázatban adott (Primerluft Abstand „H”)

    - A gyújtólángégő megfelelősségét üzem közben vizsgálhatjuk. Akkor megfelelő a beállítás, ha a gyújtóláng körülveszi a termoelemet, a lángkép kifogástalan.
Eltérés esetén ellenőrizzük, hogy a megfelelő fúvóka van-e beszerelve (3.táblázat).

    - FUNKCIÓELLENŐRZÉS
A leírásnak megfelelően helyezzük üzembe a készüléket.
Ellenőrizzük a készülék tömítéseit.
Ellenőrizzük az égőbiztonságot nagyláng állásban.
Ellenőrizzük az égőgyújtó helyes beállítását (szükség esetén cseréljük a fúvókát).
Ellenőrizzük a gyújtást és lángképet a főégőn.

  - ÁTVÉTEL
A csatlakoztatások után vizsgáljuk át a készüléket és a csatlakoztatásokat.
Ezen belül a következőkre ügyeljünk:
- a készülék oldalfelületeiről a védőfólia teljesen el legyen távolítva;
- a csatlakoztatások az előírásoknak, üzembehelyezési útmutatónak megfeleljenek;
- minden biztonsági, törvényi előírás teljesüljön;
- a víz-, és gáztömítések megfelelőek legyenek.
A leírásnak megfelelően kapcsoljuk be a készüléket, és vizsgáljuk meg a következőket:
- főégő begyújtása;
- megfelelő lángkép;
- égőbiztonság.
Ellenőrizzük, hogy a „füstelvezető” nyílás nincs-e lefedve, az égéstermék akadálytalanul tud-e távozni.

  - ÁTÁLLÍTÁS MÁS GÁZTÍPUSRA – GÁZCSALÁDRA
Más gázcsoportra, gázcsaládra történő átállítás a fúvóka cseréjét jelenti. (3.táblázat, Düsen-fúvóka)
A fúvókákat a készülékhez mellékelten szállítjuk. A beavatkozást kizárólag szakember végezheti.

    - FŐÉGŐ FÚVÓKACSERE
Vegyük le a kezelőgombokat.
Vegyük le az előlapot, cseréljük a fúvókát.

    - ÉGŐGYÚJTÓ FÚVÓKÁJÁNAL CSERÉJE (4.4 ÁBRA)
Vegyük ki az (E) rögzítőcsavart, majd cseréljük ki a (D) fúvókát a megfelelőre (3.táblázat, Düsen Zündflammenbrenner- gyújtóégő fúvóka).
12-es méretű villáskulccsal oldjuk a fúvókát, cseréljük ki. Visszaszereléskor a primerlevegő közt állítsuk be (3.táblázat, Primerluft).
Figyelem! Minden átállítás után funkció- és tömítésvizsgálatra van szükség.

  - KARBANTARTÁS
Figyelem! Karbantartást kizárólag szervizszolgálat szakembere végezhet!
A készüléken évente végeztessünk egy átfogó alapos szakember általi átvizsgálást.
Ajánlatos az elhasználódott alkatrészeket cserélni.
Ajánlatos ez ügyben a szervizszolgálattal szerződést kötni.

    - ELŐFORDULÓ HIBÁK ÉS ELHÁRÍTÁSUK
Figyelem! Az alább leírt javításokat kizárólag szakember végezheti!
Figyelem! A hőkioldó visszaállítása előtt hárítsuk el a hibát, ami a hőkioldó kikapcsolását okozta.

| Leírás és lehetséges hiba | Javítás, beavatkozás |
| --- | --- |
| Főégő nem gyullad meg: - a gyújtógyertya nincs megfelelően rögzítve, vagy nincs csatlakoztatva - piezogyújtó rossz, vagy nincs gáznyomás - fúvóka eltömődött, vagy sérült valamelyik gázszerelvény Égőgyújtó láng elalszik a kezelőgomb elengedése, vagy a gyújtógomb megnyomása után: - a gyújtóláng nem melegíti megfelelően a termoelemet - sérült gázszerelvény A gyújtóégő nem gyújtja be a főégőt: - hiba a gáznyomásban - fúvóka, gáznyílás eltömődött, vagy sérült gázszerelvény Serpenyő hőmérséklet nem állítható: - Hőmérsékletérzékelő rossz - Termosztát rossz | A beavatkozások előtt az előlapot vegyük le. Mindenekelőtt húzzuk le a kezelőgombokat, a kézikereket. Gyújtógyertya - Húzzuk le a gyújtókábelt, a gyertyatartó rögzítőcsavarját oldjuk; cseréljük a gyertyát. Termoelem - A gázszerelvény csavarjának oldása, és a gyújtóégő tartó rögzítőcsavarjának oldása után az (A) termoelem kiszerelhető (4.4 ábra, Termoelement) |

  - FIGYELMEZTETÉSEK, UTASÍTÁSOK
A következő leírás a készülék használatához fontos információkat tartalmaz!
A leírást őrizzük meg a későbbiekben felmerülő problémák esetére!
Ez a készülék egy nagykonyhai készülék, melyet kizárólag szakképzett személyzet üzemeltethet.
A készülék csak felügyelettel üzemeltethető.
Figyelem! A gyártó nem vállal felelősséget a használati-, üzembehelyezési utasítás be nem tartásából, szándékos rongálásból, nem eredeti alkatrész beszereléséből adódó hibákért.
A konyhai személyzet olvassa el a használati utasítást, elkerülve ezzel a nem megfelelő használatból adódó meghibásodást.
Mindennemű karbantartási, javítási munkát kizárólag szakember végezhet.
A karbantartási munkákat rendszeresen végeztessük el szakemberrel.
Minden beavatkozáskor az elektromos-, víz-, és gázhálózatot zárjuk el.
A gyártó fenntartja a jogot a készülék előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására.
A készülékek megfelelőségi nyilatkozattal rendelkeznek, melyet külön kérésre küldünk el.

  - HASZNÁLAT
Első használat előtt a medencét alaposan tisztítsuk ki.
Figyelem! A medencét maximum a kiöntő alatt 40 mm-ig töltsük fel (max. töltésszintjelzésre ügyeljünk.)!

    - BEKAPCSOLÁS, SÜTÉSINDÍTÁS, KIKAPCSOLÁS
Először töltsük fel a medencét, csak az után kapcsoljuk be a készüléket.

Gyújtóégő begyújtása (4.8 ábra)
– A termosztát forgatógombját a () állásból forgassuk balra a (*) állásba –a gombot tartsuk benyomva- majd nyomjuk meg a gyújtógombot, az égő begyújtása után a forgatógombot tartsuk pár mp-ig benyomva.
– Engedjük el a termosztát forgatógombját és ellenőrizzük, hogy az égő begyújtva maradt-e.
– Ellenkező esetben ismételjük meg a folyamatot.

Főégő begyújtása, hőmérsékletszabályozás (4.8 ábra):
- Az gyújtóégő begyújtása után a forgatógombot forgatva beállítható a kívánt hőmérséklet. A forgatógomb 1-7 állásba állítható, az egyes állásokhoz tartozó hőmérsékletek a következők: 
            Gombállás:     1        2        3        4       5        6        7
            Hőm. oC:      100    125    150    180    210    250   290
– A termosztáttal történő hőmérsékletszabályozás automatikusan ki-, és bekapcsolja a főégőt. Ha a forgatógombot (*) állásba forgatjuk, a főégő kikapcsol, és csak a gyújtóláng ég.

Gyújtóégő kikapcsolása
A gyújtóégő kikapcsolásához és a készülék lekapcsolásához a forgatógombot nyomjuk be és forgassuk () állásba.

  - A KÉSZÜLÉK TISZTÍTÁSA
- A kifogástalan üzem csak akkor teljesíthető, ha ügyelünk és követjük a leírás utasításait. Minden karbantartási és javítási munkát csak szakember végezhet. Tanácsos a készüléket évente felülvizsgáltatni.
– A termoelemet mindig tartsuk szabadon és tisztán.
– Időről időre ellenőrizzük az égők nyílásainak tisztaságát.
A rozsdamentes felületek tisztításához ne alkalmazzunk agresszív súrolószert.
Fémből készült súrolóeszközt ne használjunk.
Ne alkalmazzunk karcoló súrolóeszközt, súrolószert.
A készüléket csak kihűlt állapotban tisztítsuk.

    - NAPI TISZTÍTÁS
Figyelem! Ne tisztítsuk a készüléket se magasnyomású, se normál vízsugárral!
A medencét melegvízzel és tisztítószerrel tisztítsuk, alaposan öblítsük el tiszta vízzel, majd egy ruhával töröljük szárazra, a serpenyő fenekét kenjük be vékonyan olajjal!
A külső rozsdamentes felületeket mosószeres melegvízzel, szivaccsal tisztítsuk.
Mindig öblítsük le tiszta vízzel és töröljük szárazra.
Megjegyzés, nyomás alatt működő készülékhez:
Nátrium, ammóniatartalmú tisztítószerrel ne tisztítsuk a készüléket, mert a szernek a fedőtömítéssel akár rövid ideig tartó érintkezése is a tömítés károsodását okozza.

  - TENNIVALÓK HOSSZABB IDEIG TARTÓ ÜZEMSZÜNET ESETÉN
Hosszabb ideig tartó üzemszünet (nyári leállás, szezonális munka) esetén a készüléket alaposan tisztítsuk meg, töröljük szárazra, a serpenyő fenekét kenjük be vékonyan olajjal!
A fedelet hagyjuk nyitva.
Kezeljük le a felületeket egy a kereskedelemben kapható és arra alkalmas szerrel.
Elektromos-, gáz-, és vízcsatlakozásokat zárjuk le.
A használati helyiség jól szellőztetett legyen.

  - TENNIVALÓK MEGHIBÁSODÁS ESETÉN
A készüléket helyezzük azonnal üzemen kívül, gáz-, és vízcsatlakozásokat zárjuk le.
Értesítsük a szervizszolgálatot.
A gyártó nem vállal felelősséget a használati-, üzembehelyezési utasítás be nem tartásából, szándékos rongálásból, nem eredeti alkatrész beszereléséből adódó hibákért.

- ÁBRAMELLÉKLET

  - Készülék méretek, csatlakoztatások
G – gázcsatlakozás G1/2”
A – vízcsatlakozás 10mm

  - Kezelőfelület, nyomásmérő csonk
A – tömítőcsavar
B – nyomásmérő csonk
C – gázcső

  - Gázszerelvény

A – hőmérséklet érzékelő
B – gyújtóláng hőterhelés beállító csavar
C – gázkifolyás a gyújtóégőhöz
D – bemenő nyomásmérő
E – kimenő nyomásmérő
F – kisláng állítócsavar
G – állítócsavar
H – gázbemenet
I – gázkimenet
L – kezelőgomb

FIGYELEM! A lepecsételt állítócsavar állítása tilos!

  - Égőgyújtó
A – termoelem
B – gyújtóégő
C – gyújtógyertya (piezo gyújtófej)
D – fúvóka
E – tömítőcsavar

  - Főégő
A – égő
B – Fúvóka
C – fúvókatartó

  - Primerlevegő állítás

  - Vízfeltöltés kezelőgombjai

  - Kezelőgombok
A – forgatógomb
B –
C – készülék zárt állása
D – kisláng állás (főégő)
E – nagyláng állás (főégő)
F – gyújtóégő állás (begyújtás)

ELEKTHERMAX

Nagykonyhai Kft

8500 Pápa, Gyár u. 5.

Tel.: 89/ 313-255

Fax: 89/ 313-456