900-as gázüzemű direkt és indirekt fűtésű főzőüst üzembehelyezési és használati utasítás

9GUD100 (G9P10D)	9GUD100A (G9P10DA)	9GUI100 (G9P10I)	9GUI100A (G9P10IA)

9GUD150 (G9P15D)	9GUD150A (G9P15DA)	9GUI150 (G9P15I)	9GUI150A (G9P15IA)

  - Általános tudnivalók

- Figyelmesen olvassuk át a leírást, mivel fontos információkat tartalmaz az üzembehelyezést, használatot, karbantartást illetően.

- Tartsuk be a leírás utasításait.

- A készüléket kizárólag szakképzett személyzet üzemeltetheti!

- A készülék csak felügyelet mellett üzemeltethető.

- A készülék kizárólag meghatározott céljára, vagyis élelmiszer főzésére használható, ettől eltérő használat balesetveszélyt jelenthet.

- Üzem közben a készülék fedele felforrósodik!

- Meghibásodás, üzemzavar esetén a készüléket haladéktalanul kapcsoljuk ki.

- Javítási, karbantartási munkát kizárólag szakember végezhet.

- A készülék típusát, adatait a készülék adattáblája tartalmazza.

- Meghibásodás esetén adjunk pontos leírást a hibáról.

- A készülék üzembehelyezésköteles, melyet az Elekthermax Rt. által kijelölt szakszervizek valamelyike köteles végezni, ennek költsége a vevőt terheli.

  - Műszaki adatok

1.táblázat: Általános adatok

| Típus | Fűtési mód | Üst űrtartalom | Üst túlnyomása (bar) | Közvetítő közeg nyomása (bar) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9GUD100 (G9P10D) | Direkt | 100 | - | - |
| 9GUD100A (G9P10DA) | Direkt | 100 | 0,05 | - |
| 9GUI100 (G9P10I) | Indirekt | 100 | - | 0,5 |
| 9GUI100A (G9P10IA) | Indirekt | 100 | 0,05 | 0,5 |
| 9GUD150 (G9P15D) | Direkt | 140 | - | - |
| 9GUD150A (G9P15DA) | Direkt | 140 | 0,05 | - |
| 9GUI150 (G9P15I) | Indirekt | 135 | - | 0,5 |
| 9GUI150A (G9P15IA) | Indirekt | 135 | 0,05 | 0,5 |

2.táblázat: Méretek

|  | Típus |  |
| --- | --- | --- |
| Szélesség (A) | 800 | mm |
| Mélység (B) | 900 | mm |
| Magasság (C) | 900 | mm |
| Üst átmérője | 600 | mm |

3.táblázat: Általános vízadatok

| Hidegvíz csatlakozás | 10 | mm |
| --- | --- | --- |
| Melegvíz csatlakozás | 10 | mm |
| Hálózati víznyomás | 50-300 | kPa |

A következő táblázatokat melléklet tartalmazza:

4.táblázat: Kislángterhelés beállítása

5.táblázat. Gáztechnikai adatok

6.táblázat: Csatlakozó nyomások
	6a: csatlakozó nyomás, különböző gázfajtáknál

6b: megengedhető nyomásértékek

6c: legkisebb megengedhető nyomásérték

6d: legnagyobb megengedhető nyomásérték

  - Tulajdonságok
A készülék váza korrózióálló acélból (WNr 4016) készült, négy állítható lábbal.
Az oldalfelületek korrózióálló acélból (WNr 4301) készültek
A medence korrózióálló acélból (WNr 4571) készült
Az üstfedél rozsdamentes acélból készült, forgópántja bármely állapotban megtartja a fedelet.
A leeresztőcsap krómozott sárgarézből.
Üstfűtés nagy hatásfokú, rozsdamentes acélból készült, cső alakú égők segítségével.
Gázellátás szabályozása fokozatmentesen állítható gázcsappal.
A főégő gyújtása gyújtóláng által történik. Gyújtóláng gyújtása piezo gyújtóval.
Üzembiztonságról termoelem gondoskodik, amely megszakítja a gázellátást, amint a gyújtóláng kialszik.
Csatlakozócsonk hidegvíz részére (10mm).
Csatlakozócsonk melegvíz részére (10mm).
Az üst feltöltésére a készülék egy hideg-, melegvizes keverőcsappal rendelkezik.

    - Nyomás alatt működő főzőüst különleges tulajdonságai (9GU…A)
A fedél hőálló szilikon-tömítéssel rendelkezik.
A fedél légmentes lezárása 4 szorítócsavar segítségével történik.
A biztonsági nyomásszelep 0,05 bar-ra van beállítva.

    - Indirekt fűtésű főzőüst különleges tulajdonságai (9GUI….)
A főzőüst és a közvetítő tér rozsdamentes acélból készült.
A következő biztonsági berendezésekkel szerelt:
      - biztonsági gőzszelep (0,5 bar-ra beállítva)
      - gőznyomás kijelző
      - üzemzavar, túlfűtés esetén a készüléket egy hőfokkorlátozó kikapcsolja

  - Műszaki előírások, irányelvek
Az üzembe helyezés alatt a következő előírásokra ügyeljünk:

- Érvényes jogszabályok

- Higiéniai, nagykonyhai előírások

- Érvényes tűzvédelmi, egyéb helyi előírások

- Balesetvédelmi előírások

- Nagykonyhai gázfelhasználás szabályai

- Gázcsatlakoztatás műszaki előírásai

- Helyi gázszolgáltató előírásai

- Különleges helyi előírások

  - Üzemeltetési helyiséggel szemben támasztott követelmények
A készülék B11, ill. B21 típusú, az égéstermék elvezetése szempontjából. A készüléket mechanikus elszívású elszívóernyő, vagy elszívómennyezet alá kell állítani. Az égéstermék a kéménybe, vagy közvetlenül a szabadba áramlik, de áramlásbiztosító felszerelése nem szükséges. A helyiség jól szellőztethető legyen.
A gázvezetékbe a készülék elé egy elzárócsap beépítése szükséges.
A készülék két vízrákötési ponttal rendelkezik. A készülék elé a vízvezetékekbe elzárócsap beépítése szükséges.
Figyelem! Az elzárócsapok a készülék közelében, jól megközelíthető helyen legyenek.

  - Felállítás
A kicsomagolás után, vizsgáljuk meg a készüléket, nem sérült e meg szállítás közben.
Az oldalfelületeken levő védőfóliákat gondosan távolítsuk el.
A csomagolóanyagot a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.
Éghető fal stb. mellé állítva az oldalfelületek és a hátoldal mellett MSz 1600/15-nek megfelelően legalább 25 cm szabad helyet hagyjunk, ezek az éghető felületek legyenek hőszigetelve. A készülék körül elegendő helyet hagyjunk az esetleges javítási, karbantartási munkák elvégzésére.
A billegését küszöböljük ki az állítható lábak segítségével, vízszintezzük ki a készüléket.

  - Üzembe helyezés
Figyelem! Üzembehelyezési, csatlakoztatási, karbantartási, javítási munkát kizárólag szakember végezhet.
Figyelem! Üzembe helyezés előtt győződjünk meg arról, hogy a víz- és gázhálózat adatai megegyeznek-e a készülék adattábláján megadott értékekkel.

    - Csatlakoztatás a vízhálózatra
A csatlakozó víznyomás 50-300 kPa között legyen.
A készülék elé a vízvezetékekbe elzárócsap beépítése szükséges.
A vízcsatlakozási pont a készülék jobb oldalán, alul található.
A csatlakoztatást az érvényes előírásoknak megfelelően végezzük.

    - Csatlakoztatás a gázhálózatra
A gázvezeték a gázfajtának és előírásoknak megfelelő keresztmetszetű legyen.
A gázbekötés oldható, vagy fix is lehet, a vezeték és szerelvények korrózióálló anyagból legyenek.
Tömítőanyagot alkalmazzunk.
A gázcsatlakozó csonk a készülék jobb oldalán alul, található.
Az összes gázcsatlakozási pont, szerelvény tömítettségét vizsgáljuk meg.
Figyelem! A tömítéseket nyílt lánggal vizsgálni tilos!

  - Gáztechnikai részek funkcióvizsgálata
Mindenek előtt vizsgáljuk meg, hogy a helyi gázcsalád, csoport megegyezik-e azzal, amire a készülék be van állítva. Eltérés esetén a készülék átállítása szükséges.
A készülék csak a megfelelő fúvókával üzemeltethető.
A fűtőteljesítmény függ a gáznyomástól és a gáz fűtőértékétől is.
A gáznyomás a 6b táblázat értékeinek megfelelő legyen.
A felhasznált gáz adatairól a helyi gázszolgáltatónál érdeklődhetünk, ezek egyezzenek meg az 5.táblázat adataival.

      - Csatlakozási gáznyomás ellenőrzése
Csatlakozónyomás mérésére U-manométert használjunk (0,1 mbar osztás).
Vegyük le az alsó előlapot.
Távolítsuk el a tömítőcsavart, majd ide csatlakoztassuk a manométert.
Mérés után a tömítőcsavart gondosan helyezzük vissza.
A mért érték egyezzen meg a 6.táblázat értékeivel.
Figyelem! A festékkel jelölt és lezárt csavart semmi esetre se állítsuk el, ellenkező esetben a későbbi garanciaigény nem érvényesíthető.

      - Primerlevegő ellenőrzése
A primerlevegő megfelelő, ha a láng hideg égő esetén sem emelkedik el az égőfejtől, nincs visszaégés.
Az ajánlott (H) primerlevegőköz mérete az 5.táblázatban található (Primarluft abstand- primerlevegő köz, 4.6 ábra).

  - Üzemeltetés
A csatlakoztatások után győződjünk meg azok szakszerűségéről.
Ezeken belül is a legfőképpen a következőkre ügyeljünk:
– A védőfólia el legyen távolítva.
– Az összes csatlakozás az előírásoknak megfelelően legyen kivitelezve.
– Az összes előírás és biztonsági követelmény teljesüljön.
– A víz- és gázvezeték tömítése megfelelő legyen.
Végül a készülék bekapcsolásával a következőket ellenőrizzük:
– Az égőgyújtó megfelelő működését;
– megfelelő lángképet;
– égőbiztonságot.
Ellenőrizzük, hogy az égéstermék elvezető nyílás nincs-e letakarva, az égéstermék akadálytalanul el tud-e távozni.

  - Átállítás
A készülék más gázfajtára való átállítása az égőfúvókák cseréjét jelenti. (5.táblázat, 4.5 ábra)
Az átállításhoz szükséges égőfúvókákat a készülékhez mellékelve szállítjuk.
Szükséges még a csatlakozónyomás vizsgálata és a kisláng terhelés ellenőrzése.
Az átállítást kizárólag szakember végezheti.

    - Főégő fúvókájának cseréje (5.táblázat, 4.5 ábra)
Oldjuk az alsó előlap rögzítő csavarjait, vegyük le az előlapot.
Oldjuk a fúvókatartót és vegyük ki.
Egy 11 mm méretű villáskulccsal oldjuk a fúvókát és cseréljük ki.
Állítsuk be a primer levegőközt (H) (5.táblázat: Primerluftabstand – primer levegőköz, 4.6 ábra)

    - Égőgyújtó láng fúvókájának cseréje
Oldjuk az alsó előlap rögzítő csavarjait, vegyük le az előlapot.
A gyújtóégő az égőtér elülső oldalán található.
Oldjuk a rögzítőcsavart és cseréljük ki a fúvókát.

    - Kisláng terhelés beállítása
A készülék bekapcsolása után a készülék gombját forgassuk kisláng állásba.
Vegyük le a beállítógombot, így az előlapon található lyukon keresztül beláthatunk az égéstérbe.
A lyukon át egy csavarhúzóval a kisláng beszabályozható.
A gáznyomás adatok kisláng állásban a 4.táblázatban találhatóak.
Figyelem! Minden átállítás után funkcióvizsgálat szükséges.

  - A készülék karbantartása
Figyelem! Bármilyen karbantartási munkát kizárólag szakember végezhet.
A megfelelő működés érdekében ajánlatos a készüléket évente felülvizsgáltatni. Különös tekintettel a gázalkatrészekre, csőcsatlakozásokra.
Ajánlatos ilyenkor az elhasználódott alkatrészeket cserélni, elkerülve ezzel a későbbi váratlan meghibásodást.

    - Lehetséges hibák és javításuk
Figyelem! A hibák elhárítását kizárólag szakember, az Elekthermax Rt. által kijelölt szakszerviz végezheti.
Figyelem! A hőkorlátozó visszaállítása előtt hárítsuk el a hibát, mely a hőkioldót működésbe hozta.

| Hiba leírása, lehetséges okai: | Beavatkozás: |
| --- | --- |
| A medence tartalmát nem lehet felfűteni: A működést megszakítja a hőkioldó. Csak a gyújtóláng ég, a főégő nem: Nyomásprobléma a gázhálózatban; A főégő fúvókája eltömődött. A gyújtóláng nem gyullad meg: A gyújtóláng fúvókája eltömődött. A gyújtógyertya rossz. A gyújtókábel hibás, vagy kontakthibás. A gyújtóláng nem marad begyújtva: A termoelem rossz. A gyújtóláng fúvókája részben eltömődött. A működést a hőkioldó megszakítja. | Hőkioldó A hőkioldó visszaállítását az előlap levétele után végezhetjük el. Főégő Alsó előlap levétele után elérhető. Gyújtóégő Oldjuk az alsó előlap rögzítő csavarjait, vegyük le az előlapot. A gyújtóégő az égőtér elülső oldalán található. Termoelem gyújtógyertyája Oldjuk az alsó előlap rögzítő csavarjait, vegyük le az előlapot. |

  - Figyelmeztetések és utasítások a kezelő részére
A leírás a biztonságos üzemeltetéshez nyújt információkat.
A leírást a későbbi problémamegoldás esetére gondosan őrizzük meg.
Ez a készülék nagykonyhai gázkészülék, melyet kizárólag szakképzett személyzet üzemeltethet.
A készüléket felügyelet mellett üzemeltessük.
Figyelem! A gyártó elutasít minden felelősséget a nem megfelelő használatból eredő károkért.
Bármilyen javítási, karbantartási munkát kizárólag az Elekthermax Rt. szakszervize végezhet.
Ügyeljünk a rendszeres karbantartás betartására.
Meghibásodás esetén kapcsoljuk ki a készüléket, a gáz- és vízcsapokat zárjuk el.
A bekövetkezett hibáról értesítsük a szervizszolgálatot.

  - Üzemeltetés
A készülék első használata előtt tisztítsuk meg alaposan a készüléket, különösen ügyelve az üst tisztítására.
Figyelem! Maximum a kiöntő alatt 40mm-ig (max. szintjelzésig) töltsük fel az üstöt.

    - Közvetítőközeg tér feltöltése (9GUI..)
Figyelem! A közvetítő közeg (víz) állapotát minden bekapcsolás előtt ellenőrizzük.
Figyelem! A közvetítő közegként használt víz minden esetben lágyított víz legyen.
Nyissuk ki a készülék tetején, jobb oldalt található biztonsági blokk bevezetőnyílását (4.1 ábra)
Nyissuk ki a közvetítőközeg ellenőrző csapját a készülék elején.
Töltsük be felül a lágyított vizet.
Ha az ellenőrzőcsapon a víz folyamatosan folyik, hagyjuk abba a feltöltést. Várjuk meg, míg a a víz már nem folyik.
Zárjuk az ellenőrző csapot.
Zárjuk vissza a felső biztonsági blokkot.

    - Nyomás alatt működő főzőüst használata (9GU…A)
Bekapcsolás előtt a készülék fedelét lezáró csavarokat húzzuk meg.
Az üstben a nyomásnövekedés max. 0,05 bar.
Ennek az értéknek az átlépése esetén a készülék biztonsági szelepe működésbe lép. Kérésre a készülék nyomásmérő órával is felszerelhető.
Figyelem! A főzési folyamat után a fedél nyitása előtt az üstben szüntessük meg a túlnyomást a kieresztőcsap segítségével (4.8 ábra).

    - Bekapcsolás, főzés
A készülék az üzemeltetéshez szükséges funkciókhoz egy forgatógombbal rendelkezik (4.7 ábra).
A működtetéshez a következőket végezzük:
Gyújtóégő begyújtása:
Nyissuk ki a gázcsapot.
A forgatógombot a () állásból forgassuk balra a (*) állásba, tartsuk benyomva a gombot, eközben a piezogyújtót többször megnyomva gyújtsuk be a lángot.
Ha meggyulladt a láng, még pár másodpercig tartsuk benyomva a forgatógombot.

Főzés – főégő begyújtása:
A főégő begyújtásához forgassuk a gombot nagyláng-, vagy még tovább kisláng állásba.
Ajánlatos először a feltöltött üstöt nagyláng állásban előfűteni, majd visszaállítani a kívánt hőfokra.

Főzés befejezése – főégő és gyújtóégő kikapcsolása:
A forgatógombot (*) állásba forgatva a főégő kikapcsol, csak a gyújtóláng ég; teljes kikapcsoláshoz a forgatógombot forgassuk tovább () állásba.

  - Tisztítás
A rendszeres napi tisztítás a hosszú élettartam és a kifogástalan működés elengedhetetlen feltétele.
A korrózióálló alkatrészeket mosószeres, melegvizes ruhával tisztítsuk, ne használjunk karcoló, agresszív súrolószert.
Kerüljük fémszövetes súrolóeszköz, csiszolóeszköz használatát is.
Erőteljesebb tisztításhoz erős műanyagból készült kefét használjunk.
Tisztítás után tiszta vízzel öblítsük le, puha ruhával töröljük szárazra a készüléket.
A tisztítást kihűlt állapotban végezzük!

    - Napi tisztítás
Figyelem! A készüléket tilos vízsugárral, magasnyomású tisztítóberendezéssel tisztítani!
Az üstöt mosószeres melegvízzel tisztítsuk, majd tiszta vízzel alaposan öblítsük ki. Puha ruhával töröljük szárazra.
A külső felületeket szivaccsal mossuk le.
Mindig töröljük át a készüléket, tiszta vizet használva.
Megjegyzés, nyomás alatt működő készülékhez:
Nátrium, ammóniatartalmú tisztítószerrel ne tisztítsuk a készüléket, mert a szernek a fedőtömítéssel akár rövid ideig tartó érintkezése is a tömítés károsodását okozza.

  - Tennivalók hosszabb üzemszünet esetén
Hosszabb ideig tartó üzemszünet (nyári leállás, szezonális munka) esetén a készüléket alaposan tisztítsuk meg, töröljük szárazra.
A fedelet hagyjuk nyitva.
Kezeljük le a felületeket egy a kereskedelemben kapható és arra alkalmas szerrel.
Elektromos-, gáz-, és vízcsatlakozásokat zárjuk le.
A használati helyiség jól szellőztetett legyen.

  - Tennivalók meghibásodás esetén
A készüléket helyezzük azonnal üzemen kívül, gáz-, és vízcsatlakozásokat zárjuk le.
Értesítsük a szervizszolgálatot.
A gyártó nem vállal felelősséget a használati-, üzembe helyezési utasítás be nem tartásából, szándékos rongálásból, nem eredeti alkatrész beszereléséből adódó hibákért.

  - Mit tegyünk, ha …
Bármilyen üzemzavar észlelése esetén figyeljük meg pontosan a hibát, és kapcsoljuk ki a készüléket, majd értesítsük a szervizszolgálatot.

… az üstöt nem lehet felfűteni:
               - vizsgáljuk meg, hogy a gázcsap nyitva van-e, illetve van-e gázellátás;
               - ha a hiba nem oldódott meg, kapcsoljuk ki a készüléket, értesítsük a szervizszolgálatot, a hőkioldó 
                 megszakította a készülék működését, ez általában túlfűtéskor jelentkezik. A hőkioldó működésbe lépését
                 általában az okozza, ha az üstöt üresen kezdjük fűteni. Esetleg az égőfúvóka tömődött el, a készülék
                 karbantartásra szorul.

Bármilyen karbantartási, javítási munkát csak szakember végezhet.

Ajánlatos évente felülvizsgálatot végezni a készüléken.

A gyártó nem vállal felelősséget a használati-, üzembe helyezési utasítás be nem tartásából, szándékos rongálásból, nem eredeti alkatrész beszereléséből adódó, nem szakképzett kezelőszemélyzet által okozott hibákért.

A készülékek megfelelőségi nyilatkozattal rendelkeznek, melyet külön kérésre küldünk el.

4. Ábramagyarázat:

  - Készülékméretek és csatlakozási pontok

T – adattábla
G – gázcsatlakozás G1/2”
A – melegvíz csatlakozás 10mm
B – hidegvíz csatlakozás 10mm
S – kifolyó

  - Csatlakozási nyomás mérése
A – csatlakozási nyomás mérőpont
B – égőnyomás mérőpont

  - Gázszerelvény

A – termoelem anya
B – gázkilépés
C – gázkilépés nyomásvizsgáló pont
D – csatlakozási nyomásmérő pont
E – beállítócsavar a névleges hőteljesítményhez
F – gázbemenet
G – gyújtóégő gázcsatlakozása
H – kislángterhelés beállítócsavar

  - Gyújtóégő

A – termoelem
B – gyújtóégő
C – gázelosztó
D – fúvóka
E – tömítőcsavar

  - Főégő
A – égő
B – fúvóka
C – fúvókatartó

  - Primerlevegő beállítás
H – primer levegőköz (mm)

  - Forgatógomb állások

A – forgatógomb
B - 
C – kikapcsolt állapot
D – kisláng állás
E – nagyláng állás
F – gyújtólángállás

ELEKTHERMAX.

Nagykonyhai Kft

8500 Pápa, Gyár u. 5.

Tel.: 89/ 313-255

Fax: 89/ 313-456