# Gázüzemű olajsütő üzembe helyezési- és használati útmutató

| 6GO11A8 | GL 8B |  | 7GO11A10 | GL10B |  | 9GO11L15 | 9GL15M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6GO11L8 | GL8M |  | 7GO11L10 | GL10M |  | 9GO11L20 | 9GL20M |
| 6GO21A8 | GL 8+8B |  | 7GO21A10 | GL 10+10 B |  | 9GO21L15 | 9GL15+15M |
| 6GO21L8 | GL8+8M |  | 7GO21L10 | GL10+10M |  | 9GO21L20 | 9GL20+20M |
|  |  |  | 7GO11L15 | GL 15 M |  |  |  |
|  |  |  | 7GO21L15 | GL 15+15 M |  |  |  |
|  |  |  | 7GO11L20 | GL 20 M |  |  |  |
|  |  |  | 7GO21L20 | GL 20+20 M |  |  |  |
|  |  |  | 7GO11A30 | GL 30 B |  |  |  |
|  |  |  | 7GO11L30 | GL 30 M |  |  |  |

1.táblázat: Műszaki adatok (típus, kapacitás, névleges teljesítmény, gázfelhasználás G30; G20-G25, égéstermék elvezetés)

2.táblázat: Gáznyomások

3.táblázat: Égőadatok (égőteljesítmény, fúvókaméret, gyújtóégő fúvókaméret, primerlevegő köz). A táblázatban megadott fúvókaméretek 1/100 mm-ben.

A készülék műszaki információit tartalmazó adattábla a készülék elülső oldalán található.

ÜZEMBE HELYEZÉSI LEÍRÁS:

NYILATKOZAT: A gyártó kijelenti, hogy a készülék a CEE 90/396 előírásainak megfelelően készült.

A gyártó nem vállal felelősséget a hibás üzembe helyezésből, karbantartásból, nem megfelelő használatból, a direkt elkövetett hiba okozásából eredő károkért.

A KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE:

- A készülék üzembehelyezésköteles, melyet az Elekthermax Rt. által kijelölt szakszervizek valamelyike köteles végezni, ennek költsége a vevőt terheli.
Bármilyen üzembehelyezési, más gázfajtára való átállítási, karbantartási, javítási munkát kizárólag szakember végezhet.

- A gáz és elektromos hálózat, a felállítás helyisége feleljen meg a magyarországi előírásoknak. A égők égéséhez szükséges levegőmennyiség: 2m3/h/KW

KÉSZÜLÉK FELÁLLÍTÁSA:

- Vegyük ki a készüléket a csomagolásból, állítsuk a helyére, vízszintezzük ki és szüntessük meg a billegést az állítható lábak segítségével.

- A készülék egyes részei (pl.: oldalfelületek) fóliával borítottak, ezt a védőfóliát gondosan távolítsuk el.

- Éghető fal stb. mellé állítva az oldalfelületek és a hátoldal mellett MSz 1600/15-nek megfelelően legalább 25 cm szabad helyet hagyjunk, ezek az éghető felületek legyenek hőszigetelve.

ÉGÉSTERMÉK ELVEZETÉS:

A készüléket a füstgáz elevezetésének megfelelő, jól szellőztethető helyiségben kell felállítani. Az 1.táblázatnak megfelelően a következő füstgáz elvezetési módokat kell alkalmazni:

„B” típus:

A füstgáz elvezetés történhet természetes huzattal rendelkező kéménnyel, vagy közvetlenül a szabadba (2.ábra), vagy mechanikus elszívású rendszerrel, pl. elszívóernyővel (1.ábra).

Mechanikus elszívás esetén a következőkre ügyeljünk:

- A készülék gázellátása biztosítsa az égéshez szükséges maximális gázátfolyást, melybe egy elzárócsap is legyen beépítve.

- Elszívóernyő alkalmazása esetén a készülék kéménykivezetése az elszívóernyő alatt, felső vége legalább 1,8 m magasan legyen.

- Igény esetén a B típusú füstgázelvezetésnél a készülék áramlásbiztosítóval, vagy toldattal szerelt. (3.ábra)

„A” típus

- Nem kell füstgázelvezető csatornához kötni.

- Ajánlatos a készüléket elszívóernyő alá állítani, így a füstgáz kéményen keresztül, vagy közvetlenül áramlik a szabadba.

- Esetleg elszívó ventillátor is alkalmazható, mely közvetlenül a szabadba szállítja az égésterméket.

GÁZHÁLÓZATRA VALÓ CSATLAKOZTATÁS:

- A csatlakozócső könnyen megközelíthető helyen elzárócsappal rendelkezzen, melyet a munkanap végén mindig zárjunk el. Az acél csatlakozóelemeknél gáztömítéseket alkalmazzunk.

- A csatlakoztatandó gáz mindenképpen egyezzen meg a készülék adattábláján feltüntetett értékekkel.

CSATLAKOZÓNYOMÁS VIZSGÁLATA:

- Csatlakozónyomás mérésére „U” manométert használjunk (osztás: 0,1 mbar).

- Távolítsuk el az (A) tömítőcsavart 15-20 literes modelleknél a gázelosztó csőről, 8-10 literes modelleknél az elosztószelepről (4.ábra).

- Csatlakoztassuk a mérőeszközt.

- Helyezzük üzembe a készüléket.

Figyelem: Ha a mért érték rossz, az égők forgatógombja rossz állásban van, vagy az égők nincsenek begyújtva!

- A mért értékeknek meg kell egyezniük az 1.táblázat értékeivel (Verbrauch-gázfelhasználás)

- Távolítsuk el a mérőeszközt.

- A tömítőcsavart gondosan tegyük vissza.

GÁZSZIVÁRGÁS ELLENŐRZÉS:

- Csatlakoztatás után ellenőrizzük a tömítések megfelelősségét a gázvezeték, csatlakozóelemek, készülék között.

Figyelem: tömítésvizsgálat alatt az égők begyújtása tilos!

ÁTÁLLÍTÁS MÁS GÁZTÍPUSRA:

A készülék az adattáblán feltüntetett gáztípusra van beállítva. Más gáztípus esetén a készülék átállítására van szükség a következők szerint, melyet csak szakember végezhet!

1. Égőfúvóka cseréje:

- 8, 10, 30 literes típusoknál: távolítsuk el az előlapot a rögzítőcsavarok oldása után, távolítsuk el az eredeti fúvókát, majd a 3.táblázat szerint cseréljük ki a gáztípusnak megfelelőre (Düsen-fúvóka). Ügyeljünk, hogy a tömítést is megfelelően szereljük vissza!

- 15, 20 literes típusoknál: az ajtók nyitásával a fúvóka elérhetővé válik, cseréljük ki a gáztípusnak megfelelőre a 3.táblázat szerint, majd ügyelve a tömítésre, szereljük be.

2. Primerlevegő (5, 6.ábra):

A fúvóka a venturicső közepén legyen, az „X” primerlevegőköz a 3.táblázat szerint be van állítva (Primarluft). Jó beállítás esetén a lángkép megfelelő, elegendő levegőt kap, halkan ég.

3. Gyújtóláng beállítás:

A gyújtóláng állandó levegőközzel és fúvókával rendelkezik. Esetleges fúvókacsere esetén az alábbiak szerint járjunk el:

- 700-as típusoknál az előlap levétele szükséges a rögzítőcsavarok oldása után.

- 900-as típusoknál az ajtó nyitásával férünk hozzá a gázalkatrészekhez.

- Oldjuk a kettőskúp (14) anyáját és vegyük ki a (15) kettőskúpot és a gyújtóégő (16) fúvókáját.

- A fúvókát cseréljük le a 3.táblázat szerint a gázfajtának megfelelően (Zünddüsen-gyújtófúvóka).

- A csere után fordított sorrendben végezzük el az összeszerelést.

A KÉSZÜLÉK BIZTONSÁGI BERENDEZÉSEI:

- Biztonsági szelep: A termoelem segítségével ez a szelep megszakítja a főégő gázellátását annak elalvásakor. Ilyen esetben gyújtsuk újra az égőt.

- Biztonsági termosztát: Súlyosabb rendellenes működés esetén megszakítja a gázellátást. A termosztátot manuálisan vissza kell állítani a (7) anya oldása után. Ha a termosztát kioldott, értesítsük a szervizszolgálatot.

ALKATRÉSZEK CSERÉJE:

Az alkatrészek cseréjéhez az előlap levétele szükséges a rögzítőcsavarok oldása után.

Figyelem: Alkatrészcsere előtt a medencéket engedjük le!

- Gázszelep: A gázcsatlakozások, az égő lekötése után mindkét oldali rögzítőcsavart oldjuk le és cseréljük az alkatrészt.

- Biztonsági termosztát: A csatlakozásokat a termoelemről távolítsuk el. Vegyük le a védőcsavart, oldjuk a rögzítőcsavart és cseréljük az alkatrészt. Visszaszereléskor ügyeljünk a csatlakozások és a gázdugattyú megfelelő visszahelyezésére.

- Égő: Az égő két csavarral és anyával van rögzítve. Ezeket a csavarokat oldva és kivéve cserélhetjük az égőket.

- Gyújtógyertya-termoelem: A két alkatrész cseréjének megkönnyítésére ajánlatos a gyújtóégőt a két rögzítőcsavarjának oldásával felszabadítani. Ilyen módon könnyebb a két elem tartócsavarjait kicsavarni, az alkatrészeket cserélni.

KARBANTARTÁS:

A konstrukciónak köszönhetően nagyon kevés karbantartási munkát szükséges elvégezni. Ajánlatos a készüléket évente szakemberrel átnézetni, ellenőriztetni.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

Használat előtt ajánlatos ellenőrizni a készülék megfelelő üzembehelyezését. A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő üzembehelyezésből, karbantartásból, alkatrészpótlásból adódó hibákért.

Használatba vétel előtt figyelmesen olvassuk el ezen leírást, mely biztonsági előírásokat is tartalmaz.

Használat után ill. karbantartás, javítás előtt a gázcsapot el kell zárni.

Fogadjuk meg és tartsuk be a leírás utasításait, míg ki nem ismertük a készüléket a sütési idő és hőmérséklet szempontjából.

Az égők meggyújtása előtt tisztítsuk meg az olajjal és étellel érintkező részeket a „Tisztítás” c. fejezet alapján, ellenőrizzük, hogy a leeresztőcsap zárva van-e, végül a medencét töltsük fel olajjal, vagy zsírral az alább leírtak alapján.

Gyújtás: az égőhöz biztonsági termosztát tartozik.

Gyújtóégő begyújtása (700-as sor):

A (3) (*) nyomógombot nyomjuk meg, mely gáz és levegő keveréket juttat az égéstérbe, majd a (2) piezogyújtó nyomógombot megnyomva begyújthatjuk a gázt. Az előlapon található furaton át nézhetjük meg, hogy sikeres volt-e a gyújtás. A (3) gombot tartsuk nyomva egy pár mp-ig , a láng megmaradásához. Sikertelen gyújtás esetén ismételjük meg a folyamatot.

Gyújtóégő begyújtása (900-as sor):

Az (1) forgatógombot nyomjuk be és az óramutató járásával ellentétesen forgassuk (*) állásba. Ez alatt a gombot tartsuk benyomva, majd a piezogyújtó (2) gombját nyomjuk meg, ismételve az égő begyújtásáig. Kb. 5mp múlva az égő begyújtva marad, ezután forgassuk a gombot a megfelelő hőm. állásba.

Főégő begyújtása, hőm. szabályozás:

Az (1) forgatógomb forgatásával beállítható a hőmérséklet, begyújt a főégő, melyet 1-8-ig osztás segít. Az egyes gombállásokhoz tartozó hőmérsékletek a következők:

Gombállás:	0	1	2	3	4	5	6	7	8

Hőm.(oC):    kikapcsolt	110	121	133	145	156	168	179	190

Kikapcsolás (700-as sor):

A főégő kikapcsolásához az (1) forgatógombot forgassuk (*) állásba. A teljes kikapcsoláshoz nyomjuk meg a (4) (●) gombot.

Kikapcsolás (900-as sor):

A főégő kikapcsolásához az (1) forgatógombot forgassuk (*) állásba. A teljes kikapcsoláshoz a forgatógombot forgassuk (●) állásba.

TANÁCSOK ÉS UTASÍTÁSOK:

- Feltöltés előtt ellenőrizzük, hogy a leeresztőcsap zárva van-e.

- Az olajszint a min. és max. jelzés között legyen.

- Nem megfelelő olajszint esetén a készüléket semmi esetre se kapcsoljuk be.

- Az olajat rendszeresen cseréljük, ha megsötétedik, vagy viszkozitása megnő, szintén cseréljük.

- A kosarat ne töltsük fel étellel a felénél jobban, ezáltal gyorsabb és biztonságosabb a sütés.

- A kosár behelyezésekor az étel víztartalma miatt habosodás következhet be. Nagymértékű habosodás esetén emeljük ki a kosarat, várjuk meg a hab lecsillapodását, majd folytassuk a sütést.

- A levált és a medencerácson összegyűlt kis ételdarabokat rendszeresen távolítsuk el.

UTASÍTÁSOK ZSÍR ALKALMAZÁSA, PÓTLÁSA ESETÉN:

Zsír alkalmazása esetén nagyobb figyelmet fordítsunk a használatra.

- Vegyük ki a kosarat és a hálót, így tegyük a zsírt a medencébe.

- A készüléket kb. 1 percig max. teljesítménnyel üzemeltessük, majd kapcsoljuk vissza kisláng állásba. A zsír érintkezve a forró fűtőcsővel elolvad.

- Várjunk pár percet, de a melegítést még ne kapcsoljuk be.

- Kapcsoljuk max. teljesítményre a készüléket, majd kb. 1 perc múlva állítsuk vissza kis teljesítményre.

- Ilyen szakaszos üzemmel elérjük, hogy a zsír folyékonnyá váljon, a hálót és a kosarat visszarakhatjuk.

Csak teljesen folyékony és megfelelő mennyiségű zsírral kezdjük el a sütést.

LEENGEDÉS:

A részecskék leülepedése és az olaj kihűlése után az alsó hálót vegyük ki, úgy hogy az ételdarabok ne mosódjanak le róla.

a, Asztali készülékek (7.ábra):

- A (6) leeresztőcsap nyitása előtt csatlakoztassuk a (15) leeresztőcsövet az (5) leeresztő csapba az ábra szerint.

- Helyezzünk a cső alá egy, a medence űrtartalmánál nagyobb edényt, a (14) biztosítókart felhúzva nyissuk a (6) leeresztőcsapot.

- Kiürítés után a csapot zárjuk el és a leeresztőcsövet vegyük le.

b, Lábon álló készülékek (8.ábra):

- Ellenőrizzük, hogy a tartozékként szállított (9) edény a (8) leeresztőcsap alatt található-e. Nyissuk ki a leeresztőcsapot.

TISZTÍTÁS:

A korrózióálló felületeket gyakran és alaposan puha ruhával, mosószeres melegvízzel tisztítsuk. Tiszta vízzel öblítsük el és töröljük szárazra.

FIGYELEM: Semmi esetre se használjunk agresszív ill. karcoló súrolószert. A makacsabb szennyeződések eltávolítására ne használjunk fémből készült eszközt.

HOSSZABB ÜZEMEN KÍVÜL HELYEZÉS:

Hosszabb üzemszünet, használaton kívül helyezés esetén a következők szerint járjunk el:

- Zárjuk a készülék gázellátását biztosító csapot.

- Tisztítsuk meg alaposan a készüléket.

- A medencéket fedjük le, megelőzve ezzel a por bejutását.

UTASÍTÁSOK JAVÍTÁS ESETÉN SZAKEMBER RÉSZÉRE:

TERMOELEM:

- A láng kialszik: cserélni kell a termoelemet.

BIZTONSÁGI TERMOSZTÁT:

- A gyújtóláng kialszik: ha a termoelem kicserélése után a láng ismételten kialszik, és a biztonsági termosztát kábele is csatlakoztatva van, akkor a biztonsági termosztátot kell kicserélni.

- A biztonsági termosztát beavatkozik: állítsuk vissza a termosztátot. Kapcsoljuk be a készüléket, ellenőrizzük az olajhőmérsékletet. A termosztátnak 211oC és 230oC között kell beavatkoznia. Mérjük a hőmérsékletet, ahol a termosztát beavatkozott. Ha alacsonyabb hőmérsékletnél avatkozik be, ki kell cserélni a termosztátot.

SZELEP:

A szelepet tilos sérülten használni ill., megváltoztatni.

- Biztonsági termosztát beavatkozik: az olajhőmérséklet megvizsgálása után (ld.: fent) a szelepet ki kell cserélni.

- Gyújtóláng kialszik: a fentebb leírt műveletek elvégzése utáni ismételt gyújtólángkialvás estén a szelep elektromágnese hibásodott meg.

PIEZOELEKTROMOS GYÚJTÓ:

- A gyújtó nem működik: meg kell vizsgálni a gyújtó állapotát (nem lehet olajos), a gyújtókábel ne legyen sérült, ne legyen lelazulva. A gyújtó a vázzal a kábel által kapcsolatban legyen. Ha az előbbiek rendben vannak, a gyújtógyertyát kell kicserélni.

Bármilyen karbantartási, javítási munkát csak szakember végezhet.

Ajánlatos évente felülvizsgálatot végezni a készüléken.

Figyelem: A gyártó nem vállal felelősséget a nyomdahibából, a használati, üzembehelyezési utasítás be nem tartásából, nem megfelelő használatból, szándékos rongálásból eredő hibákért.

ELEKTHERMAX.

Nagykonyhai Kft

8500 Pápa, Gyár u. 5.

Tel.: 89/ 313-255

Fax: 89/ 313-456