# Kenyérpirító használati utasítás

4TO (KP4), 6T (KP6), 12T (KP12)

Figyelem! Az alábbi leírás figyelmes átolvasása és betartása szükséges!

A készülék megfelel a következő irányelveknek, normáknak:

73/23 EEC

89/336 EEC

93/68 EEC

| Modell: | 4TO (KP4) | 6T (KP6) | 12T (KP12) |
| --- | --- | --- | --- |
| Feszültség (~V): | 230 | 230 | 230 |
| Teljesítmény (KW): | 1,6 | 2 | 3 |

RAKTÁROZÁS:

A készüléket száraz, -5 és +40oC közötti helyiségben tároljuk.

A készülék kizárólag konyhai felhasználásra, élelmiszerekhez használható.

ÜZEMBE HELYEZÉS:

Felállítás: A készüléket jól szellőztethető helyiségben üzemeltessük. A készüléket hőálló felületű asztalra, állványra helyezzük, a faltól legalább 3 cm-re állítsuk. A készülék egyes részein védőfólia található, ezeket használat előtt távolítsuk el. A sütőrácsokat alaposan tisztítsuk meg (ne használjunk súrolószert).

ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS:

- A készülék a kapcsolási rajzon és az adattáblán megadott váltóárammal működik. A készüléket egy főkapcsolóval ellátott aljzatba csatlakoztassuk az érvényes előírásoknak megfelelően.

- A hálózati csatlakozó kábel típusa: H05 RN-F

CSATLAKOZTATÁS ELŐTT VIZSGÁLJUK MEG:

- Az adattáblán megadott fesz. érték megegyezik-e a hálózati feszültséggel.

- Megfelelő-e a hálózat földelése.

- A csatlakozó aljzat könnyen megközelíthető helyen legyen.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

- Bekapcsolás: Forgassuk az időkapcsolót a kívánt pozícióba. Vizsgáljuk meg, hogy a morzsafogó a helyén van-e. A pirítási teljesítmény javul, ha a morzsafogót mindig tisztán tartjuk. Ajánlott alufóliát helyezni a készülék aljába, és tisztításkor ezt cserélni.

- Állítsuk be felfűtési időt, a 6T (KP6) és a 12T (KP12) modelleknél 1 perc, a 4TO (KP4) modellnél 2 perc. A felfűtés, üzemi hőmérséklet elérése után állítsuk be a kívánt sütési időt.

- Sajtos szendvicshez például 2,5-3 perc beállítása szükséges.

- A 12T modellnél két külön vezérelhető fűtőszál található, két külön időkapcsolóval. A beállított idő lejárta után a fűtőszál kikapcsol.

- A kenyér minősége és megfelelő nedvességtartalma alapvető. A száraz kenyér megég a sajt, sonka megpirulása előtt.

- A kenyeret légmentesen lezárva tároljuk, hogy elkerüljük a nedvessége elvesztését.

- Mélyhűtött szendvicset előre vegyük ki a fagyasztóból, mivel a kenyér előbb megég, minthogy a sajt, sonka megpirulna.

TISZTÍTÁS:

FIGYELEM! A készüléket ne tisztítsuk vízsugárral!

- Minden tisztítás előtt a hálózati csatlakozó kábelt távolítsuk el az aljzatból. Várjuk meg a készülék kihűlését! A készüléket a leírásnak megfelelően alaposan és rendszeresen tisztítsuk.

- A rozsdamentes felületeket arra alkalmas, nem karcoló szerrel tisztítsuk. Semmi esetre se alkalmazzunk klórtartalmú tisztítószert.

- Ne alkalmazzunk fémszövésű súrolóeszközt és súrolószert.

MEGHIBÁSODÁS:

Üzemzavar, meghibásodás esetén értesítsük a szervizszolgálatot.

KARBANTARTÁS:

- Minden beavatkozás előtt a hálózati csatlakozó kábelt távolítsuk el az aljzatból. Várjuk meg a készülék kihűlését!

- A vezetékek, hőmérsékletszabályozó, elektromos ellenállás rendszeres ellenőrzése szükséges.

- A karbantartási, javítási munkákat csak szakember végezheti!

A gyártó elutasít minden felelősséget a használati utasítás be nem tartásából, vagy szándékosan elkövetett rongálásból, vagy nem szakképzett személy általi üzemeltetésből adódó hibákért.

Az elektromos kapcsolási rajzokat a melléklet tartalmazza.

A készülékek megfelelőségi nyilatkozattal rendelkeznek, melyet külön kérésre küldünk el.

ELEKTHERMAX Kft.

Nagykonyhai üzletág

8500 Pápa, Gyár u. 5.

Tel.: 89/ 313-255

Fax: 89/ 313-456