# Kontaktgrill használati utasítás

| KG1F1O | PSR/LD | alul, felül bordás |
| --- | --- | --- |
| KG1F2O | PSL/LD | alul sima, felül bordás |
| KG1N1O | PST/R TOP | bordás alsó |
| KG1N4O | PST/L TOP | sima alsó |
| KG2F1O | PMR/LD | alul, felül bordás |
| KG2F2O | PML/LD | alul sima, felül bordás |
| KG3F1O | PDR/LD | alsó, két felső bordás |
| KG3F3O | PDM/LD | két felső ,1/2 alsó bordás, 1/2 alsó sima |
| KG3F2O | PDL/LD | alsó sima, két felső bordás |
| KG3N1O | PDT/R | bordás alsó |
| KG3N3O | PDT/M | 1/2 alsó sima, 1/2 alsó bordás |
| KG3N4O | PDT/L | sima alsó |
| KG1F1C | PSR/ST | csiszolt, alul, felül bordás |
| KG1F2C | PSL/ST | csiszolt, alul sima, felül bordás |
| KG2F1C | PMR/ST | csiszolt, alul, felül bordás |
| KG2F2C | PML/ST | csiszolt, alul sima, felül bordás |
| KG3F1C | PDR/ST | csiszolt, alsó, két felső bordás |
| KG3F3C | PDM/ST | csiszolt, két felső ,1/2 alsó bordás, 1/2 alsó sima |
| KG3F2C | PDL/ST | csiszolt, alsó sima, két felső bordás |
| KG3N4C | PDT/LS TOP | csiszolt, sima alsó |
| KG1F2P | PSL/SX | polírozott, alul sima, felül bordás |
| KG3F2P | PDL/SX | polírozott, alsó sima, két felső bordás |
| KG3N4P | PDT/SX TOP | polírozott, sima alsó |
| KG2F2K | PM/VTR | alul sima, felül bordás, üvegkerámia |
| KG2F1K | PMR/VTR | alul, felül bordás, üvegkerámia |
| KG3F2K | PD/VTR | alsó sima, két felső bordás, üvegkerámia |
| KG3F1K | PDR/VTR | alsó, két felső bordás, üvegkerámia |

Figyelem! Az alábbi leírás figyelmes átolvasása és betartása szükséges!

A készüléket szakképzett konyhai személyzet üzemeltetheti.

A készülék megfelel a következő irányelveknek, normáknak:

73/23 EEC

89/336 EEC

93/68 EEC

RAKTÁROZÁS:

A készüléket száraz, -5 és +40oC közötti helyiségben tároljuk.

A készülék kizárólag konyhai felhasználásra, ételsütésre használható!

ÜZEMBE HELYEZÉS:

Felállítás: A készüléket jól szellőztethető helyiségben üzemeltessük. A készüléket hőálló felületű asztalra, állványra helyezzük, a faltól legalább 3 cm-re állítsuk. A készülék egyes részein védőfólia található, ezeket használat előtt távolítsuk el. A sütőlapokat alaposan tisztítsuk meg.

ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS:

- A készülék a kapcsolási rajzon és az adattáblán megadott váltóárammal működik. A készüléket egy főkapcsolóval ellátott aljzatba csatlakoztassuk az érvényes előírásoknak megfelelően.

- A hálózati csatlakozó kábel típusa: H07 RN-F

CSATLAKOZTATÁS ELŐTT VIZSGÁLJUK MEG:

- Az adattáblán megadott fesz. érték megegyezik-e a hálózati feszültséggel.

- Megfelelő-e a hálózat földelése.

- A csatlakozó aljzat könnyen megközelíthető helyen legyen.

- A hőszigetelés, zsíros felületek első bekapcsolás után kisebb füstöt, kellemetlen szagot okozhatnak, ezért első alkalommal kb. 30 percig étel nélkül üzemeltessük a készülékeT.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

- Mindkét lap elektromos fűtőtesttel rendelkezik, a hőmérséklet beállítás egy termosztát segítségével történik. Az alsó és a felső, mozgatható sütőlap egyidejűleg működik. A dupla zónával rendelkező modelleknél a két zóna hőmérséklete egymástól függetlenül, külön szabályozható.

- Kezelőgombok magyarázata a következő:

3      2    1	            1    2      4       5      2    1

1 – Feszültségjelző kontrollámpa

2 – Fűtőtest működését jelző kontrollámpa

3 – Hőmérsékletbeállító termosztát (alsó és felső lap egyidejű hőmérsékletszabályozására)

4 - Hőmérsékletbeállító termosztát (bal oldali sütőzóna alsó és felső lapjának egyidejű hőmérsékletszabályozására)

5 - Hőmérsékletbeállító termosztát (jobb oldali sütőzóna alsó és felső lapjának egyidejű hőmérsékletszabályozására)

- A bekapcsoláshoz forgassuk a gombot a kívánt hőmérsékletállásba.

- A készülék két kontrollámpával rendelkezik: az „1” jelű a hálózatra csatlakoztatott állapotot jelzi, a „2” jelű a fűtőtest bekapcsolt állapotát. A „2” jelű kontrollámpa a beállított hőmérséklet elérése esetén kikapcsol. Normális esetben ez a lámpa felváltva kapcsol be és ki.

TISZTÍTÁS:

FIGYELEM! A készüléket ne tisztítsuk vízsugárral!

- Minden tisztítás előtt a hálózati csatlakozó kábelt távolítsuk el az aljzatból. Várjuk meg a készülék kihűlését! A készüléket a leírásnak megfelelően alaposan és rendszeresen tisztítsuk.

- A rozsdamentes felületeket arra alkalmas, nem karcoló szerrel tisztítsuk. Semmi esetre se alkalmazzunk klórtartalmú tisztítószert.

- A lakkozott, rozsdamentes felületek tisztítását mosószeres melegvízzel végezzük. Ne alkalmazzunk fémszövésű súrolóeszközt és súrolószert sem.

- A sütőlap tisztításához használhatunk drótkefét, mivel a sütőlap nem rozsdamentes anyagból készült, azt mindig töröljük szárazra, vékonyan bekenhetjük olajjal, hogy elkerüljük a rozsdásodást!

MEGHIBÁSODÁS:

Üzemzavar, meghibásodás esetén értesítsük a szervizszolgálatot.

KARBANTARTÁS:

- Minden beavatkozás előtt a hálózati csatlakozó kábelt távolítsuk el az aljzatból. Várjuk meg a készülék kihűlését!

- A vezetékek, hőmérsékletszabályozó, elektromos ellenállás rendszeres ellenőrzése szükséges.

- A cserélhető alkatrészek alulról érhetők el.

- Kizárólag eredeti alkatrész kerülhet beépítésre.

- A karbantartási, javítási munkákat csak szakember végezheti!

A gyártó elutasít minden felelősséget a használati utasítás be nem tartásából, vagy szándékosan elkövetett rongálásból, vagy nem szakképzett személy általi üzemeltetésből, vagy nem eredeti alkatrész alkalmazásából adódó hibákért.

A gyártó fenntartja a jogot, hogy a készüléket minden előzetes bejelentés nélkül megváltoztassa.

Az elektromos kapcsolási rajzokat a melléklet tartalmazza.

ELEKTHERMAX Kft.

Nagykonyhai üzletág

8500 Pápa, Gyár u. 5.

Tel.: 89/ 313-255

Fax: 89/ 313-456