# Lávaköves grill üzembe helyezési és használati utasítás

| Típus | Típus | Sütőfelület (dm2) | Teljesítmény max min |  | Gázfelhasználás G30 (kg/h) | Gázfelhasználás G20 (m3/h) | Füstelvezetés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7GL1LA 7GL1LF 7GL2LA 7GL2LF 7GL1AA 7GL1AF 7GL2AA 7GL2AF 9GL1LF 9GL2LF 9GL1AF 9GL2AF 6GL1AF 6GL1LF | PLG 40 M PLG 40 ME PLG 80 M PLG 80 ME PLG 40 B PLG 40 BE PLG 80 B PLG 80 BE G9PL40M G9PL80M G9PL40B G9PL80B G6PL60B G9PL60M | 18 18 36 36 18 18 36 36 25 50 25 50 23 23 | 6,9 kW 6,9 kW 13,8 kW 13,8 kW 6,9 kW 6,9 kW 13,8 kW 13,8 kW 9 kW 18 kW 9 kW 18 kW 8 kW 8 kW | 3,2 kW 3,2 kW 6,4 kW 6,4 kW 3,2 kW 3,2 kW 6,4 kW 6,4 kW 4 kW 8 kW 4 kW 8 kW 4 kW 8 kW | 0,55 0,55 1,09 1,09 0,55 0,55 1,09 1,09 0,95 1,9 0,95 1,9 0,63 0,63 | 0,73 0,73 1,46 1,46 0,73 0,73 1,46 1,46 0,95 1,9 0,95 1,9 0,85 0,85 | A A A A A A A A A B11 A B11 A A |

A készülékek körvonalrajzai méretekkel és a gázcsatlakozási pozíciókkal, valamint további gáztechnikai- és égőadatok a mellékletben találhatóak.

ÜZEMBE HELYEZÉSI LEÍRÁS:

NYILATKOZAT: A gyártó kijelenti, hogy a készülék a CEE 90/396 előírásainak megfelelően készült.

A gyártó nem vállal felelősséget a hibás üzembe helyezésből, karbantartásból, nem megfelelő használatból, a direkt elkövetett hiba okozásából eredő károkért.

- A készüléket kizárólag szakember helyezheti üzembe.

- Az üzembe helyezést a leírásnak megfelelően végezzük, figyelmes elolvasás után.

- A leírást őrizzük meg és a készülék közelébe függesszük ki.

Készülék üzembe helyezése:

- A készülék üzembe helyezés köteles, melyet az Elekthermax Rt. által kijelölt szakszervizek valamelyike köteles végezni, ennek költsége a vevőt terheli.
Bármilyen üzembe helyezési, más gázfajtára való átállítási, karbantartási, javítási munkát kizárólag szakember végezhet.

- A gáz és elektromos hálózat, a felállítás helyisége feleljen meg a magyarországi előírásoknak. A égők égéséhez szükséges levegőmennyiség: 2m3/h/KW

KÉSZÜLÉK FELÁLLÍTÁSA:

- Vegyük ki a készüléket a csomagolásból, állítsuk a helyére, vízszintezzük ki és szüntessük meg a billegést az állítható lábak segítségével.

- A készülék egyes részei (pl.: oldalfelületek) fóliával borítottak, ezt a védőfóliát gondosan távolítsuk el.

- Éghető fal stb. mellé állítva az oldalfelületek és a hátoldal mellett MSz 1600/15-nek megfelelően legalább 25 cm szabad helyet hagyjunk, ezek az éghető felületek legyenek hőszigetelve.

ÉGÉSTERMÉK ELVEZETÉS:

A készüléket a füstgáz elevezetésének megfelelő, jól szellőztethető helyiségben kell felállítani. A fenti táblázatnak megfelelően a következő (A, vagy B11) füstgáz elvezetési módokat kell alkalmazni:

„A” típus

- Nem kell füstgázelvezető csatornához kötni.

- Ajánlatos a készüléket elszívóernyő alá állítani, így a füstgáz kéményen keresztül, vagy közvetlenül áramlik a szabadba.

- Esetleg elszívó ventillátor (min 35m3/h/kW) is alkalmazható, mely közvetlenül a szabadba szállítja az égésterméket.

„B11” típus

- A 14kW feletti teljesítményű készülékeknél mindenképpen elszívóernyő szükséges. Áramkimaradás esetén, egyéb a füstelvezetésben bekövetkezett üzemszünet esetén a készülék gázellátása szakadjon meg!

- Az elszívó-teljesítmény az előírásoknak megfelelő legyen.

- Az elszívó-teljesítmény minimum 35m3/h/kW legyen.

GÁZHÁLÓZATRA VALÓ CSATLAKOZTATÁS:

- A csatlakozócső könnyen megközelíthető helyen elzárócsappal rendelkezzen, melyet a munkanap végén mindig zárjunk el. Az acél csatlakozóelemeknél gáztömítéseket alkalmazzunk! A gázvezeték korrózióálló anyagból legyen!

- A csatlakoztatandó gáz mindenképpen egyezzen meg a készülék adattábláján feltüntetett gázfajtával, értékekkel.

BEÜZEMELÉS

Üzembe helyezés után, más gázra való átállítás után végezzük el a funkcióvizsgálatokat.

A vizsgálat előtt ellenőrizzük, hogy a megfelelő fúvóka van-e beszerelve.

Gáznyomás vizsgálata (1.ábra):

A gáznyomást egy U-manométerrel végezzük (osztás: 0,1mbar).

- Vegyük ki az „A” tömítőcsavart.

- Csatlakoztassuk a mérőeszközt.

- Kapcsoljuk be a készüléket.

- Mérjük a csatlakozónyomást.

- Ellenőrizzük, hogy a mért érték az előírt nyomástartományban van-e. Ha ez nem teljesül, akkor ne kapcsoljuk be a készüléket. (melléklet 1. táblázat)

- Mérés után gondosan csavarjuk vissza a tömítőcsavart.

Gázvezeték tömítettségének vizsgálata:

- Csatlakoztatás után feltétlenül végezzük el a tömítettség vizsgálatát a csatlakoztatási pontokban.

Figyelem! A tömítettséget nyílt lánggal vizsgálni TILOS!

A KÉSZÜLÉK ÁTÁLLÍTÁSA MÁS GÁZFAJTÁRA:

A készülék az adattábláján megadott gázra, gáznyomásra van beállítva. Más gázfajta használata esetén a készülék átállítására van szükség az alábbiak szerint.

- Égőfúvóka cseréje:
Az előlap levétele után egy villáskulccsal a fúvóka kivehető és a gázfajtának megfelelőre cserélhető.

- Primer levegőköz beállítása:
A melléklet táblázatában megadott primer levegőköz (X) beállítása szükséges a 2.ábra szerint.

- Kisláng fúvóka cseréje (3.ábra):
A fúvóka az előlap levétele után elérhetővé válik.
Állítsuk be a (B) fúvókát.
Földgáz: Óramutató járásával megegyező forgatással csökkenthető, ellentétes irányban növelhető.

- Gyújtóégő fúvókájának cseréje (4.ábra):
A csavarok oldásával vegyük le az előlapot.
Vegyük ki a „C” golyós anyát.
Vegyük ki a „D” gyújtófúvókát és cseréljük a megfelelőre.
A fúvóka átmérője a külső felületen adva van.
Csavarjuk vissza a „C” anyát.
Figyelem! A festett állítócsavarok állítása tilos!
A készülék átállítását az adattáblán jelöljük!

FUNKCIÓELLENŐRZÉS:

- A készüléket a leírásnak megfelelően helyezzük üzembe.

- Vizsgáljuk meg a készülék tömítéseit.

- Ellenőrizzük a gyújtást, a lángképet.

- Ismertessük a kezelőszemélyzettel a leírást.

KARBANTARTÁS:

- A készüléken évente ajánlatos karbantartást végeztetni. Karbantartást kizárólag szakember végezhet.

KÉSZÜLÉKBIZTONSÁG:

- Egy biztonsági termosztát a gyújtóláng kialvása esetén megszakítja a főégő gázellátását. Újbóli bekapcsoláshoz be kell gyújtani a gyújtólángot.

ALKATRÉSZCSERE:

- Mindegyik modellnél a cserélhető alkatrészek az előlap levétele után elérhetőek.

- Szelepcsap: Kössük le az összes csatlakozás egy megfelelő villáskulccsal (gázcsatlakozások, gyújtóégő, termoelem). Cseréljük a csapot és kössük vissza a csatlakozásokat.

- Égő: Az égő az égőkamrában található. Vegyük ki a rácsot és a hőközvetítő közeget, emeljük ki az égőt előre felé húzva.

- Termoelem: Oldjuk a termoelem ellenanyáját a gyújtóégőről, húzzuk ki a termoelemet. Csavarjuk le a csapról a rögzítőanyát. Cseréljük az alkatrészt.

- Gyújtógyertya: Kössük le a kábelt, oldjuk a rögzítőanyát és cseréljük az alkatrészt.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

- A készülék kizárólag nagykonyhai felhasználásra készült, csak szakképzett személyzet üzemeltetheti.

- Kizárólag meghatározott céljára, sütésre használható.

- Az égő levegőellátásának megváltoztatása tilos.

- Használat előtt vizsgáljuk felül az üzembe helyezés módját.

- A leírás gondos átolvasása és betartása szükséges.

- Napi munka befejezése után, karbantartáskor a gázvezetéket zárjuk el.

- Első használat előtt a sütőrácsot alaposan tisztítsuk meg.

GYÚJTÁS:

- A főégő max. és min állás között egy gázcsappal szabályozható.

GYÚJTÓÉGŐ BEGYÚJTÁSA:

- Nyomjuk be a forgatógombot és forgassuk a (*) gyújtási pozícióba. A piezogyújtó gombjának többszöri megnyomásával gyújtsuk be az égőt, ezt a kezelőpanel nyílásán figyelemmel kísérhetjük. Pár másodpercig tartsuk benyomva a forgatógombot. Sikertelen begyújtás esetén ismételjük meg a folyamatot.

FŐÉGŐ BEGYÚJTÁSA:

- A forgatógombot tovább forgatva a főégő begyújtható, fokozatmentesen szabályozható.

KIKAPCSOLÁS:

- A főégőt kikapcsolhatjuk, ha a forgatógombot (*) állásba forgatjuk.

- A teljes kikapcsoláshoz forgassuk a gombot () állásba.

TUDNIVALÓK:

- Rendszeresen ellenőrizzük a zsírgyűjtő edényt, ha megtelt, ürítsük.

- Sütés előtt a készüléket 2-3 percig maximum teljesítményen üzemeltessük.

- Egyes modelleknél a rács magassága ételfajtától, sütési módtól függően állítható.

- Figyelem! A forró készülékrészek miatt védőkesztyű használata ajánlott.

SÜTŐZÓNÁK:								PLG 80			          PLG 40

Az ábra szerint a készülék sütőzónái a következők:

A – gyorssütő zóna

B – normál sütőzóna

C – lassú sütés, melegen tartás

C

A

A

A

Példák, hamburgerhús (-20oC, 115g, 110mm, vast. 20mm)

sütési idejére sütőzónánként maximum teljesítménnyel:

A – 8 perc

B – 10 perc

B

B

B

C – 12 perc

350mm	       100mm            350mm

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS:

- Csak rozsdamentes felület tisztítására alkalmas tisztítószert alkalmazzunk.

- A sütőfelületeket, oldalfelületeket alaposan és rendszeresen tisztítsuk melegvizes, mosószeres ruhával. Ne alkalmazzunk klórtartalmú, vagy karcoló tisztítószert.

- Tisztavizes ruhával öblítsük le a felületeket, töröljük szárazra. Ne tisztítsuk a készüléket vízsugárral.

- A felületek szárazra törlése után alkalmazhatunk olyan szert, mely a rozsdamentes felületek megóvására szolgál.

- Ne alkalmazzunk fémszövésű tisztítóeszközt, drótkefét.

- Kerüljük a rozsdamentes felületek hosszabb ideig tartó, más fémmel való érintkezését.

HOSSZABB ÜZEMSZÜNET:

- Kapcsoljuk ki a készüléket, zárjuk el a gázvezetéket.

- Tisztítsuk meg a készüléket.

MEGHIBÁSODÁS ESETÉN:

- Kapcsoljuk ki a készüléket, zárjuk el a gázvezetéket.

- Értesítsük a szervizszolgálatot.

A gyártó elutasít minden felelősséget a használati utasítás be nem tartásából, vagy szándékosan elkövetett rongálásból, vagy nem szakképzett személy általi üzemeltetésből, vagy nem eredeti alkatrész alkalmazásából adódó hibákért.

A készülékek megfelelőségi nyilatkozattal rendelkeznek, melyet külön kérésre küldünk el.

ELEKTHERMAX Rt.

Nagykonyhai üzletág

8500 Pápa, Gyár u. 5.

Tel.: 89/ 313-255

Fax: 89/ 313-456