# Elektromos szalamander használati utasítás

SM11 (SA/E 48), SM21 (SA/E 60), SM22 (SA/E 60-E), SM31 (SA/E 68M), SM32 (SA/E 68M-E)

Figyelem! Az alábbi leírás figyelmes átolvasása és betartása szükséges!

A készülék megfelel a következő irányelveknek, normáknak:

73/23 EEC

89/336 EEC

93/68 EEC

| Modell: | SM11 | SM21 | SM22 | SM31 | SM32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Méret (mm) | 460x460x440 | 600x580x585 | 600x580x585 | 660x520x550 | 660x520x550 |
| Belméret (mm) | 345x280x160 | 595x425x275 | 595x425x275 | 505x360x205 | 505x360x205 |
| Feszültség (~V): | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Teljesítmény (kW): | 2,8 | 3,3 | 4,7 | 3,3 | 4,7 |
| Fűtőelemek száma: | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |

RAKTÁROZÁS:

A készüléket száraz, -5 és +40oC közötti helyiségben tároljuk.

A készülék kizárólag konyhai felhasználásra, élelmiszerekhez használható.

ÜZEMBE HELYEZÉS:

Felállítás: A készüléket jól szellőztethető helyiségben üzemeltessük. A készüléket hőálló felületű asztalra, állványra helyezzük, a faltól legalább 3 cm-re állítsuk. A készülék egyes részein védőfólia található, ezeket használat előtt távolítsuk el. A sütőrácsokat alaposan tisztítsuk meg (ne használjunk súrolószert). A készüléket úgy helyezzük el, hogy előtte 300 mm-en belül semmilyen éghető anyag ne legyen.

ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS:

- A készülék a mellékletben található kapcsolási rajzon és az adattáblán megadott váltóárammal működik. A készüléket egy főkapcsolóval ellátott aljzatba csatlakoztassuk az érvényes előírásoknak megfelelően.

- A hálózati csatlakozó kábel típusa: H07 RN-F

CSATLAKOZTATÁS ELŐTT VIZSGÁLJUK MEG:

- Az adattáblán megadott fesz. érték megegyezik-e a hálózati feszültséggel?

- Megfelelő-e a hálózat földelése?

- A csatlakozó aljzat könnyen megközelíthető helyen legyen.

A készülék hőszigetelése, esetlegesen rákerült zsír, első használat alkalmával kellemetlen szagot, esetleg füstöt áraszthat. Ezért ajánlatos legelső használat előtt a készüléket maximum teljesítményen kb. 30 percig étel nélkül üzemeltetni.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

A bekapcsoláshoz a forgatógombot forgassuk az óramutató járásával megegyező irányba, állítsuk be a kívánt hőmérsékletet. Kikapcsoláshoz forgassuk vissza a gombot „0” állásba. A fűtőtest működését kontrollámpa jelzi, mely normális esetben felváltva kapcsol be, és ki.

A készüléket ne üzemeltessük maximum teljesítményen 20-30 percnél hosszabb ideig.

Felügyelet nélkül ne üzemeltessük a készüléket.

SA/E 48: 1 db fűtőtest hőmérséklet-szabályzóval.

SA/E 60 – SA/E 68: 2db külön vezérelhető fűtőtest hőmérséklet-szabályzóval.

TISZTÍTÁS:

FIGYELEM! A készüléket ne tisztítsuk vízsugárral!

- Minden tisztítás előtt a hálózati csatlakozó kábelt távolítsuk el az aljzatból. Várjuk meg a készülék kihűlését! A készüléket a leírásnak megfelelően alaposan és rendszeresen tisztítsuk.

- A rozsdamentes felületeket arra alkalmas, nem karcoló szerrel tisztítsuk. Semmi esetre se alkalmazzunk klórtartalmú tisztítószert.

- A lakkozott, krómozott felületeket mosószeres melegvízzel, ruhával tisztítsuk.

- Ne alkalmazzunk fémszövésű súrolóeszközt és súrolószert.

MEGHIBÁSODÁS:

Üzemzavar, meghibásodás esetén értesítsük a szervizszolgálatot.

KARBANTARTÁS:

- Minden beavatkozás előtt a hálózati csatlakozó kábelt távolítsuk el az aljzatból. Várjuk meg a készülék kihűlését!

- A vezetékek, hőmérsékletszabályozó, elektromos ellenállás rendszeres ellenőrzése szükséges.

- A cserélhető alkatrészek a készülék alján elérhetőek, csak eredeti alkatrészeket szereljünk be.

- A karbantartási, javítási munkákat csak szakember végezheti!

A gyártó elutasít minden felelősséget a használati utasítás be nem tartásából, vagy szándékosan elkövetett rongálásból, vagy nem szakképzett személy általi üzemeltetésből adódó hibákért.

Az elektromos kapcsolási rajzokat a melléklet tartalmazza.

A készülékek megfelelőségi nyilatkozattal rendelkeznek, melyet külön kérésre küldünk el.

ELEKTHERMAX Rt.

Nagykonyhai üzletág

8500 Pápa, Gyár u. 5.

Tel.: 89/ 313-255

Fax: 89/ 313-456