# Tányér melegentartó szekrény használati utasítás

TMT30 (SPT30)		TMT60 (SPT60)		TMT120 (SPT120)

Figyelem! Az alábbi leírás figyelmes átolvasása és betartása szükséges!

A készüléket szakképzett konyhai személyzet üzemeltetheti.

A készülék megfelel a következő irányelveknek, normáknak:

73/23 EEC

89/336 EEC

93/68 EEC

| Típus: | TMT30 | TMT60 | TMT120 |
| --- | --- | --- | --- |
| Méret (mm): | 400x420x550 | 400x420x870 | 740x420x870 |
| Teljesítmény (kW): | 0,4 | 0,75 | 1,5 |
| Feszültség: | ~230V, 50Hz | ~230V, 50Hz | ~230V, 50Hz |

RAKTÁROZÁS:

A készüléket száraz, -5 és +40oC közötti helyiségben tároljuk.

A készülék kizárólag konyhai felhasználásra, tányérok melegítésére használható.

ÜZEMBE HELYEZÉS:

Felállítás: A készüléket jól szellőztethető helyiségben üzemeltessük. A készüléket hőálló felületű asztalra, állványra helyezzük, a faltól legalább 3 cm-re állítsuk. A készülék egyes részein védőfólia található, ezeket használat előtt távolítsuk el. A sütőrácsokat alaposan tisztítsuk meg (ne használjunk súrolószert).

ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS:

- A készülék a kapcsolási rajzon és az adattáblán megadott váltóárammal működik. A készüléket egy főkapcsolóval ellátott aljzatba csatlakoztassuk az érvényes előírásoknak megfelelően.

- A hálózati csatlakozó kábel típusa: H07 RN-F

CSATLAKOZTATÁS ELŐTT VIZSGÁLJUK MEG:

- Az adattáblán megadott fesz. érték megegyezik-e a hálózati feszültséggel.

- Megfelelő-e a hálózat földelése.

- A csatlakozó aljzat könnyen megközelíthető helyen legyen.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

- A forgatógombot a „0” állásból a megfelelő pozícióba forgatva a hőmérséklet 30-90oC között beállítható.

- A készülék működését kontrollámpa jelzi.

- Normális üzem esetén ez a kontrollámpa felváltva kapcsol be és ki.

TISZTÍTÁS:

FIGYELEM! A készüléket ne tisztítsuk vízsugárral!

- Minden tisztítás előtt a hálózati csatlakozó kábelt távolítsuk el az aljzatból. Várjuk meg a készülék kihűlését! A készüléket a leírásnak megfelelően alaposan és rendszeresen tisztítsuk.

- A rozsdamentes felületeket arra alkalmas, nem karcoló szerrel tisztítsuk. Semmi esetre se alkalmazzunk klórtartalmú tisztítószert.

- Ne alkalmazzunk fémszövésű súrolóeszközt és súrolószert.

MEGHIBÁSODÁS:

Üzemzavar, meghibásodás esetén értesítsük a szervizszolgálatot.

KARBANTARTÁS:

- Minden beavatkozás előtt a hálózati csatlakozó kábelt távolítsuk el az aljzatból. Várjuk meg a készülék kihűlését!

- A vezetékek, hőmérsékletszabályozó, elektromos ellenállás rendszeres ellenőrzése szükséges.

- A cserélhető alkatrészek a készülék hátlapjának lecsavarozása után érhetők el.

- Kizárólag eredeti alkatrész kerülhet beépítésre.

- A karbantartási, javítási munkákat csak szakember végezheti!

A gyártó elutasít minden felelősséget a használati utasítás be nem tartásából, vagy szándékosan elkövetett rongálásból, vagy nem szakképzett személy általi üzemeltetésből, vagy nem eredeti alkatrész alkalmazásából adódó hibákért.

A gyártó fenntartja a jogot, hogy a készüléket minden előzetes bejelentés nélkül megváltoztassa.

Az elektromos kapcsolási rajzokat a melléklet tartalmazza.

A készülékek megfelelőségi nyilatkozattal rendelkeznek, melyet külön kérésre küldünk el.

ELEKTHERMAX Kft.

Nagykonyhai üzletág

8500 Pápa, Gyár u. 5.

Tel.: 89/ 313-255

Fax: 89/ 313-456