## Elektromos üzemű vízfürdős melegentartó üzembehelyezési és használati útmutató

| 6EM1A | E6BM3B |  | 7EM1A | E7BM4B |  | 9EM1L | E9BM4M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6EM1L | E6BM3M |  | 7EM1L | E7BM4M |  | 9EM2L | E9BM8M |
| 6EM2A | E6BM6B |  | 7EM2A | E7BM8B |  |  |  |
| 6EM2L | E6BM6M |  | 7EM2L | E7BM8M |  |  |  |

A készülék üzembehelyezéséhez és kezeléséhez ezen útmutató gondos átolvasása és betartása szükséges!

A készülék megfelel a következő előírásoknak:

73/23 CEE   elektromos alkatrészekre vonatkozó előírások

89/336 CEE elektromágneses komp.

93/68 CEE   készülékszabv.

98/37 CEE   készülékszabv.

Jelmagyarázat:
A - Hőfokszabályzó
B – Vízleeresztő csap
C – Ki- bekapcsoló gomb
D - Kontrollámpa

| Típus | Típus | Méret (mm) | Feszültség (V) | Teljesítmény (KW) | Hál. csatl. kábel ker. m. (mm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6EM1A | E6BM3B | 300x600x290 | 230V AC | 1,0 | 3x1,5 |
| 6EM1L | E6BM3M | 300x600x900 | 230V AC | 1,0 | 3x1,5 |
| 6EM2A | E6BM6B | 600x600x290 | 230V AC | 1,5 | 3x2,5 |
| 6EM2L | E6BM6M | 600x600x900 | 230V AC | 1,5 | 3x2,5 |
| 7EM1A | E7BM4B | 400x700x290 | 230V AC | 1,5 | 3x1,5 |
| 7EM1L | E7BM4M | 400x700x900 | 230V AC | 1,5 | 3x1,5 |
| 7EM2A | E7BM8B | 800x700x290 | 230V AC | 3 | 3x2,5 |
| 7EM2L | E7BM8M | 800x700x900 | 230V AC | 3 | 3x2,5 |
| 9EM1A | E9BM4B | 400x900x290 | 230V AC | 1,5 | 3x1,5 |
| 9EM1L | E9BM4M | 400x900x900 | 230V AC | 1,5 | 3x1,5 |
| 9EM2A | E9BM8B | 800x900x290 | 230V AC | 3 | 3x2,5 |
| 9EM2L | E9BM8M | 800x900x900 | 230V AC | 3 | 3x2,5 |

A készülék I. érintésvédelmi osztályú, melyet csak érintésvédelemmel ellátott csatlakozó aljzatba szabad csatlakoztatni az MSz 172/1 lap vonatkozó előírásai szerint.

A készülék kapcsolási rajzát melléklet tartalmazza.

A készülék adattáblája a készülék elején található.

Műszaki leírás:

# A készülék korrózióálló acéllemezből készül, könnyen tisztántartható és hosszú élettartamú. Az étel melegen tartására szolgáló vízfürdő hőmérsékletét automatikus működésű hőfokszabályzó vezérli. A medence méretei a szabványos gasztronorm edényekhez illeszkedik.

Csomagolás, raktározás:

A csomagolás megfelelő védelmet biztosít szakszerű szállítás, raktározás esetén. A becsomagolt készüléket esőtől, csepegő víztől óvni kell, használati helyzetének megfelelően kell szállítani, raktározni.

Üzembe helyezés:

A készülékre beüzemelési kötelezettség vonatkozik, melyet az Elekthermax Kft. által kijelölt szakszervizek valamelyike köteles végezni, melynek költségei a vevőt terhelik.

A készüléket kicsomagolás után mosószeres vizes ruhával meg kell tisztítani, majd szárazra kell törölni. Vízszintes felületre helyezve a kisebb egyenetlenségeket esetleg billegést a lábak állítócsavarjaival korrigálni lehet. A készüléket fal, konyhabútor, stb. közelébe állítva azoknak tűzálló anyagból kell lenniük, különben tűzálló anyaggal, hőszigetelővel kell borítani a tűzvédelmi szabályok figyelembevételével. Az áramellátást biztosító hálózati csatlakozó aljzat elé egy főkapcsolót kell beiktatni. Az elektromos csatlakozóvezetéknek H05 RN-F típusúnak kell lennie, keresztmetszete legalább a táblázatban megadott legyen. Bekapcsolás előtt feltétlenül győződjünk meg arról, hogy a készülék adattábláján feltüntetett feszültségadat megegyezik-e a hálózati feszültséggel. Az üzembehelyezést és karbantartást csak szakképzett személy végezheti. Az üzembehelyezést ezen előírások figyelembevételével kell elvégezni. A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő üzembehelyezésből adódó hibákért.

Potenciálkiegyenlítés:

A készülék potenciálkiegyenlítéssel ellátható a hátlapon található csavar segítségével.

Kezelés:

Figyelem! A készüléket soha ne üzemeltessük vízzel való feltöltés nélkül!

Ellenőrizzük, hogy a leeresztőcsap zárt állapotban van-e. Töltsük fel a medencét vízzel a megjelölt szintig. Bekapcsolás után a kontrollámpa világít, ezután a forgatógombbal a kívánt hőmérséklet beállítható +30 és +90 C között. A csőfűtőtest fűtése alatt a kívánt hőfok eléréséig a kontrollámpa világít. A víz felmelegedése után elhelyezhetőek a különböző méretű, 150 mm mély, étellel megtöltött gasztronorm edények, melyeknek fenékrésze beleér a vízbe. Kikapcsoláshoz a forgatógombot forgassuk a ’’0’’ állásba, majd a kapcsológombbal kapcsoljuk ki a készüléket. A kétmedencés típusoknál a medencék hőmérséklete különböző értékre is beállítható, valamint csak egy medence is használható.

Medence leürítése:

A leeresztőnyílás alá helyezzünk edényt, ügyelve arra, hogy az űrtartalma elegendő legyen. A tartozékként szállított csövet csatlakoztassuk az elöl található leeresztőcsonkra. Nyissuk a leeresztő csapot.

Tisztítás:

Vízsugárral tisztítani tilos!

A készülék tisztítását csak a hálózati csatlakozó eltávolítása után végezzük. Szükség esetén engedjük le a vizet a medencéből a leeresztőcsapon keresztül. Tisztításhoz meleg mosószeres vizet használjunk, de semmi esetre se szemcsés súrolószert. Tiszta vízzel öblítsük át, és gondosan töröljük szárazra. Ha a medencét és a csőfűtőtesteket esetleg vízkőoldóval kezeljük, utána azt maradéktalanul távolítsuk el, bő vízzel öblítsük le, mert a vegyszer megtámadhatja a medence anyagát is.

Javítás:

Mindennemű javítási munkát csak szakember végezhet. A beavatkozás előtt a hálózatról le kell választani a készüléket.

Figyelmeztetések:

A feltöltött, bekapcsolt készüléket mozgatni tilos!

A készüléket folyadék nélkül bekapcsolni tilos!

A készülék csak üzemszerű helyzetbe felállítva működtethető!

A készüléket csak engedéllyel rendelkező szakember, szakvállalat javíthatja.

A készüléket csak szakszerűen kioktatott kezelő üzemeltetheti!

Tartós üzemen kívül helyezés esetén tisztítsuk ki a készüléket, és a csatlakozódugót is távolítsuk el az aljzatból!

ELEKTHERMAX Kft.

Nagykonyhai üzletág

8500 Pápa, Gyár u. 5.

Tel.: 89/ 313-255

Fax: 89/ 313-456