# Darálógép használati útmutató

TC8, TC8-2000, TC12, TC12-2000, TC22, TC22-2000, TC32-2000

A készülék üzembehelyezéséhez és kezeléséhez ezen útmutató gondos átolvasása és betartása szükséges!

Csomagolás, raktározás:

A kartoncsomagolás megfelelő védelmet biztosít szakszerű szállítás, raktározás esetén. A becsomagolt készüléket esőtől, csepegő víztől óvni kell, használati helyzetének megfelelően kell szállítani, raktározni.

Előszó:

A leírás tartalmazza a beüzemelés, a használat, a tisztítás, a funkciók leírását, mozgó részek ellenőrzésének menetét, használati tanácsokat, esetleges hibák okait, azok elhárítását. A készülék körvonalrajzait, a hivatkozott ábrákat, elektromos kapcsolási vázlatot melléklet tartalmazza.

Maximális figyelmet fordítsunk a tisztításra, a használatra.

Garanciafeltételek:

Garanciaidő a vásárlás időpontjától számított 12 hónap.

Garanciaigény nem nyújtható be a szakszerűtlen szállításból, raktározásból, a nem rendeltetésszerű használatból, a szakszerűtlen üzembehelyezésből adódó, a nem megfelelő feszültségérték, valamint a szakképzetlen kezelő miatt bekövetkező hibákért, valamint azokért, amelyekért a gyártó nem tehető felelőssé.

A garanciaidő alatt bekövetkezett hibák javítása nem vezet a garanciaidő meghosszabbításához.

A garanciaigény érvényesítéséhez szükség van a készülék garancialevelére, valamint vásárlást igazoló számlára a vásárlás dátumával együtt.

Személyi hibából valamint a garanciaidőn túl adódó meghibásodásért nem vállalunk garanciát.

Azonosítás:

A készülék típusát, műszaki/technikai adatokat, ill. a motor adatait a készülék adattáblája, valamint az alábbi táblázat mutatja:

|  | TC8 | TC8-2000 | TC12 | TC12-2000 | TC22 | TC22-2000 | ## TC32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Súly (kg) | 10 | 12 | 22 | 25 | 26 | 27 | 44 |
| Magasság (mm) | 355 | 330 | 400 | 380 | 400 | 390 | 470 |
| Szélesség (mm) | 270 | 270 | 240 | 230 | 440 | 450 | 300 |
| Mélység (mm) | 270 | 350 | 400 | 445 | 240 | 240 | 450 |
| Háromfázisú fesz. | 400 VAC | 400 VAC | 400 VAC | 400 VAC | 400 VAC | 400 VAC | 400 VAC |
| Egyfázisú fesz. | 230 VAC | 230 VAC | 230 VAC | 230 VAC | 230 VAC | 230 VAC | 230 VAC |
| Motorteljesítmény (kW) | 0,26 | 0,26 | 0,74 | 0,74 | 1,1 | 1,1 | 2,2 |
| Teljesítmény (kg/h) | 40 | 60 | 140 | 140 | 280 | 280 | 600 |
| Vezérlőkártya fesz. (V) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Kivitel: | Alumínium ház | Rozsdamentes acél ház | Alumínium ház | Rozsdamentes acél ház | Alumínium ház | Rozsdamentes acél ház | Rozsdamentes acél ház |

Műszaki információk:

Használati hőm. +10oC és +40oC között.

A készülék csepegő víztől védett, de tartós, nagy páratartalom ill. kondenzvíz károsíthatja.

A TC8.. tip. készüléknél folyamatos üzem esetén kb. 10 percenként tartsunk szünetet.

A készülék elektromos ill. mechanikus biztonsági alkatrészekkel rendelkezik.

Kenőanyag: 0,08 kg kenőolaj: ROLOIL EP/1000 (hasonló viszkozitású más kenőolaj is használható az olaj esetleges cseréjekor).

Biztonsági előírások:

Használatba vétel előtt ezen útmutató alapos átolvasása és betartása szükséges, kiváltképpen a kezelőszemélyzet részéről az ujj-, és kézsérülés elkerülése miatt.

Biztonsági berendezések, pl. mikrokapcsoló, eltávolítása tilos!

Csatlakoztatást és üzembehelyezést csak szakember végezhet.

Csak szakképzett, tapasztalt, elsősegély-tanfolyamot végzett kezelő üzemeltetheti a készüléket.

Figyeljünk az öltözködésre. Ne viseljünk bő ruhát, sálat, nyakkendőt, bő ujjú ruhát. A hosszú hajat összekötve hordjuk, ill. vegyünk fel sapkát. A csuklónál legyen szoros az ingujj. Megfelelő, csúszásmentes cipőt viseljünk.

Illetéktelen, vagy ittas személy, gyermek a készülékhez ne férjen hozzá, azt nem üzemeltetheti!

A munkahelyet mindig rendben kell tartani, a rendetlen munkahely balesetveszélyes!

A munkahely mindig tiszta és száraz, a talaj csúszásmentes legyen. A nedvesség, a lehullott étel is csúszást okozhat.

Semmilyen idegen tárgyat ne helyezzünk a készülékre, ezek a használatban ne zavarjanak.

A biztonságos munkavégzéshez megfelelő megvilágítás szükséges.

Biztonságunk érdekében használjuk a készülék segédeszközeit, tartozékait (ld.: ábra).

Rendszeresen ellenőrizzük, hogy nem található-e a készüléken bárminemű sérülés. Rendszeresen ellenőrizzük a hálózati csatlakozó kábel állapotát. Szakadás, repedés, sérülés estén azonnal ki kell cserélni.

Használat előtt ellenőrizzük a megfelelő működést, a biztonsági berendezések működőképességét.

Ellenőrizzük a mozgó részek megfelelő működését, nincs-e kopott, törött alkatrész.

Hibás alkatrész esetén értesítsük a szervízhálózatot, elektromos alkatrészt csak szakember javíthat.

Hiba esetén tilos a készüléket használni, ki kell kapcsolni, a csatlakozódugót el kell távolítani az aljzatból.

Ne terheljük túl a készüléket.

Tisztítás, karbantartás, a készülék áthelyezése esetén kapcsoljuk ki a készüléket, a csatlakozódugót távolítsuk el az aljzatból.

Kábelnél fogva nem mozdítsuk el, ne húzzuk a készüléket.

Ne a kábelnél fogva húzzuk ki a dugót a csatlakozó aljzatból.

Óvjuk a kábelt magas hőtől és olajtól.

Ha szokatlan zaj jelentkezik használat közben, kapcsoljuk ki a készüléket, és vegyük fel a kapcsolatot a szervízhálózattal.

A készüléket üresen ne járassuk!

A készülék részei (ld.: ábra):

- talpazat

- ház

- fogantyú

- - rögzítőkar

- - kapcsoló

- döngölő

- tálca

- bevezetőgarat

- darálóbetét

- szállítócsiga

- stift

- kés

- rosta

- rögzítőfej

Általános leírás:

A készülék kizárólag élelmiszer feldolgozására alkalmas.

Ne daráljunk a készülékkel kenyeret, zöldséget, gyümölcsöt, csontos húst, mélyhűtött élelmiszert.

Hajtás: elektromotorral.

Ház: alumíniumból (TC..), vagy korrózióálló acéllemezből (TC..-2000).

A motor által meghajtott tengely egyik végén levő csiga szállítja a betöltött húst a késhez.

A darálómechanizmus egy szállítócsigából, késből és egy rostából áll.

A darálás a csigával együtt forgó kés által történik, melyek négyszögletű stifttel vannak összekapcsolva.

A rostát a rögzítőfejjel a késnek szorítjuk. A kés és a rosta együttes cseréjével a darálás finomsága változtatható. Bekapcsolás a biztonsági kapcsolós készülékeknél az oldalt található zöld gombbal történik, a működést sárga kontrollámpa jelzi. Kikapcsolás a piros gombbal. Biztonsági kapcsoló nélküli kivitelnél a be-, és kikapcsolás kétállású billenőkapcsolóval lehetséges.

A biztonsági kapcsoló megakadályozza a készülék önmagától történő visszakapcsolódását egy esetleges áramkimaradás után. Az újraindítás a zöld gomb megnyomásával történik.
A készülék vezérlése alacsony feszültséggel (24V) történik.

Üzembe helyezés:

A készüléket vízszintes, nem csúszós és megfelelő merevségű felületre helyezzük, megfelelő távolságra mindenféle a biztonságos munkavégzést veszélyeztető tényezőtől. Távolítsuk el az olajbetöltő szellőzőnyílásának védőfóliáját, mely megakadályozta a szállítás közbeni esetleges olajkifolyást. A villamos csatlakozóaljzat a közelben legyen, a vezeték ne feszüljön. Bekapcsolás előtt győződjünk meg arról, hogy idegen tárgy nem került-e a garatba, melytől az megszorulhat.

Csatlakoztatás a villamos hálózatra:

A készülék az I. érintésvédelmi osztályba tartozik

Csak földelt csatlakozóaljzatba csatlakoztatható a készülék!

Csatlakoztatás előtt feltétlenül győződjünk meg arról, hogy a készülék adattábláján feltüntetett feszültségadat megegyezik-e a hálózati feszültséggel.

Üzemeltetés (ld.: ábra):

Helyezzük a tálat a darálóegység alá.

Helyezzük a húst a tálcára, a döngölővel folyamatosan, de ne túl erősen nyomva adagoljuk a húst a garatba, onnan a csiga a kés felé szállítja azt.

Figyelem! Ha a darálóegység az élelmiszer miatt megszorul, ne használjunk kést, egyéb fémtárgyat, hanem kövessük az „Szétszedés” című fejezetet.

Szétszedés (ld.: mellékelt ábrasor):

- Ajánlatos a készüléket használat után, hosszabb leállításkor kitisztítani.

- Kapcsoljuk ki a készüléket.

- Csatlakozódugót távolítsuk el a hálózatból.

- Az oldalt található rögzítőkar meghúzott állapotban legyen!

- Távolítsuk el a döngölőt a garatból.

- Vegyük le a tálcát.

- Távolítsuk el a rögzítőfejet.

- Vegyük ki a rostát.

- Vegyük ki a kést. (Óvatosan járjunk el, az estlegesen megszorult kés balesetveszélyes.)

- Vegyük ki a szállítócsigát.

- Oldjuk az oldalsó rögzítőkart, majd vegyük ki a bevezetőgaratot, a darálóbetétet, azokat ide-oda forgatva.

Figyelem! A rögzítőkar az utolsó szétszedési fázison kívül mindig meghúzott állapotban legyen.

Készülék tisztítása:

Meleg mosogatószeres vízzel, de ne súrolószerrel tisztítsuk. Mindig öblítsük el tiszta vízzel és töröljük szárazra.

Figyelem! A készüléket vízsugárral tisztítani, víz alá meríteni tilos! Az elektromos részeket víztől óvjuk, mert zárlatot okozhat!

Fertőtlenítés esetén ajánlatos az alk. részeket –az elektromos alk. részek kivételével- kb. 30 percig kb. 3%-os NaCl oldatba tenni, majd meleg vízzel leöblíteni, szárazra törölni.

Összeszerelés (ld.: mellékelt ábrasor):

A szétszereléssel fordított sorrendben történik, de a szállítócsiga behelyezésekor ügyeljünk a hajtófejhez való megfelelő kapcsolódásra.

Speciális szerelés:

A darálóbetét szétszedéséhez kiütő, ill. kalapács szükséges (ld.: ábra).

A csigastift kiszedéséhez villáskulcs alkalmazandó (ld.: ábra).

Elektromos bekötési pont eléréséhez le kell csavarozni a készülék fenéklapját, a hálózati csatlakozókábel aljzatból való eltávolítása után (ld.: ábra).

A készülék kb. 0,03-0,08 kg kenőolajat tartalmaz. Normális esetben, ha nem észlelünk szivárgást, az olajat nem szükséges pótolni, cserélni. Rendszeres, fokozott üzem esetén fordulhat elő, hogy az olajat 5-6 évenként cserélni kell.

Előforduló hibák:

A motor nem forgat:	- Hálózati csatlakozó nincs csatlakoztatva.

- Biztosíték tönkrement, cserére szorul.

- Kondenzátor tönkrement, cserére szorul.

- - Csatlakozókábel sérült, cserére szorul.

- - Elektromos alk. rész zárlatos, a hibás alk. rész cseréje szükséges.

A készülékek megfelelőségi nyilatkozattal rendelkeznek, melyet külön kérésre küldünk el.

Bármilyen karbantartási, javítási munkát csak szakember végezhet.

Ajánlatos évente felülvizsgálatot végezni a készüléken.

A gyártó nem vállal felelősséget a használati-, üzembehelyezési utasítás be nem tartásából, szándékos rongálásból, nem eredeti alkatrész beszereléséből adódó, nem szakképzett kezelőszemélyzet által okozott hibákért.

ELEKTHERMAX Kft.

Nagykonyhai üzletág

8500 Pápa, Gyár u. 5.

Tel.: 89/ 313-255

Fax: 89/ 313-456