# Daráló-, és őrlőgép használati útmutató

A készülék üzembe helyezéséhez és kezeléséhez ezen útmutató gondos átolvasása és betartása szükséges!

Csomagolás, raktározás:

A kartoncsomagolás megfelelő védelmet biztosít szakszerű szállítás, raktározás esetén. A becsomagolt készüléket esőtől, csepegő víztől óvni kell, használati helyzetének megfelelően kell szállítani, raktározni.

Előszó:

A leírás tartalmazza a beüzemelés, a használat, a tisztítás, a funkciók leírását, mozgó részek ellenőrzésének menetét, rajzokat, kapcsolási vázlatot, használati tanácsokat, esetleges hibák elhárítását, azok okait. Maximális figyelmet fordítson a tisztításra, a használatra.

Ábrákat és elektromos kapcsolási rajzokat melléklet tartalmazza.

Garanciafeltételek:

Garanciaidő a vásárlás időpontjától számított 12 hónap.

A garancia a készülék minden részére vonatkozik kivéve a műanyag alkatrészeket (pl.: fogantyú).

Garanciaigény nem nyújtható be a szakszerűtlen szállításból, raktározásból, a nem rendeltetésszerű használatból, a szakszerűtlen üzembehelyezésből adódó, a nem megfelelő feszültségérték, valamint a szakképzetlen kezelő miatt bekövetkező hibákért, valamint azokért, amelyekért a gyártó nem tehető felelőssé.

A garanciaidő alatt bekövetkezett hibák javítása nem vezet a garanciaidő meghosszabbításához.

A garanciaigény érvényesítéséhez szükség van a készülék garancialevelére, valamint vásárlást igazoló számlára a vásárlás dátumával együtt.

Személyi hibából valamint a garanciaidőn túl adódó meghibásodásért nem vállalunk garanciát.

Azonosítás:

A készülék típusát, műszaki/technikai ill. a motor adatait a következő típusú táblák mutatják:

Tulajdonságok:

|  | TG22 | TG22-2000 | TG12 | TG12-2000 | TG8 | TG8-2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Súly | 31 kg | 33 kg | 25 kg | 27 kg | 12 kg | 14 kg |
| Magasság | 490mm | 450mm | 440mm | 390mm | 335mm | 330mm |
| Szélesség | 620mm | 620mm | 580mm | 560mm | 410mm | 325mm |
| Mélység | 330mm | 310mm | 330mm | 310mm | 280mm | 270mm |
| Háromfázisú fesz. | 400V | 400V | 400V | 400V | - | - |
| Egyfázisú fesz. | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V |
| Motorteljesítmény | 1,1 kW | 1,1 kW | 0,74 kW | 0,74 kW | 0,37 kW | 0,37 kW |
| Zajszint | 50 dB | 50 dB | 50 dB | 50 dB | 53 dB | 53 dB |
| Húsdar. teljesítmény | 280 kg/h | 280 kg/h | 140 kg/h | 140 kg/h | 40 kg/h | 60 kg/h |
| Vezérlőkártya fesz. | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V |

Műszaki információk:

Használati hőm. +10oC és +40oC között.

A készülék csepegő víztől védett, de tartós nagy páratartalom ill. kondenzvíz károsíthatja.

A TG8.. tip. készüléknél folyamatos üzem esetén kb. 15 percenként tartsunk szünetet, különben a motor felforrósodása esetén a hőkioldó leállítja a készüléket.

A készülék elektromos ill. mechanikus biztonsági alkatrészekkel rendelkezik.

Kenőanyag: 0,08 kg kenőolaj: ROLOIL EP/1000 (hasonló viszkozitású más kenőolaj is használható az olaj esetleges cseréjekor).

Biztonsági előírások:

Használatba vétel előtt ezen útmutató alapos átolvasása és betartása szükséges, kiváltképpen a kezelőszemélyzet részéről az ujj és kézsérülés elkerülése miatt.

Biztonsági berendezések, pl. mikrokapcsoló, őrlőkar eltávolítása tilos!

Csatlakoztatást és üzembehelyezést csak szakember végezhet.

Csak szakképzett, tapasztalt, elsősegély-tanfolyamot végzett kezelő üzemeltetheti a készüléket.

Figyeljünk az öltözködésre. Ne viseljünk bő ruhát, sálat, nyakkendőt, bő ujjú ruhát. A hosszú hajat összekötve hordjuk, ill. vegyünk fel sapkát. A csuklónál legyen szoros az ingujj. Megfelelő, csúszásmentes cipőt viseljünk.

Illetéktelen, vagy ittas személy, gyermek a készülékhez ne férjen hozzá, azt nem üzemeltetheti!

A munkahelyet mindig rendben kell tartani, a rendetlen munkahely balesetveszélyes!

A munkahely mindig tiszta és száraz, a talaj csúszásmentes legyen! A nedvesség, a lehullott étel is csúszást okozhat.

Semmilyen idegen tárgyat ne helyezzünk a készülékre, ezek a használatban ne zavarjanak!

A biztonságos munkavégzéshez megfelelő megvilágítás szükséges!

Biztonsága érdekében használja a készülék segédeszközeit, tartozékait (tálcák, tömőfa)!

Rendszeresen ellenőrizze, hogy nem található-e a készüléken bárminemű sérülés. Rendszeresen ellenőrizze a hálózati csatlakozókábel állapotát! Szakadás, repedés, sérülés estén azonnal ki kell cserélni!

Használat előtt ellenőrizze a megfelelő működést, a biztonsági berendezések működőképességét!

Ellenőrizze a mozgó részek megfelelő működését, nincs-e kopott, törött alkatrész!

Hibás alkatrész esetén értesítse a szervízhálózatot, elektromos alkatrészt csak szakember javíthat!

Hiba esetén tilos a készüléket használni, ki kell kapcsolni, a csatlakozódugót el kell távolítani az aljzatból!

Ne terhelje túl a készüléket!

Tisztítás, karbantartás, a készülék áthelyezése esetén kapcsolja ki a készüléket, a csatlakozódugót távolítsa el az aljzatból!

Kábelnél fogva nem mozdítsa el, ne húzza a készüléket!

Ne a kábelnél fogva húzza ki a dugót a csatlakozó aljzatból!

Óvja a kábelt magas hőtől és olajtól!

Ha szokatlan zaj jelentkezik használat közben, kapcsolja ki a készüléke, és vegye fel a kapcsolatot a szervízhálózattal!

A készülék részei:

Őrlőegység.

talp

ház

kapcsoló

őrlőkar

őrlőház

őrlőhenger

alátét

csavar

fedél

Darálóegység részei:

Talp

ház

rögzítőkar

döngölő

tálca

bevezetőgarat

darálóbetét

szállítócsiga

stift

kés

rosta

rögzítőfej

Általános leírás:

A készülék kizárólag élelmiszer feldolgozására alkalmas.

Ne daráljunk a készülékkel kenyeret, zöldséget, gyümölcsöt, csontos húst, mélyhűtött élelmiszert.

Az őrlőegység kizárólag kenyér és keménysajt őrlésére alkalmas. Ne őröljünk zöldséget, gyümölcsöt, mélyhűtött, vagy csontos terméket.

Hajtás: alumíniumházas elektromotorral, mely korrózióálló acéllemez, vagy alumínium burkolattal védett.

A motor által meghajtott tengely egyik végén levő csiga szállítja a betöltött húst a késhez. A tengely másik végén egy őrlőhenger van elhelyezve.

A darálómechanizmus egy szállítócsigából, késből és egy rostából áll, az őrlőrész pedig a hengerből.

A darálás a csigával együtt forgó kés által történik, melyek négyszögletű stifttel vannak összekapcsolva. Az őrlőhenger a motortengelyre csavarral rögzített.

A rostát a rögzítőfejjel a késnek szorítjuk. A rosta cseréjével a darálás finomsága változtatható. A készülék bekapcsolása az oldalt található zöld gombbal történik, a működést sárga kontrollámpa jelzi. Kikapcsolás a piros gombbal.

Az őrlőkar egy biztonsági mikrokapcsolót működtet, mely a kar felemelése esetén kikapcsolja a motort. Az újraindítás a zöld gomb megnyomásával történik. Készüléktől függően egy biztonsági kapcsoló biztosíthatja azt is, hogy egy üzem közbeni áramkimaradás esetén a készülék ne kapcsolódjon vissza az áram visszatérése esetén.

Üzembe helyezés:

A készüléket vízszintes, nem csúszós és megfelelő merevségű felületre helyezzük, megfelelő távolságra mindenféle a biztonságos munkavégzést veszélyeztető tényezőtől. Távolítsuk el az olajbetöltő szellőzőnyílásának védőfóliáját, mely megakadályozta a szállítás közbeni esetleges olajkifolyást. A villamos csatlakozóaljzat a közelben legyen, a vezeték ne feszüljön.

Csatlakoztatás a villamos hálózatra:

A készülék az I. érintésvédelmi osztályba tartozik

Csak földelt csatlakozóaljzatba csatlakoztatható a készülék!

Csatlakoztatás előtt feltétlenül győződjünk meg arról, hogy a készülék adattábláján feltüntetett feszültségadat megegyezik-e a hálózati feszültséggel.

Üzemeltetés:

Helyezze a tálat a használni kívánt egység alá.

Helyezze a húst a tálcára, a döngölővel folyamatosan, de ne túl erősen nyomva adagolja a húst a garatba, onnan a csiga a kés felé szállítja azt.

Az őrlendő élelmiszert, pl. sajtot tegyük az őrlőházba a kar nyitott helyzetében, majd az őrlőkarral nyomjuk neki a hengernek. A leőrölt élelmiszer, pl. sajt az alul elhelyezett edénybe hullik. Finomabb őrlési nagyság esetén a karral kevésbé nyomja a sajtot a hengernek.

Figyelem: Ha az őrlő az őrölt élelmiszer miatt megszorul, ne használjunk kést, egyéb fémtárgyat, hanem kövessük az ’’őrlőegység szétszedése’’ című fejezetet.

Fontos: az őrlőegység használatakor a kés és a rosta egymáson súrlódásától azok felforrósodnak, mivel a rögzítőfej egymásnak szorítja őket, valamint a hús általi ’’kenés’’ is megszűnt. Az alk. részek kopása, sőt törés is előfordulhat. Tanácsos az őrlőegység tartósabb használata esetén a darálómechanizmusból a kést kivenni.

Szétszedés:

A készüléket használat után, hosszabb leállításkor ki kell tisztítani!

-Őrlőegység szétszedése:

Kapcsoljuk ki a készüléket.

Csatlakozódugót távolítsuk el a hálózatból.

Csavarjuk ki a fedélrögzítő csavarokat, vegyük le a fedelet.

Csavarjuk ki az őrlőhenger rögzítőcsavarját, majd vegyük ki az őrlőhengert.

-Darálóegység szétszedése:

Kapcsoljuk ki a készüléket.

Csatlakozódugót távolítsuk el a hálózatból.

Húzzuk meg az oldalt található rögzítőkart.

Távolítsuk el a döngölőt a garatból.

Vegyük le a tálcát.

Távolítsuk el a rögzítőfejet.

Vegyük ki a rostát.

Vegyük ki a kést. (Óvatosan járjunk el, az estlegesen megszorult kés balesetveszélyes.)

Vegyük ki a szállítócsigát.

Oldjuk az oldalsó rögzítőkart, majd vegyük ki a darálóbetétet ide-oda forgatva.

Figyelem! Az oldalsó rögzítőkar az utolsó szétszedési fázison kívül mindig meghúzott állapotban legyen.

Készülék tisztítása:

Meleg mosogatószeres vízzel de ne súrolószerrel tisztítsuk. Mindig öblítsük el tiszta melegvízzel és mindig töröljük szárazra, különös tekintettel a belső részekre!

Figyelem! A készüléket vízsugárral tisztítani, víz alá meríteni tilos! Az elektromos részeket víztől óvjuk, mert zárlatot okozhat!

Fertőtlenítés esetén ajánlatos az alk. részeket –az elektromos alk. részek kivételével- kb. 30 percig kb. 3%-os NaCl oldatba tenni, majd meleg vízzel leöblíteni, szárazra törölni.

Az őrlőház alul benyúlás ellen védőráccsal felszerelt. Tisztítása ecsettel ajánlott.

Összeszerelés:

A szétszereléssel fordított sorrendben.

Tanácsok.

Őrlőegységnél gyakori használat estén szükség lehet az őrlőhenger cseréjére. Eredeti alkatrész használata tanácsos.

Darálóegység esetén a darálóbetét szétszedéséhez kiütő, ill. kalapács szükséges. A csigastift kiszedéséhez villáskulcs alkalmazandó.

Elektromos bekötési pont eléréséhez le kell csavarozni a készülék fenéklapját, a hálózati csatlakozókábel aljzatból való eltávolítása után.

A készülék kb. 0,08 kg kenőolajat tartalmaz. Normális esetben, ha nem észlelünk szivárgást, az olajat nem szükséges pótolni, cserélni. Rendszeres, fokozott üzem esetén fordulhat elő, hogy az olajat 5-6 évenként cserélni kell.

Előforduló hibák:

A motor nem forgat:	-Hálózati csatlakozó nincs csatlakoztatva.

-Biztosíték tönkrement, cserére szorul.

-Kondenzátor tönkrement, cserére szorul.

-Csatlakozókábel sérült, vagy egy elektromos alk. rész zárlatos, a hibás alk. rész cseréje szükséges.

-Az őrlőkar felemelt állapotában a mikrokapcsoló megszakította az áramellátást. Engedjük le a kart és indítsuk el a készüléket.

Javítást kizárólag szakember végezhet!

ELEKTHERMAX Kft.

Nagykonyhai üzletág

8500 Pápa, Gyár u. 5.

Tel.: 89/ 313-255

Fax: 89/ 313-456