Kombi sütő pároló új elektronikus vezérlőpanelének üzembe helyezése

„D” – „H” típus

- Idő és hőmérséklet potenciométer kalibrálása

Ezt a műveletet minden alkalommal el kell végezni, ha vezérlőpanel cserét hajtunk végre, egyidejűleg elvégezzük az idő és hőm. beállítását a következők szerint:

Ellenőrizzük az összes csatlakozót a vezérlőpanelen.

Helyezzük áram alá a készüléket, vizsgáljuk meg, hogy a panel kikapcsolt állapotban van-e, ha be van kapcsolva, kapcsoljuk ki a gombbal.

Nyomjuk egyszerre a két gombot ( ) amíg a kijelzőn a „CAL” felirat megjelenik, villogni kezd, majd 5 mp után megjelenik az „ON” felirat. 5 mp múlva számok futnak a kijelzőn. Ekkor engedjük el a gombokat.

FIGYELEM! Ezzel a kalibrálással minden paraméter az alapértékre áll be, ahogy a lenti táblázat mutatja. Ekkor be kell állítanunk a sütő helyes paramétereit szintén az alábbi táblázat szerint.

- Paraméterek beállítása

- Áramtalanítsuk a készüléket.

- A 4.számú mikrokapcsolót állítsuk „ON” állásba.
A mikrokapcsolók a hátsó panel alján találhatók.

|  |  |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3 |
|  |  |  | 2 |
| ON |  |  | 1 |

Kapcsoljuk vissza a készülékre az áramot, kapcsoljuk be a kezelőpanelt a  gombbal.

- A hőmérséklet kijelzőn megjelenik a „P1” (1.sz. programozható paraméter) felirat. A sütési idő kijelzőjén pedig a „2”.

- A sütési idő forgatógombját forgassuk, és állítsuk be a „P1” paraméter kívánt értékét a táblázat szerint.

- A hőmérséklet beállítás forgatógombját forgassuk jobbra, a kijelzőn a „P8” (8.sz. programozható paraméter) jelenik meg.

- A fenti műveleteket a „P114” (114.sz. programozható paraméterig) ismételjük meg.

| Paraméter száma | Paraméter alapértéke | Mért. egys. | Leírás |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | - | - 0 megadása – kombi sütő működésének aktiválása „D” típusnál gőzgenerátorral - 1 megadása – kombi sütő működésének aktiválása „D” típusnál gőzgenerátor nélkül (EV020D) - 2 megadása – kombi sütő működésének aktiválása „H” típusnál gőzgenerátorral - 3 megadása – kombi sütő működésének aktiválása „H” típusnál gőzgenerátor nélkül |
| 8 | 85 | oC/oF | Gőzelzárás – 65 megadása „D” – „H” gőzgenerátor nélküli sütőnél |
| 10 | 65 | oC/oF | Gőzkondenzáció ideje – 70 megadása „D” – „H” gőzgenerátor nélküli sütőnél |
| 21 | 80 | oC/oF | 1o, jelzés, magas a hőm. a vezérlésnél– 80 megadása D=80mm-es hűtőmotornál 70 megadása D=120mm-es hűtőmotornál |
| 22 | 85 | oC/oF | 2o, jelzés, magas a hőm. a vezérlésnél– 85 megadása D=80mm-es hűtőmotornál 75 megadása D=120mm-es hűtőmotornál |
| 56 | 1 | - | - 1 megadása gázüzemű sütő esetén - 0 megadása elektromos sütő esetén |
| 63 | 210 | SEC | Gőzgenerátor üres ideje – 250 megadása gőzgenerátoros sütőnél 40xGN1/1 és 20xGN2/1 kapacitásnál |
| 108 | 1 | - | PC elérési cím – Csak olyan készüléknél, mely LCS-Control rendszerre csatlakozik |
| 110 | 1 | - | Potenciométer üzemzavar zárása – 1 megadása |
| 112 | 0 | SEC | Sütőtérégő üzemzavarának riasztása – 85 megadása – gázsütő és vezérlés kapcsolata 33.sz. csatlakozásnál 0 megadása, ha nincs kapcsolat |
| 113 | 0 | SEC | CSAK GŐZGENERÁTOROS, GÁZÜZEMŰ SÜTŐ ESETÉN Sütőtérégő üzemzavarának riasztása – 130 megadása – gázsütő és vezérlés kapcsolata 34.sz. csatlakozásnál 0 megadása, ha nincs kapcsolat |
| 114 | 0 | - | - 0 megadása – „D” típusú sütőnél motoros szellőzőállítással - 1 megadása – „D” típusú sütőnél beépített világítással - 2 megadása – „D” típusú sütőnél manuális szellőzőállítással |

FONTOS! A következő paramétereket ellenőrizzük, és adott esetben változtassuk:

- A paraméterek rögzítéséhez nyomjuk meg a  gombot, a kezelőpanel kijelzője kialszik.

- A 4.sz. mikrokapcsolót állítsuk OFF állásba.

- Szereljük fel a készülék jobb oldalát.

- Kapcsoljuk be a készüléket a  gombbal. Végezzünk átfogó funkcióvizsgálatot!