# Vízlágyító berendezés üzembe helyezési és használati utasítás

A készülék üzembe helyezését kizárólag szakember végezheti, a leírásnak megfelelően.

A készülék csak 1-8 bar víznyomásig alkalmazható, kizárólag hideg ivóvízhálózatra csatlakoztatva.

Regeneráláshoz csak konyhasó (NaCl) alkalmazható, se savas, se lúgos, vagy egyéb kémiai szert ne használjunk!

| Típus | Két regenerálás között felhasználható vízmennyiség (literben) a vízkeménység függvényében (francia keménységi fok) |  |  |  |  | Készülék magassága | Regeneráláshoz szükséges sómennyiség |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20o | 30o | 40o | 60o | 80o | h (mm) | (kg) |
| L8 L12 L16 L20 | 1200 1800 250 3500 | 1000 1500 2100 3000 | 800 1350 1800 2300 | 700 1050 1400 2100 | 500 750 1000 1500 | 400 500 600 900 | 1 1,5 2 2,5 |

Az ábrákat a készüléken található melléklet tartalmazza.

1.ábra: Munkapozíció

2.ábra: Feltöltés konyhasóval

3. ábra: Regenerálás

Ábramagyarázat:

A – vízbekötés

B – vízkilépés (lágyított vizet felhasználó készülék felé)

C – belépő vízelzáró csap

D – kilépő vízelzáró csap

E – depressziós cső

F – regeneráló cső

G – fedélnyitó fogantyú

Üzembe helyezés:

A vízlágyító készülék elé a vízhálózatba egy elzárócsap beépítése szükséges.

A készülék (A) csatlakozó csövét a vízhálózatra, (B) csövet a lágyított vizet felhasználó készülékre kössük be.

Az (F) kifolyócsövet közvetlenül egy nyitott lefolyószifonba kössük.

Regenerálás:

Regenerálás alatt a lágyított vizet felhasználó készülék nem használható!

A regenerálást a következőképpen végezzük:

2.ábra:

- A (C) és (D) vízcsapokat balról fordítsuk át jobb oldalra (ld.: ábra). Vegyük le a készülék fedelét a (G) fogantyú lecsavarásával, és töltsük fel a készüléket a táblázatban előírt mennyiségű konyhasóval.

3.ábra:

- A gumitömítésről távolítsuk el a rászóródott sót.

- A gumitömítést helyezzük vissza, a (G) fogantyúval rögzítsük a fedelet, a (C) csapot állítsuk vissza jobbról a bal oldalra (ld.: ábra)

- A sót hagyjuk kifolyni az (F) kifolyónyíláson, míg a víz már nem sós, ez kb. 40 percet vesz igénybe.

- A (D) csapot is állítsuk vissza a bal oldali állásba, ezután a készülék újra üzemképes, víz lágyítására alkalmas.

Bármilyen javítási munkát csak szakember végezhet.

A gyártó nem vállal felelősséget a használati-, üzembehelyezési utasítás be nem tartásából, szándékos rongálásból, nem eredeti alkatrész beszereléséből adódó, nem szakképzett kezelőszemélyzet által okozott hibákért.

ELEKTHERMAX

Nagykonyhai Kft.

8500 Pápa, Gyár u. 5.

Tel.: 89/ 313-255

Fax: 89/ 313-456