AUTOMATIKUS Szeletelőgép használati utasítás:

AU300/A, AU300/S, AU350/A, AU350/S

Alapkészülék részei:

- nyomólap					  9- élezőfej

- szeletvastagság állítólap			10- adattábla

- szeletelőpenge				11- élezőtárcsa

- fedél					12- rögzítőcsavar

- kapcsoló					13- élezőtárcsa nyomógomb

- forgatógomb					14- élezőtárcsa nyomógomb

- mozgóasztal					15- biztonsági csavar

- fedélbiztosító csavar

AUTOMATIKUS SZELETELŐGÉP RÉSZEI:

- penge indítógomb

- automatikus szeletelés indítógomb

- szeletvastagság állító gomb

- manuális, vagy automatikus szeletelés választókar

A – manuális szeletelés

B – automatikus szeletelés

- mozgóasztal

- leszorítókar

- szeletelőpenge

- fedél

- mozgóhátlap

- pengevédő gomb

- élezőfej

- asztalrögzítő gomb

A készülék üzembehelyezéséhez és kezeléséhez ezen útmutató gondos átolvasása és betartása szükséges!

Ezen útmutatót a készülék közelében jól látható helyre függesszük ki!

Hálózati feszültség:

A hálózatra való csatlakoztatás előtt feltétlenül győződjünk meg arról, hogy a készülék adattábláján feltüntetett feszültségadat megegyezik-e a hálózati feszültséggel!

Üzembe helyezés:

A készüléket kicsomagolás után mosószeres vizes ruhával meg kell tisztítani, tiszta vizes ruhával le kell öblíteni, majd szárazra kell törölni. Szereljük fel a készülék lábait!

A készüléket csúszásmentes felületre állítsuk, a készülékre idegen tárgyat ne tegyünk, ilyen a közelben ne legyen, a munkában ne zavarjon. Rendszeresen tisztítsuk a készüléket.

A készülék felvágott, hús, kenyér szeletelésére alkalmas. Kenyérhez teflonbevonatú kés ajánlott, mely opcióként rendelhető.

Automatikus szeletelés:

Állítsuk a (4) választókart a „B” automatikus szeletelés pozícióba az elöl található karral.

Az asztalt húzzuk oldalra a penge mellé.

Fektessük a vágandó élelmiszert a mozgóasztalra a nyomólap mögé, majd enyhén szorítsuk neki a pengének.

A kívánt szeletvastagság beállítása az oldalt található (3) forgatógombbal történik, melyet számozott beosztás segít.

Az (1) gombbal indítsuk be a pengét.

Nyomjuk meg a (2) gombot az automatikus szeletelés elindításához.

Kikapcsoláshoz először az automatikus szeletelést állítsuk le, csak azután a pengét.

Használat után kapcsoljuk ki a készüléket, a forgatógombot forgassuk ’’0’’ állásba.

Figyelem! Működés közben a (4) választókart ne állítsuk másik pozícióba. Először állítsuk le a szeletelést, majd a pengét, ezután állítsuk a kart.

Figyelem! A nyomólapot ne távolítsuk el a készülékről, kivéve nagy ill. szokatlan alakú élelmiszer szeletelésekor. Ilyenkor különösen nagy figyelmet fordítsunk a használatra!

# Szeletszámlálóval (opció) felszerelt készülék működése

|  |  | 8 | 88 | 8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | o |  |  |  | o |  |
|  | ^ |  |  |  | ## S |  |

A (4) sz. választókar automatikus szeletelési pozícióban legyen, a fent leírtaknak megfelelően. A készülék pengéjének bekapcsolása után a szeletszámláló kijelzője aktiválódik [0000]. Ezután beállíthatjuk a szeletelni kívánt szeletek számát. Az „S” gombbal lépkedhetünk a négyjegyű szám helyértékei között (egyes, tízes, százas, ezres számjegyek), az állítható helyérték villog. A „ ^ ” gombbal állíthatjuk be a szeletek számát. Beállítás után a középső rejtett gombbal fogadtathatjuk el a beállítást. A beállítás után a bevitt érték látható a kijelzőn. Az készüléken oldalt, alul található gombbal indíthatjuk a szeletelés, ill. az asztal mozgását. A kijelző az asztal mozgását követve a hátralévő szeletszámot mutatja. Ha a beállított szeleteket levágta, az asztal megáll.

Figyelem! Az asztal leállásakor a penge tovább forog, azt külön le kell állítani a piros kikapcsoló gombbal. Ilyenkor a szeletszámláló kijelzője is elalszik.
A szeletszámláló kapcsolási rajzát melléklet mutatja.

Tisztítás:

Tisztítás előtt a készülék hálózati csatlakozóját távolítsuk el a hálózatból! Meleg (T>31oC) mosószeres (ph7-8) vizes ruhával töröljük át a készüléket, majd tiszta vizes ruhával való leöblítés után töröljük szárazra. A készüléket vízbe meríteni tilos! A penge tisztításához a fedél eltávolítható, a tisztítást forró vízzel ill. alkohollal körültekintően végezzük, a fedél belső felületét is beleértve. Vízsugárral tisztítani tilos!

Figyelmeztetések:

A készüléket csak engedéllyel rendelkező szakember, szakvállalat javíthatja.

A készüléket csak szakszerűen kioktatott kezelő üzemeltetheti!

Szakszerűtlen üzemeltetés estén a gyártó visszautasít mindennemű felelősséget.

A készülék nem alkalmas fagyos, mélyhűtött termék, sajt, csontos hús, hal és egyéb élelmiszernek nem minősülő termék szeletelésére.

A hálózati csatlakozókábel állapotát rendszeresen ellenőrizzük.

A hálózati csatlakozódugót ne a kábelnál fogva húzzuk ki az aljzatból.

A készüléket ne üzemeltessük vizes, nedves kézzel.

A vágópenge átmérőjének 10 mm-es csökkenése, kopása esetén a készüléket ne használjuk, a penge cseréje szükséges.

A készülék 15 percig tartó folyamatos használata után tartsunk kb. 15 perc szünetet, hogy elkerüljük a motor felforrósodását.

A mozgatóasztal csúszórúdját rendszeresen tisztítsuk, és kenjük be vazelinolajjal.

A szeletelőpenge szeletelés közbeni esetleges megállását a hajtószíj nem megfelelő feszessége okozza. Ilyenkor oldjuk a szíjfeszítő csavar ellenanyáját. Húzzuk meg a csavart addig, míg a feszítés megfelelő nem lesz, majd húzzuk meg az ellenanyát.

Tartós üzemen kívül helyezéskor, vagy bármilyen meghibásodás esetén a készülék csatlakozódugóját is ki kell húzni az aljzatból.

Egyes modellek opcióként olyan biztonsági mágneskapcsolóval szereltek, mely esetleges áramkimaradás esetén megakadályozza a készülék visszakapcsolódását, ha a hálózati feszültség helyreáll. Ezek a készülékek csak a START gomb újbóli megnyomásával indíthatóak.

A gyártó elutasít minden felelősséget a nem megfelelő szállításból, használati utasítás be nem tartásából, vagy szándékosan elkövetett rongálásból, vagy nem szakképzett személy általi üzemeltetésből adódó hibákért.

A készülék robbantott ábráját az alkatrészekkel melléklet tartalmazza

Szeletelőpenge élezése:

# Modell: AU300/A, AU350/A

A penge nagykeménységű acélból készül, ezért normális üzemeltetés esetén kb. évente egyszer szükséges élezni.

Első lépésként a hálózati csatlakozót távolítsuk el az aljzatból.

Az élezőfejet vegyük ki a készülék alján található tárolóhelyéről, vagy tároló-dobozából. (1. ábra)

A készüléket állítsuk vissza a lábaira és tisztítsuk meg alaposan a pengét az előbb leírtak figyelembevételével.

Csatlakoztassuk a hálózatra a készüléket.

A szeletvastagságot állítsuk a lehető legnagyobbra a forgatógomb segítségével.

Szereljük fel az élezőfejet a szeletvastagság állító lapra, úgy, hogy a vágópenge az élezőtárcsák között legyen. 2-3. ábra

A készülék bekapcsolása után, ha szükséges a forgatógombot finoman forgassuk addig, míg a piros élezőtárcsa együtt nem fut a szeletelőpengével.

1-2 percig tartó futás után a szeletelőpenge megéleződött.

Az esetleges sorja eltávolítására nyomjuk meg az élezőtárcsa gombját 2-3 másodpercig.

Állítsuk le a motort, az élezőfejet szereljük le és tegyük vissza a helyére.

Alkohollal tisztítsuk meg a pengét.

# Modell: AU300/S, AU350/S

A penge nagykeménységű acélból készül, ezért normális üzemeltetés esetén kb. évente egyszer szükséges élezni.

Első lépésként a hálózati csatlakozót távolítsuk el az aljzatból.

Az állítólapot állítsuk ’’0’’ szeletvastagságra a forgatógomb segítségével.

Tisztítsuk meg alaposan a pengét az előbb leírtak figyelembevételével.

Csatlakoztassuk a hálózatra a készüléket.

Az 1. ábra az élezőfej használaton kívüli elhelyezkedését mutatja.

Oldjuk az élezőfej rögzítőcsavarját (12). 3. ábra

A fejet emeljük fel és fordítsuk át 180 o-kal, így a fej munkahelyzetbe kerül. 2. ábra

Az élezőfejet eresszük rá a pengére, mialatt az élezőtárcsa gombját (13) benyomva tartjuk, így a tárcsa a pengére illeszkedik.

Az élezőfejet rögzítsük a rögzítőcsavarral (12).

A forgatógombot forgassuk 2-es állásába.

Kapcsoljuk be a készüléket. Az élezés 1-2 perc alatt megtörténik.

Ha a szeletelőpengén kis sorja, ’’szakáll’’ keletkezett, kapcsoljuk vissza a készüléket majd az élezőtárcsa gombját (14) 2-3 másodpercig tartsuk nyomva, ilyenkor mindkét élezőtárcsa forog.

Kapcsoljuk ki a készüléket, az élezőfejet állítsuk vissza eredeti helyzetébe. 1. Ábra

A forgatógombot állítsuk ’’0’’ állásba.

Alkohollal tisztítsuk meg a pengét.

ELEKTHERMAX Kft.

Nagykonyhai üzletág

8500 Pápa, Gyár u. 5.

Tel.: 89/ 313-255

Fax: 89/ 313-456